###### RB 400 PL

Sterowany radiem zegar

Dzięki sterowanemu radiem zegarowi można, w ramach Europy, mieć najdokładniejszy czas. Zegar odbiera sygnał czasu wysyłany przez niemiecki Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Czas ten jest określany przez cztery zegary atomowe i jego dokładność to poniżej jednej sekundy na dwa miliony lat. Sygnał czasu (DCF77, 77,5 kHz) nieprzerwanie nadawany jest przez PTB z Mainflingen, położonego 25 km na południe od Frankfurtu. Zakłada się, że sygnał może dotrzeć na odległość 2000 km, ale uwarunkowania lokalne mogą wpływać na odbiór sygnału (patrz poniższe uwagi).

Więcej informacji na stronie internetowej:  http://www.ptb.de

Wpływ otoczenia na jakość odbioru

Sterowany radiem zegar zawdzięcza swą dokładność technice radiowej. Podobnie jednak jak w przypadku innych urządzeń radiowych na jakość odbioru mają wpływ następujące warunki:

- duża odległość od nadajnika

- bliskość gór lub położenie w dolinie

- otoczenie wysokimi budynkami

- bliskość trakcji linii kolejowej, kabli wysokiego napięcia itp.

- bliskość autostrady czy lotniska

- bliskość placu budowy

- w budynku: konstrukcja żelbetowa, grube ściany

- bliskość urządzeń elektrycznych

- złe warunki pogodowe pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem

- przejeżdżające pojazdy.

- bliskość konstrukcji stalowych

Charakterystyka

- Odbiornik sygnału 77,5 kHz DCF77 nadawanego przez PTB z Mainflingen, Niemcy.

- Automatyczna korekta czasu po otrzymaniu sygnału.

- Kalendarz ukazujący dzień tygodnia.

- Ukazywanie godzin, minut i sekund.

- Format 12-to lub 24-rogodzinny.

- Częstotliwość oscylatora krystalicznego: 32,768 kHz

- Dokładność (zegara atomowegoniżej 1 sekundy na 2 miliony lat

- Dokładność (poza zasięgiem) +/ –  60 sekund na miesiąc

- Temperatura robocza od 0 oC  do 50 oC (32F – 122oF).

- Zakres mierzonych temperatur od – 9,9 oC do 60 oC (14,2 oF – 140 oF).

- Dokładność pomiaru temperatury 0,1 oC.

- Superjasne podświetlenie oraz projekcja

- Możliwość wyboru czasu podświetlenia

- Żywotność baterii: około 1 roku

Umieszczenie zegara

Zegar odbiera sygnał radiowy, podobnie jak odbiornik radiowy czy telewizyjny. Dlatego też należy go umieścić w pobliżu okna lub w innym miejscu zapewniającym dobry odbiór. Należy unikać miejsc mogących wywołać zakłócenia odbioru.

Instalacja baterii

- Otwórz wieczko kieszeni baterii.

- Włóż  3 nowe baterie typu AA właściwie kierując ich bieguny + i  – .

- Zamknij wieczko baterii.

Uwaga: Nie należy mieszać starych baterii z nowymi.

Nie należy łączyć baterii alakalicznych z węglowo-cynkowymi czy akumulatorkami.

Przy nastawianiu urządzenia nie należy dotykać żadnych przycisków. Czas nastawia się automatycznie po włożeniu baterii.

Uruchomienie

Tak długo jak zegar zasilany jest przez baterie, odbiera on radiowy sygnał czasu i automatycznie nastawia czas. Nie trzeba nastawiać zegara ręcznie. Dokładne nastawienie czasu przy pomocy sygnału radiowego możliwe jest w granicach Europy.

Zalecamy pozostawienie zegara na noc, aby  starał się odebrać sygnał w godzinach nocnych, gdy są lepsze warunki odbioru.

Proces odebrania sygnału

Urządzenie odbiera automatycznie radiowy sygnał codziennie o północy  i dokonuje ewentualnej korekty czasu.

W przypadku udanego odbioru sygnału czasu, bądź po naciśnięciu przycisku WAVE, na wyświetlaczu pojawi się symbol masztu oraz wskaźnik WAVE OK.

Ważna uwaga: W czasie odbierania sygnału radiowego nie wolno dotykać żadnych przycisków.

Ręczne włączenie poszukiwania sygnału

Naciśnięciem przycisku WAVE można spowodować odbiór sygnału kiedykolwiek. Urządzenie przystąpi natychmiast do próby odbioru sygnału.

Nieudany odbiór sygnału

Gdy nie powiedzie się automatyczna aktualizacja czasu, symbol fal oraz WAVE OK znikają. Urządzenie próbować będzie odebrać sygnał co godzinę przez okres maksimim 4 godzin.

Gdy nie powiedzie się odebranie sygnału radiowego po włożeniu baterii lub zerowaniu, urządzenie będzie kontynuować próby odebrania sygnału co 3 godziny przez 10 minut, dopóki odbiór się nie powiedzie.

Ręczne nastawienie zegara

Nastawić można strefę czasową TIME ZONE oraz język

- Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk SET/WAVE, a rozpocznie się nastawianie strefy czasowej oraz języka.

- Naciskaniem przycisku  –  można wybrać jeden z języków

- Naciskaniem przycisku  +  można zmienić strefę czasową zgodnie z życzeniem.

- Naciskaniem przycisku  –  można wybrać jeden z języków

Naciskaniem przycisku  +  można zmienić strefę czasową zgodnie z

Ręczne nastawienie kalendarza

- Naciśnij przycisk SET/WAVE, po nastawieniu strefy czasowej oraz języka.

- Naciskaniem przycisku + lub –  nastaw rok.

- Przytrzymanie stosownego przycisku przyspiesza nastawianie.

- Naciśnięciem przycisku SET/WAVE potwierdź rok i przejdź do nastawiania daty.

- Naciskaniem przycisku + lub –  nastaw kolejno datę.

- Przytrzymanie stosownego przycisku przyspiesza nastawianie.

Ręczne nastawienie czasu

- Naciśnięciem przycisku SET/WAVE potwierdź datę i przejdź do nastawiania godziny.

- Naciskaniem przycisków + lub –  nastaw kolejno minuty i godziny. Jednym naciśnięciem przycisku + lub –   zeruje się sekundy.

- Przytrzymanie stosownego przycisku przyspiesza nastawianie.

Nastawienie formatu czasu

- Naciśnięciem przycisku SET/WAVE potwierdź czas i przejdź do nastawiania formatu.

- Naciskaniem przycisku + lub –  wybrać można format 12 lub 24-godzinowy.

- Naciskaniem przycisku + lub –  wybrać można skalę Celsjusza lub Fahrenheita.

- Naciśnięciem przycisku SET/WAVE potwierdź format i zakończ nastawianie.

Uwaga: Częste używanie tej funkcji może wyraźnie skrócić żywotność baterii

Nastawianie budzika

Nastawianie czasu budzenia

- Naciśnięciem przycisku + lub – nastawić można czas budzenia. Pojawi się on na wyświetlaczu wraz z ikoną AL.

- Przytrzymanie stosownego przycisku przyspiesza nastawianie.

Włączenie budzika

- Aby włączyć budzik naciskamy jeden raz przycisk ALARM - na wyświetlaczu pojawi się symbol (((*))). Budzik jest włączony.

- Gdy budzik zadzwoni, naciskamy przycisk SNOOZE/LIGHT i wyłączamy dzwonienie. Budzik ucichnie i odezwie się za 24 godziny.

- Aby wyłączyć budzik naciskamy przycisk ALARM przytrzymując go dopóki symbole (((*))) oraz Zzz nie znikną.

Powtarzanie budzenia

- Naciskamy dwukrotnie przycisk ALARM, na wyświetlaczu pojawią się symbole (((*))) oraz Zzz. Budzik jest włączony.

- Gdy budzik zadzwoni, naciskamy przycisk SNOOZE/LIGHT i wyłączamy dzwonienie. Budzik ucichnie i odezwie się za około 5 minut.

- Budzik wyłączamy naciśnięciem przycisku ALARM przytrzymując go dopóki symbole (((*))) oraz Zzz nie znikną.

Super jasne podświetlenie wyświetlacza i projekcja

- Jeśli chcemy odczytać czas po ciemku, naciśnięcie przycisku SNOOZE/LIGHT  na kilka sekund podświetli wyświetlacz stłumionym światłem.

- Obrotem gałki w przód lub wstecz nastawia się projektor tak, aby obraz był rzutowany we właściwym kierunku.

- Ostrość obrazu - obrotem gałki PROJECTOR FOCUS nastawia się optymalną ostrość obrazu.

- Obrót obrazu - obrotem gałki IMAGE ROTATION w kierunku wskazówek zegara ustawia się obraz tak jak sobie życzymy.

Uwaga: Częste włączanie tych funkcji wyraźnie skraca żywotność baterii.

Stała czerwona projekcja i podświetlenie wyświetlacza

- Zegar umożliwia stałą projekcję obrazu oraz podświetlenie wyświetlacza.

- Proste włączenie ALWAYS BRIGHT aktywuje tę funkcję.

- Stała projekcja i podświetlenie wyświetlacza mogą być aktywowane jedynie w czasie zasilania zegara z sieci.

Włączenie funkcji podświetlenia i projekcji

- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka w zegarze. Zasilacz włącz do najbliższego dostępnego gniazdka sieciowego.

- Przesuń przełącznik  ALWAYS BRIGHT do pozycji ON.

Wybór jasności podświetlenia

- Przesuń przełącznik   DIMMER do pozycji zapewniającej pożądaną jasność podświetlenia.

Odczyt temperatury

Temperatura wewnętrzna wyświetlana jest na bieżąco na ekranie LCD. Gdy temperatura przekracza zakres mierzenia, pojawiają się wskaźniki Hi lub Lo.

Zerowanie urządzenia

Gdy zegar nie funkcjonuje właściwie, należy naciśnąć przycisk RESET.

Eksploatacja zegara

-   Unikaj wystawiania zegara na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, wody, silnych uderzeń oraz substancji żrących (alkohol, perfumy, detergenty).

-    Nie narażaj zegara na zbyt wysokie ciśnienie, uderzenia, kurz, temperaturę i wilgoć.

-    Nie ingeruj w wewnętrzne urządzenie stacji, inaczej gwarancja straci ważność, a możesz spowodować szkody.

Pod wpływem wyładowań elektrostatycznych może dojść do tego, że zegar wróci do stanu pierwotnego nastawienia. Wówczas należy zegar ponownie nastawić.

Dostawca: Velkoobchod Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

CZECHY

www.vlahova.com

Importer Jasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że wyrób odpowiada podstawowym wymaganiom oraz dalszym stosownym ustaleniom  dyrektywy 1999/5/ES.