(DE) RADIOGESTEUERTER WECKER JVD RB40 - GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Uhr nimmt das Signal von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) auf. Das System ist so genau, dass in 2 Millionen Jahren eine Abweichung von weniger als 1 Sekunde zu erwarten ist. Ihr radiogesteuerter Wecker empfängt “Zeittelegramme” über Langwelle 77,5 kHz vom Zeitzeichensender DCF 77, der sich in Mainflingen (in der Nähe von Frankfurt am Main) befindet. Dieser Zeitzeichensender hat eine 

Reichweite von ca. 2 000 km., das heißt, dass der grösste Teil von West- und Mitteleuropa von diesem Signal erreicht wird. 

Manche Außenwirkungen können die Qualität des Signals stören. Zum Beispiel:  Computermonitore oder andere elektronische Geräte in der Nähe der Station, Metalloberflächen, hohe Gebäude in der Umgebung, lange Übertragungsstrecken, schlechtes Wetter, usw. Der Benutzer soll daran denken und diesen Wecker möglichst weit entfernt von Gegenständen aus Metall stellen und ihn nach Frankfurt am Main hin ausrichten.

[image: image7.jpg]





Weitere Informationen über DCF 77 unter www.ptb.de
Auswirkungen der Umgebung auf den Empfang des DCF – Signals 

Die radiogesteuerte Uhr zeigt die genaue Zeit an dank der drathlosen Technologie. Bei allen drathlosen Geräten wie auch bei diesem Wecker können der Empfang und die Qualität des Signals beinflusst werden zum Beispiel durch:

· die Länge der Übertragungsstrecke

· hohe Gebäude

· Berge [image: image8.jpg]Snooze/Light —/=} ROy LIS ™\

Night Light + Snooze /
Night Light + Alarm On /

¥

Set/ Wave




und Täler in der Umgebung

· Eisenbahn, Flughafen, Autobahn, Hochspannungskabel usw. in der Nähe des Gerätes

· Baustelle in der Nähe

· schlechtes Wetter

· das Gerät ist in einem Betongebäude

· das Gerät ist in der Nähe einer anderen elektronischen Anlage

· das Gerät ist in der Nähe von Metallgegenständen

· das Gerät ist in einem fahrenden Verkehrsmittel

Beschaffenheiten

· Empfang des DCF – Signals

· Kalender mit  Wochentag

· automatische Zeiteinstellung nach dem Empfang des Radiosignals

· Darstellung von Stunde und Minuten

· 12/24 Stundenformat

· kristallischer Oscilator bei der Frequenz 32.768Mhz

· Genauigkeitsabweichung: weniger als 1 Sekunde in 3000 Jahre (atomische Zeit)

· Genauigkeitsabweichung: durchschnittlich etwa 60 Sekunden pro Monat (normale Zeit )

· Betriebstemperatur 0C bis 50C (-32F - 122F) 

Bedienungsknöpfe

1. Knopf
+ (Touchpad)

2. Knopf
MODE/SET (Touchpad)

3. Knopf
- (Touchpad)

4. Knopf
WECKER (Touchpad)

5. Knopf
NIGHT LIGHT (Touchpad)

6. Knopf
WAVE

7. Knopf 
RESER

Ratschläge für den besten Aufstellungsort des Gerätes 

Dieses Gerät nimmt ähnliche Signale wie Radio oder Fernsehen auf. Stellen Sie das Gerät an die Stelle, an der guter Empfang ist (z.B. zum Fenster). Meiden Sie Stellen, an denen das Signal gestört werden könnte.


[image: image1.png]



in Gebäuden mit viel Metall
in der Nähe von Kraftwerken
in Verkehrsmitteln


[image: image2.png]X -




in der Nähe von 
in der Nähe von  Baustellen
an Metalloberflächen

Elektrogegenständen

Batterie einlegen

Öffnen Sie die Tür des Batteriefaches.

Legen Sie die neue Batterie entsprechend der Polarität +/- ein.

Schließen Sie das Batteriefach.

Vorsicht: Geben Sie nie eine neue und eine alte Batterie zusammen. 


 Legen Sie nie verschiedene Sorten der Batterien zusammen ein.

Nach dem Batteriewechsel drücken Sie keine Knöpfe und stellen Sie die Uhr nicht ein. Der Wecker stellt sich automatisch ein dank des DCF- Signals.

Ersteinstellung

der Radiogesteuerte Uhr

Dieser Wecker ist mit dem Empfang des DCF Signals ausgestattet. Wenn Sie die Batterien eingelegt haben, beginnt der Wecker das DCF Signal zu suchen. Nach dem erfolgreichen Empfang wird die Zeit automatisch eingestellt (man sieht OK und dieses Symbol [image: image3.jpg]


 auf dem Bildschirm). Eine weitere Einstellung per Hand ist nicht nötig. Wenn der Empfang des Signals nich gelungen ist, (OK erscheint nicht und die Stärke des Signals wird mit diesem Symbol [image: image4.jpg]


  gezeigt), sucht der Wecker 3 Stunden lang nach dem Signal, bis der Empfang glückt.

Wir empfehlen Ihnen den Wecker in der Nacht nach dem Empfang suchen zu lassen, wenn die Bedingungen besser sind als am Tag (weniger Störungen).

Nach dem erfolgreichen Einstieg wird die Zeit zwischen 2:00 und 3:00 morgens aktualisiert. Wenn der Einstieg nicht klappt, wird der Wecker  4 Stunden lang das Signal  jede Stunde wieder suchen. Wenn auch dannach das Signal nicht empfangen wird, erfolgt der nächste Versuch am nächsten Tag zwischen 2:00 und 3:00 morgens.

Signalsuche per Hand

Die Suche nach dem DCF- Signal kann man jeder Zeit mit “WAVE” starten. Durch drücken von “WAVE” oder +/- kann man die Suche unterbrechen.

Aufsuchungabschaltung und Signalabhängigkeit DCF
Drücken sie und halten Sie Taste "WAVE" während ungefähr 5 Sekunde. Unter Symbol erscheint Schriftzug OFF zum Zeichen, dass Funktion Steuerung Funk - Signal  ist aus.
Einstellung des Kalenders

1.
Von der Herstellung ist der 1. Januar 2011 eingestellt

2.
Drücken Sie lange “SET“. Dann stellen Sie mit + und – das
gewünschte Jahr ein

3.
Mit längerem Drücken von + oder – wird die Suche schneller.

4.
Mit  “MODE/SET“ bestätigen Sie die Einstellung und mit dem weiteren
Drücken von “MODE/SET“ schalten Sie zur Datumeinstellung um.

5.
Im gültigen Jahr drücken Sie lange “SET“. Dann stellen Sie mit + und – das
gewünschte Datum ein.

6.
Mit langem Drücken von + oder – wird die Suche schneller.

7.
Mit “MODE/SET“ bestätigen Sie die Einstellung.

8.
Genauso stellen Sie das Datum (Tag-Monat/ Monat-Tag), die Zeit und die Stunden
(12/24 Stunden) ein.

Einstellung der Zeitzonen

Die Grundeinstellung ist 0. (Deutschland UTC +1)

Wenn Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden, müssen Sie die Zeit ensprechend der Zeitzone einstellen.

WECKER

Einstellung des Weckers

1.
Drücken Sie +/-, bis “ALARM” erscheint.

2.
Halten Sie “ALARM“ bis die Weckzeit blinkt , mit +/- stellen Sie die gewünschte
Zeit ein.

3.
Mit “MODE/SET“ bestätigen Sie diese Zeit. Die untere Zeile fängt an zu blinken.

4.
Mit +/- wählen Sie den Weckmodus (die ganze Woche/ Arbeitstage/ Wochenenden)


1. Mon Tue Wed Trh Fri Sat Sun (die ganze Woche)


2. Mon Tue Wed Thr Fri (Arbeitstage)

3. Sat Sun (Wochenende)

Die Einstellung wird automatisch beendet, wenn Sie keine weiteren Knöpfe für 5 Sekunden drücken.
Die Wecker-Funktion aktivieren Sie mit dem Drücken von “ALARM“

1. Wenn das Symbol [image: image5.jpg]


  am Bildschirm gezeigt wird, heißt das, dass der Wecker eingeschaltet ist und  dass zu der eingestellten Zeit der Weckton erklingt.

2. Während des Wecktons kann man das Wecken für 5 Minuten mit “SNOOZE/LIGHT“ unterbrechen. Nach 5 Minuten erklingt der Weckton wieder. Wärend der Unterbrechung blinkt das Symbol [image: image6.jpg]


  .

Funktion NIGHT LIGHT (die Nachtbeleuchtung)

Die Funktion wird jeden Tag automatisch um 22:00 Uhr aktiviert. Um die Funktion ein/auszuschalten drücken Sie “NIGHTLIGHT“ (5).

Zurückstellen des Weckers

Wenn der Wecker nicht richtig funktioniert, drücken Sie “RESET“.

Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen

[image: image9.emf]

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkaufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schäden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.
Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.

