(CZ) RÁDIEM ŘÍZENÝ BUDÍK JVD RB40 – NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ
[image: image1.png]



Hodiny přijímají signál z Německého institutu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak přesně, že průměrná odchylka je menší než jedna vteřina za každé 2 miliony let. PTB průběžně přenáší údaj o čase z Mainflingenu, poblíž Frankfurtu, přes signál DCF-77 (77,5 kHz). Přenosová vzdálenost signálu je 2000 km, což znamená, že většina západní a střední Evropy je tímto signálem pokryta. 

Některé vlivy dokážou kvalitu rádio signálu negativně ovlivnit. Například: Počítačové monitory nebo jiná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká přenosová vzdálenost, špatné počasí atd.  Uživatel by toto měl mít na paměti a umístit čidlo co možná nejdále od kovových předmětů a namířit ho čelem směr Frankfurt.

Více informací o DCF 77 naleznete na www.ptb.de
Vliv okolí na příjem signálu DCF

Rádiem řízené hodiny poskytují přesný čas bezdrátovou technologií. Stejně jako u veškerých bezdrátových zařízení, schopnost navázat spojení může být negativně ovlivněna následujícími faktory:

· Dlouhá vzdálenost

· Hory a údolí v blízkosti přístroje

· Vysoké budovy

· Železnice, letiště, dálnice, kabely vysokého napětí a podobně v blízkosti přístroje

· Staveniště v blízkosti přístroje

· Přístroj je uvnitř betonové budovy

· Přístroj je v blízkosti jiného elektrického zařízení

· Špatné počasí

· Přístroj je uvnitř pohybujícího se dopravního prostředku

· Přístroj je v blízkosti kovových objektů

Vlastnosti
· Příjem rádio-signálu DCF 77

· Automatické nastavení času po přijetí rádio-signálu

· Kalendář se dnem v týdnu 

· Zobrazení hodin a minut
· 12 / 24 hodinový režim času

· Krystalový oscilátor na frekvenci 32.768Mhz

· Odchylka přesnosti: menší než 1 vteřina za 3000 let (atomový čas)

· Odchylka přesnosti: průměrně 60 vteřin měsíčně (volný chod)

· Provozní teplota: 0(C až 50(C (-32(F až 122(F)

[image: image8.jpg]



Rozložení ovládacích prvků se může lišit

Ovládací prvky

1. tlačítko + (dotykový displej)
2. tlačítko MODE / SET () 
3. tlačítko – (dotykový displej)
4. tlačítko BUDÍK (dotykový displej)
5. tlačítko NIGHT LIGHT (dotykový displej)
6. tlačítko WAVE 
7. tlačítko RESET 
Rady pro výběr místa

Tento přístroj přijímá rádio-signál podobný jako například televizor nebo rádio. Umístěte ho na místo, kde je dobrý příjem (např.“k oknu). Vyvarujte se míst, kde by se mohlo vyskytovat rušení.


[image: image10.emf]


Uvnitř kovových budov             poblíž elektráren  
       uvnitř dopravních prostředků


[image: image2.png]X -





 Poblíž domácích spotřebičů         poblíž staveniště             kovové povrchy

Jak vložit baterie
• Otevřete dvířka prostoru pro baterie
• Vložte nové baterie dle naznačené -/+ polarity.

• dvířka prostoru pro baterie pak zavřete.

Pozor: Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.
        Nikdy nemíchejte různé typy baterií (nabíjecí s nenabíjecími, nikl-kadmium a karbon-zinek).

Po vložení baterii nemačkejte žádná tlačítka ani neprovádějte nastavení. Budík by měl čas seřídit automaticky pomocí signálu DCF.

ZAČÍNÁME
Radiem řízený čas 
Tento budík je vybaven přijímačem signálu DCF. Potom co do přístroje vložíte baterie, začne automaticky vyhledávat signál DCF a po jeho úspěšném přijetí se čas automaticky nastaví na správné hodnoty (ikona OK a ikona síla signálu[image: image3.jpg]


 se objeví na displeji). Žádné další ruční nastavení není třeba.
Pokud se nepodaří přijmout signál DCF (ikona OK se na displeji neobjeví a síla signálu bude znázorněna takto[image: image4.jpg]


), budík bude signál hledat každé 3 hodiny, dokud nebude vyhledávání úspěšné.

Doporučujeme nechat budík vyhledávat signál DCF během noci, kdy jsou podmínky pro navázání spojení lepší než ve dne (méně rušení).

Po úspěšném navázání se údaj o správném čase aktualizuje mezi 02:00 a 03:00 ráno. Pokud se spojení během tohoto času nepodaří navázat, bude to budík znovu zkoušet každou hodinu po dobu 4 hodin. Pokud se ani potom nepodaří spojení DCF navázat, proběhne další pokus až další den mezi 02:00 a 03:00 ráno.
Jak vyvolat vyhledávání signálu ručně 

Pokus o navázání spojení DCF lze vyvolat kdykoliv za běžného provozu ručně stiskem tlačítka “WAVE”.

Stisknutím tlačítka tlačítka “WAVE”, “+” nebo “-” navazovaní spojení opět přerušíte.
Vypnutí vyhledávání a řízení signálu DCF

Stiskněte a přidržte tlačítko “WAVE” po dobu přibližně 5 vteřin. Pod symbolem [image: image5.jpg]


 se objeví nápis OFF na znamení, že je funkce řízení radiosignálem vypnutá.
Nastavení kalendáře
1.  Firemní nastavení je 1 January (leden), 2011.

2.  Dlouze stiskněte tlačítko “SET“. Potom tlačítky “+” a “-” nastavte požadovaný rok.
3.  Přidržením tlačítka “+” nebo “-” funkci urychlíte.

4.  Stisknutím tlačítka "MODE/SET" nastavení roku potvrdíte a dalším stiskem tlačítka "MODE/SET" přejdete k nastavení data.

5.  V režimu rok dlouze stiskněte tlačítko “SET“. Potom tlačítky “+” a “-” nastavte požadované datum.

6.  Přidržením tlačítka “+” nebo “-” funkci urychlíte.

7.  Stisknutím tlačítka "MODE/SET" nastavení data potvrdíte 

8.  Stejným způsobem nastavíte formát data (den-měsíc / měsíc-den) čas a formát času (12/24H).
Nastavení řasového pásma
Firemní nastavení je 0, Německo (UTC+1).

Pokud se nacházíte v jiném časovém pásmu, je třeba nastavit čas o hodinu zpět nebo napřed, podle toho, kde se zrovna nacházíte.
BUDÍK
Nastavení budíku 
1.  Stisknutím tlačítka “+” nebo “-” zobrazíte nastavený času buzení s nápisem “ALARM”.

2.  Přidržte tlačítko "ALARM" dokud se čas buzení nerozbliká a pomocí tlačítka “+” nebo “-” nastavte požadovaný čas buzení.

3.  Stisknutím tlačítka "MODE/SET" nastavení času buzení potvrdíte. Dolní řádek pod číslicemi se rozbliká.
4.  Tisknutím tlačítek “+” nebo “-”vyberete režim buzení: celý týden / pracovní dny / víkend  
   1.  Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun (celý týden)
   2.  Mon Tue Wed Thr Fri (pracovní dny)
   3.  Sat Sun (víkend
Nastavení se ukončí automaticky, pokud nestisknete po dobu 5 vteřin žádná tlačítka 
Funkci budík aktivujte/vypněte stiskem tlačítka ALARM
1.  Pokud symbol [image: image6.jpg]


 svítí na displeji, znamená to, že je budík zapnutý a v nastavený čas se rozezní zvuková signalizace. 
2.  Během zvukové signalizace budíku, lze buzení na 5 minut přerušit stisknutím tlačítka “SNOOZE/LIGHT”. Zvuková signalizace se za 5 minut po přerušení opět rozezní. Během přerušení zvukové signalizace bude symbol [image: image7.jpg]


 blikat.

Funkce NIGHT LIGHT (noční svícení)
Funkce se aktivuje každý den automaticky v 22:00 (10:00 PM). Pro vypnutí/zapnutí funkce stiskněte tlačítko “Nightlight“ (5).
Resetování budíku
Pokud přístroj nepracuje správně, resetujte ho stiskem tlačítka “RESET”.

Ochrana životního prostředí- likvidace elektrických a elektronických zařízení

[image: image9.jpg][

SNOOZE/LIGHT I

6 /1

N\

[
T ) - 5
PM a

4




Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 


Na trh dodává: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


�HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank"�www.vlahova.cz�











