# RB 07 BEZDRôTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICA

Ďakujeme za nákup elektronickej meteorologickej stanice novej generácie. Tento prístroj bol navrhnutý a vyvinutý za použitia najmodernejšej technológie a komponentov a zaisťuje presné a spoľahlivé informácie o tlaku vzduchu, výške, vlhkosti a vnútornej / vonkajšej teplote. K tomu, aby ste plne využili všetky funkcie, prečítajte si starostlivo návod.

Popis funkcií a tlačítok:

|  | Stlačením: | Pridržaním na 3 sekundy: |
| --- | --- | --- |
| SENSOR | Vyberiete kanál 1,2,3, | Vymažete príslušný kanál |
| SET/ZONE | Čas zóny | Vstup na nastavenie hodín a kalendára |
| + / | 1 stupeň pridá Budík 1,2 zap/vyp | Zrýchlené nastavovanie |
| - / | 1 stupeň uberie | Zrýchlené nastavovanie Ručná synchonizácia |
| ALARM | Čítanie budíka 1, budíka 2 | Nastavenie času budenia |
| MAX/MIN | Náhľad max/min teploty a vlhkosti | Výber ºC/ºF |
| CLEAR | Nulovanie max/min pamäte | Nastavenie počasia |
| SNOOZE/LIGHT | Spustenie opakovaného zvonenia a osvetlenia displeja na 3 sekundy |  |

## INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Domáci prijímač:

Zložte kryt batérie na zadnej strane, vložte 2 ks AA batérií podľa nákresu polarity, vráťte kryt batérií.

Vzdialený senzor

Zložte podporný stojanček, uvoľnite 4 skrutky malým skrutkovačom, vložte 2 ks AAA batérií podľa nákresu polarity.

Prepínač: Posuňte riaditko na senzore na 1.

Tlačítko C/F: vyberiete si zobrazenie v ºC alebo ºF.

Tlačítko Tx: Stlačením zahájíte prenos signálu.

Po nastavení vráťte kryt a zatiahnite 4 skrutky.

Vzdialený senzor je navrhnutý pre vonkajšie použitie, ale nevystavujte ho priamemu slnku, dažďu alebo chemickým vplyvom.

### NASTAVENIE

Uložte momentálne počasie do pamäte meteorologickej stanice.

- Vložte batérie do hlavnej jednotky a rozbliká sa ikona predpovede počasia. Stlačením MEM si vyberiete obrázok odpovedajúci skutočnému počasiu (jasno, polojasno, oblačno, dážď, búrky), stlačením CLEAR potvrdíte. Zabudovaný barometer sa bude automaticky riadiť od tohoto stavu.

# Hľadanie rádiom riadeného času DCF77

- Hodiny začnú hľadať časový signál po vložení batérií. Ak je rádiom riadený signál dostupný, presný čas a dátum sa objaví za 2,5 až 5 minút.

## Nastavenie vzdialeného senzora

- Vložte batérie do vzdialeného senzora. Stlačte tlačítko Tx na zadnej strane senzora pre vysielanie signálu RF. Vonkajšia teplota a vlhkosť sa objaví na hlavnej jednotke. Vždy nastavte najskôr prvý senzor na 1. Registrované môžu byť maximálne 3 senzory. Jeden je súčasťou tohoto balenia.

- Preskúšajte prenos stlačením tlačítka Tx na vzdialenom senzore. Červená kontrólka na vzdialenom senzore bliká, keď vysiela. Teplota a vlhkosť vzdialeného senzoru bude aktualizovaný a zobrazený na senzore.

- Keď vymieňate batérie vzdialeného senzora, pamätajte vymazať príslušný kanál na hlavnej jednotke nasledovne: Vyberte si príslušný kanál stlačením tlačítka SENSOR, pridržte tlačítko SENSOR na 3 sekundy a vymažte registráciu. Keď vymieňate batérie hlavnej jednotky, vyberte prosím i batérie všetkých vzdialených senzorov a opäť nainštalujte podľa požadovaného očíslovania.

VÝBER ºC/ºF NA DOMÁCEJ JEDNOTKE

Pridržaním MAX/MIN na 3 sekundy si vyberte ºC alebo ºF

## RÁDIOM RIADENÉ HODINY

Jednotka zaháji synchronizáciu hodín po registrácii RF teplomeru.

Stlačte tlačítko - / na 3 sekundy pre zahájenie synchronizácie.

Behom synchronizácie sa objaví ikona blikajúcej veže s vlnami a jej podoba závisí na sile prijímaného signálu:

- Veľmi slabý alebo žiadny signál

- Slabý

- Dobrý

- Veža zobrazená trvalo (úspešný príjem)

- Veža zmizne ( neúspešný príjem)

Keď je signál slabý, príjem času sa nepodarí a ikona veže zmizne, skúste zmeniť umiestnenie, dajte prístroj mimo dosah rušivých zdrojov , ako napr. mobil. telefóny, elektrické zariadenia, TV , monitory apod.

Rádiom riadené hodiny sa nastavujú každý deň o 01:00 hodine. Pokiaľ sa príjem nepodarí, opakuje sa hľadanie RCC času po hodine, každý cyklus príjmu trvá 2 až 5 minút. V priebehu synchronizácie nefungujú žiadne tlačítka, aby sa nerušil príjem rádiového signálu. Nejedná sa o závadu. Jednoduchým stlačením tlačítka - /  môžete dočasne príjem rádiového signálu vypnúť.

PREDPOVEĎ POČASIA  s výstrahou búrok

Jednotka predpovedá počasie na budúcich 12 hodín na základe zmien atmosferického tlaku. Výsledok: jasno, polojasno, oblačno, dážď, búrky. Úspešnosť predpovede počasia založenej na zmenách atmosferického tlaku je asi 70-75%. Vzhľadom  k tomu, že sa nedá zistiť 100% presnosť predpovede , výrobca ani dovozca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou predpoveďou.

NASTAVOVANIE PODMIENOK POČASIA

Pre zaistenie predpovedi počasia v závislosti na nadmorskej výške miesta môžete zadať aktuálne počasie. Jednotka si uloží podmienky aktuálneho počasia s aktuálnou nadmorskou výškou.

Domáca jednotka po vás bude žiadať zadať aktuálne podmienky počasia ihneď po vložení batérii. Vyberte si správny symbol počasia stlačením „MAX/MIN“ a vložíte tlačítkom „CLEAR“. Domáca jednotka sa bude po zadaní podmienok počasia pokúšať hľadať vzdialený senzor.

V prípade, že sa predpoveď počasia výrazne odlišuje od skutočnosti, môžete zmeniť ikonu počasia nasledovne :

- Stlačením „CLEAR“ na 3 sekundy vstúpite na funkciu nastavovania počasia. Ikona počasia sa rozbliká.

- Vyberte si momentálne počasie stlačením „MAX/MIN“.

- Stlačením „CLEAR“ potvrdíte a vystúpite.

NASTAVENIE HODÍN A KALENDÁRA

Mimo dosah rádiového signálu môžete nastaviť čas a kalendár ručne. Pridržte tlačítko „SET/ZONE“ na 3 sekundy a vstúpite na funkciu nastavovania času. Použite „+“ alebo „-„, stlačením SET/ZONE potvrdíte. Hodnoty nastavujete v nasledujúcom poradí: 12/24 > rok  > hodiny > minúty > zóna >  potvrdenie a ukončenie.

Zóna: Zvoľte offset hodnotu svetového času od –12 do +12 hodín. Pridržaním  tlačítka – na 3 sekundy si vyberiete zobrazenie domáceho alebo svetového času.

INDIKÁTOR TENDENCIE TLAKU,TEPLOTY A VLHKOSTI

Keď sa zmení hodnota vonkajšej teploty, vlhkosti alebo tlaku, 3 malé ikony šípok označujú tendencie: stúpajúca, stála, klesajúca.

MESAČNÁ FÁZA

Mesačná fáza sa zobrazí na displeji automaticky podľa bežného kalendára.

MAX/MIN PAMAŤ

Stlačením MAX/MIN zobrazíte maximálne hodnoty (vnútornú/vonkajšiu teplotu a vlhkosť) po dobu 5 sekúnd, ďalším stlačením minimálnej hodnoty. K vymazaniu záznamu pamäti pridržte CLEAR, dokiaľ sú príslušné hodnoty na displeji.

NASTAVENIE BUDÍKA 1 a 2

Stlačením „ALARM“ si zvolíte ALARM 1 alebo ALARM 2. Pridržte ALARM na 3 sekundy a stlačením „+“ alebo „–„ nastavíte hodiny / minúty, stlačením ALARM potvrdíte nastavenie.

Na nahliadnutie na čas budíka 1 a 2 stlačte ALARM v normálnej funkcii. Čas budenia 1 a 2 sa na displeji zobrazí na 5 sekúnd a potom sa zmení na normálny čas.

K zapnutiu / vypnutiu budíku 1 a 2 opakovane stlačte tlačítko + / v normálnej funkcii. Budík zosiluje a zvonenie trvá 2 minúty.

OPAKOVANIE /SVETLO

Stlačením „SNOOZE/LIGHT“ spustíte opakované budenie. K vypnutiu budíka do druhého dňa stlačte iné tlačítko( AL,SET,+ alebo -). Keď je aktivovaná funkcia opakovania, na displeji sa objaví Zz a bliká ikona zvonku. Po 5 minútach budík zvoní znova. V normálnej funkcii stlačením symbol „SNOOZE/LIGHT“ osvetlíte displej.

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Indikátor slabej batérie je k dispozícii pre hlavnú jednotku i pre všetky 3 vzdialené senzory. Vymeňte batérie a pri nastavovaní postupujte podľa tohoto návodu.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Batérie vymieňajte rovnakým alebo podobným typom doporučeným výrobcom.

Staré a nepoužiteľné batérie likvidujte šetrne k životnému prostrediu, ukladajte ich do zberných nádob na to určených.

ŠPECIFIÁCIA :

Rozsah merania:

Vnútorná jednotka :               	od -5 do +50 oC

Vnútorná vlhkosť :                     	od 25 do 90 %

Vzdialený senzor :                    	od –20 do + 60 oC

od 25 do 90%

Kanály :                                       	max. 3 vzdialené senzory (štandardne 1 senzor), RF 434 MHz

Prenosová vzdialenosť :          	do 30 metrov v otvorenom priestore

Rozlíšenie:				0,1oC, 1%

Presnosť teplomeru :         	+/-1 oC pri teplote, od 0 do 50 ºC

+/-1,5 ºC v extrémnych teplotách

Presnosť vlhkomeru:                    +/- 5% při vlhkosti od 40 do 80%

+/- 8% v rámci 30-40% a 80-95%

presnosť negarantovaná pod 30 % a nad 95%

Čas :                                            	DCF77 rádiom riadený,

Presnosť quartz:                          	mimo RCC signál +/- 30 sekúnd za mesiac

Batérie :                                       	2 x AA hlavná jednotka, 2 x AAA vzdialený senzor

Životnosť batérií:                         	12 mesiacov (doporučené alkalické batérie)

Na trh dodáva : Veľkoobchod Vláhová Jasněna,s.r.o.

Ivanovce 97, 913 05

tel./fax. : 032/64 901 94

www.vlahova.com

Dovozca Jasněna Vláhová týmto prehlasuje , že výrobok RB 07 je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.