RB 07 Bezprzewodowa stacja pogody

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za nabycie elektronicznej stacji pogody nowej generacji. Zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i podzespołów, urządzenie to zapewni dokładne pomiary ciśnienia atmosferycznego, wewnętrznej i zewnętrznej wilgotności i temperatury. Podaje też dokładny czas według sterowanego radiem zegara z wiecznym kalendarzem.

Aby w pełni poznać możliwości tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Opis i funkcje przycisków:

|  | Naciśnięcie: | Przytrzymanie przez 3 sekundy |
| --- | --- | --- |
| SENSOR | Wybiera kanał 1, 2, 3 | Wymazuje odpowiedni kanał |
| SET/ZONE | Czas strefy | Nastawianie czasu i kalendarza |
| + / | Przyrost o jednostkę Włączenie/wyłączenie budzika 1, 2 | Szybki przyrost |
| - / | Cofnięcie o jednostkę | Szybkie cofanie Synchronizacja ręczna |
| MAX/MIN | Odczyt maks/min temperatury oraz wilgotności | Wybór skali temperatury °C/°F |
| CLEAR | Wymazanie pamięci maks./min. | Nastawienie pogody |
| ALARM | Odczyt czasów budzenia 1 oraz 2 | Nastawianie czasu budzenia |
| SNOOZE/LIGHT | Odroczenie budzenia i podświetlenie wyświetlacza |  |

INSTALACJA BATERII

Stacja pogody:

Po zdjęciu  wieczka znajdującego się z tyłu pojemnika baterii, wkładamy  zgodnie z rysunkiem. 2 szt. baterii typu AA i zamykamy wieczko.

Czujnik zewnętrzny:

Po zdjęciu podpórki, odkręcamy małym śrubokrętem 4 śrubki, wkładamy zgodnie z rysunkiem 2 szt. baterii typu AAA. Następnie ustawiamy przełączniki:

Przełącznik: Dla pierwszego czujnika ustawiamy na pozycji CH  1.

Przycisk C/F:     Wybieramy skalę temperatury °C lub °F.

Przycisk Tx:      Włączamy nadajnik transmisji danych.

Po nastawieniu zamykamy wieczko i dokręcamy 4 śrubki.

Chociaż czujnik przeznaczony jest do pracy na dworze, nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, deszczu czy chemikaliów.

NASTAWIANIE:

Wprowadzenie aktualnej pogody.

- Po włożeniu baterii do stacji pogody należy wprowadzić aktualny stan pogody. Naciskaniem przycisku „MAX/MIN“ wybieramy aktualny stan pogody (słonecznie, zachmurzenie, pochmurno, deszczowo, burzliwie), po czym potwierdzamy wybór przyciskiem „CLEAR“ . Nastawieniem tym będzie się kierował wbudowany barometr.

Poszukiwanie sygnału radiowego DCF77

- Zegar rozpoczyna poszukiwanie synchronizującego sygnału radiowego natychmiast po włożeniu baterii. W przypadku udanego odbioru, właściwy czas i data pojawią się w ciągu 2,5 – 5 minut.

Nastawienie czujnika zewnętrznego

- Po włożeniu baterii do czujnika i naciśnięciu przycisku „Tx“ na tylnej ściance, zaczyna się przekazywanie danych. Zewnętrzna temperatura i wilgotność pojawi się na wyświetlaczu stacji pogody. Pierwszy czujnik należy nastawić na kanale 1. Można zainstalować najwyżej trzy czujniki, z których jeden wchodzi w skład kompletu stacji.

- Dla sprawdzenia transmisji danych należy nacisnąć przycisk „Tx“ na czujniku. Gdy czujnik nadaje, migocze czerwona dioda. Aktualna temperatura i wilgotność ukażą się na wyświetlaczu czujnika.

- Przy wymianie baterii czujnika należy pamiętać o oczyszczeniu odpowiedniego kanału w następujący sposób: Przyciskiem SENSOR wybieramy stosowny kanał, a następnie przytrzymaniem przycisku SENSOR przez ponad 3 sekundy wymaże się wszelkie zapisy. Wymazanie danych następuje również, gdy wyjmie się baterie ze stacji pogody..

WYBÓR SKALI TEMPERATURY °C/°F

Przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku „MAX/MIN“ zmienia skalę temperatury na °C lub °F.

ZEGAR STEROWANY RADIEM

Synchronizacja zegara zaczyna się natychmiast po rejestracji czujnika. Poza tym można spowodować  synchronizację kiedykolwiek naciśnięciem i przytrzymaniem przez 3 sekundy przycisku - /.

W trakcie synchronizacji regularnie migocze ikona masztu. Intensywność sygnału ukazywana jest następująco:

1. Bardzo słaby sygnał lub jego brak

2. Słaby

3. Dobry

4. Ikona nie migocze – udany odbiór

5. Ikona znika – odbiór się nie powiódł-

Jeśli sygnał jest słaby i synchronizacja się nie powiodła należy przenieść stację w inne miejsce, z dala od źródeł zakłóceń. Codzienna synchronizacja zegara ma miejsce o godzinie 1:oo. Jeśli się nie powiedzie stacja ponawia próby co godzinę. Każdy cykl odbioru trwa około 2 do 5 minut. Aby uniknąć zakłóceń wszelkie przyciski funkcyjne w trakcie odbioru nie działają. Nie jest to awaria. Przerwać odbiór można przyciskiem - /.

PROGNOZA POGODY z ostrzeżeniem przed burzą

Stacja mierzy ciśnienie wbudowanym dokładnym barometrem i na tej podstawie opracowuje prognozę pogody na  najbliższych 12 godzin.

Typy pogody: Słonecznie, zachmurzenie, pochmurno, deszczowo, burza, mróz

Nastawienie wyjściowego ciśnienia prognozy

Aby zapewnić możliwie trafną prognozę pogody przy różnym usytuowaniu stacji, użytkownik powinien wprowadzić aktualny stan pogody. Stacja skojarzy sobie tę pogodę z aktualnym ciśnieniem.

Stan pogody wprowadza się natychmiast po włożeniu baterii, naciskając przycisk „MAX/MIN“ i potwierdzając przyciskiem „CLEAR“. Po nastawieniu pogody stacja próbuje nawiązać łączność z czujnikiem.

Jeśli po początkowym nastawieniu prognoza pogody odbiega od rzeczywistości, można skorygować nastawienie w następujący sposób:

1. Przytrzymać przez 3 sekundy „CLEAR“ aby wejść w tryb nastawiania ciśnienia. Ikona pogody migocze.

2. Wybrać przyciskiem „MAX/MIN“ aktualny stan pogody.

3.  Przyciskiem „CLEAR“ potwierdzić wybór i zakończyć nastawianie

NASTAWIENIE ZEGARA I KALENDARZA

Poza zasięgiem radiowego sygnału czas i kalendarz nastawiamy ręcznie.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku “SET/ZONE “ wprowadza w tryb nastawiania zegara. Posługując się przyciskami “+”lub “ – “do nastawienia żądanej wartości oraz przyciskiem “SET/ZONE” dla jej potwierdzenia, kolejno nastawiać można następujące wielkości:

Format 12/24 > Rok.> Miesiąc >Dzień >Godz. > Min > > Czas strefowy

(Wprowadza się różnicę czasu + - 12 godzin, zależnie od strefy czasowej. Dla czasu lokalnego różnica wynosi 0)

Czas miejscowy oraz czas strefowy wybieramy naciskaniem przycisku „SET/ZONE”.

Wskaźniki tendencji zmian

Trzy małe strzałki ukazują tendencje zmian ciśnienia, temperatury oraz wilgotności: Wzrost, Stabilność i Spadek. Aktualizacja następuje co godzinę.

Faza Księżyca

Aktualna faza Księżyca wyświetlana jest automatycznie po synchronizacji zegara – sygnałem radiowym lub ręcznej.

Nastawianie budzików 1 i 2

Naciskaniem przycisku „ALARM“ wybrać można jeden z budzików ALARM 1 lub ALARM 2. Tryb nastawiania wprowadza przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku „ALARM“.  Posługując się przyciskami “+”lub “ – “ nastawiamy żądany czas budzenia i potwierdzamy przyciskiem „ALARM”

Aby sprawdzić czas budzenia ALARM 1 czy ALARM 2 wystarczy nacisnąć przycisk „ALARM“ – czas budzenia pojawi się na 5 sekund, po czym wraca czas aktualny.

Budziki ALARM 1 oraz ALARM 2 włącza się i wyłącza przyciskiem  + /. Dzwonienie budzika staje się coraz głośniejsze i trwa 2 minuty. Naciśnięcie  przycisku „SNOOZE/LIGHT“ odracza budzenie, które odezwie się za chwilę. Aby całkowicie wyłączyć dzwonienie należy nacisnąć jakikolwiek inny przycisk.

# Wskaźnik zużycia baterii

Rozładowanie baterii sygnalizowane jest zarówno dla samej stacji pogody, jak i dla 3 zewnętrznych czujników. Baterię należy wówczas wymienić i przeprowadzić procedurę nastawiania według niniejszej instrukcji.

# LIKWIDACJA BATERII

Baterie należy wymieniać na ten sam lub odpowiadający typ zalecany przez producenta.

Stare, zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz stosownymi przepisami

# Pamięć MAKSIMÓW I MINIMÓW

Naciśnięciem przycisku „MEM” możemy na 5 sekund wyświetlić na ekranie maksymalne wartości temperatury i wilgotności, Następne naciśnięcie ukaże wartości minimalne. Aby usunąć zapisane w pamięci dane, należy nacisnąć przycisk „CLEAR” gdy dane te ukazują się na ekranie.

SPECYFIKACJA:

Zakres mierzonych temperatur

Stacja pogody:		            od -5 do +50°C

Czujnik zewnętrzny:		od -20 do +60°C

Zakres mierzonych wilgotności

Stacja pogody		            od 25 do 90%

Czujnik zewnętrzny                   od 25 do 90%

Zasięg transmisji danych:	do 30 metrów na otwartej przestrzeni

Częstotliwość			434 MHz

Dokładność pomiaru		0,1 °C,     1% wilgotności

Zegar				kwarcowy, + – 30 sek na miesiąc (jeśli bez synchronizacji radiowej)

Baterie:				stacja:  2 x AA       czujnik zewnętrzny: 2 x AAA

Żywotność baterii:		12 miesięcy (zalecane alkaliczne)

Dostawca: Velkoobchod Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.com

Importer Jasněna Vláhová niniejszym oświadcza, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia dyrektywy 1995/5/EC.