(DE) Multilaterale Funkuhr mit Projektion und Wettervorhersage

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie das Gerät benutzne, lesen Sie bitte sorgsam diese Gebrauchsanweisung.

Behalten Sie diese Gebrauchsanweisung für den Fall, dass Sie sie benutzen werde.

Bedienungsknöpfe

Obenansicht:

- SET/WAVE (Einstellung/Funksignal)

- MODE (Modus)

- +

- –

- SNOOZE/DIMMER (Weckwiederholung/lichtarme Bildschirmbeleuchtung)

- Projektion

Seiteansicht:

- Lämpchen

- Projektion ein/aus

- Wettervorhersage

- Dot-matrix LCD Bildschirm

- ALARM ON/OFF (Wecker ein/aus)

- Lampenlicht stark/schwach/aus

- Schrauber des hinteren Gehäuses

- RESET

- Konektor des Adapters

- Adapter der Stromnetz

Beschaffenheiten

- Wettervorhersage

- Lämpchen mit 30 LED – 3 Lichtstärkestufen

- Projektion der Uhrzeit

- Kalender mit Wochentag

- Zeitanzeige: Stunden und Minuten

- Zeitformat: 12 oder 24 Stunden

Specifikationen

- Kalender mit  Wochentag

- automatische Zeiteinstellung nach dem Empfang des Radiosignals

- Darstellung von Stunde und Minuten

- 12/24 Stundenformat

- kristallischer Oscilator bei der Frequenz 32.768Mhz

- Genauigkeitsabweichung: weniger als 1 Sekunde in 3000 Jahre (atomische Zeit)

- Genauigkeitsabweichung: durchschnittlich etwa 60 Sekunden pro Monat (normale Zeit )

- Betriebstemperatur -19C bis 70C (-2F bis 158F)

Stromversorgung: Adapter der Stromnetz (12V DC, 350mA) und 4 Mikrozellen (AAA) um die Daten sicherzustellen bei einem Stromausfall

Abmessungen: 128x128x403mm

Am Anfang

Batterie Einlegen

- Öffnen Sie die Tür des Batteriefaches.

- Legen Sie die neue Batterie entsprechend der Polarität +/- ein.

- Schließen Sie das Batteriefach.

Batterien Behandeln

- Alte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist!

- Lassen Sie auf keinen Fall die Kinder oder Tiere mit den Batterien zu spielen.

- Die Batterie können explodieren wenn man damit nicht richtig umgeht, also seien Sie 	vorsichtig.

- Benutzen Sie immer neue Batterien, verwenden Sie auf keinen Fall neue und alte zusammen.

- Verwenden Sie nie mehrere Typen der Batterien zusammen.

Stromnetzanschluss

- Stecken Sie den Adapter in das Gerät.

- Dann stecken Sie den Adapter in einer Steckdose herein.

Hinwes: Benutzen Sie immer nur den Adapter, den Sie von dem Hersteller haben.

Zeiteinstellung

Dieser Wecker ist mit dem Empfang des DCF Signals ausgestattet. Wenn Sie die Batterien eingelegt haben, beginnt der Wecker das DCF Signal zu suchen (dies dauert etwa 10 Minuten). Nach dem erfolgreichen Empfang wird die Zeit automatisch eingestellt (man sieht OK und dieses Symbol “o)))“  auf dem Bildschirm). Eine weitere Einstellung per Hand ist nicht nötig.

Wenn der Empfang des Signals nich gelungen ist, (OK erscheint nicht und die Stärke des Signals wird mit diesem Symbol “o“  gezeigt), sucht der Wecker 3 Stunden lang nach dem Signal, bis der Empfang glückt.

Wir empfehlen Ihnen den Wecker in der Nacht nach dem Empfang suchen zu lassen, wenn die Bedingungen besser sind als am Tag (weniger Störungen).

Nach dem erfolgreichen Einstieg wird die Zeit zwischen 2:00 und 3:00 morgens aktualisiert. Wenn der Einstieg nicht klappt, wird der Wecker  4 Stunden lang das Signal  jede Stunde wieder suchen. Wenn auch dannach das Signal nicht empfangen wird, erfolgt der nächste Versuch am nächsten Tag zwischen 2:00 und 3:00 morgens.Rádiem řízené hodiny.

Signalsuche per Hand

Man kann die Suche nach dem Funksignal auch nur mit Drücken der Taste WAVE/SET aufrufen.

Einstellung per Hand

Wenn der Empfang überhaupt nicht gelungen ist (schwaches Signal,...), kann man die Zeit auch per Hand einstellen.

Einstellung der Zeitzonen

In dem Grundeinstellung ist die Zeitzone UTC+1 eingestellte (gültig auch für Deutschland).

Sie können die Zeitzone aber auch wechseln, es liegt daran, wo Sie sich grade befinden.

- Wenn die Zeitanzeige auf dem Bildschirm leuchtet (normaler Gang), drücken und für ein paar 	Sekunden halten Sie die Taste SET/WAVE. Die Zeitzone “0“ erscheint auf dem Bildschirm und 	fängt an zu blinken.

- Drücken Sie entweder die Taste “+“ oder “-“ um die gewünschte Zeitzone auszuwählen.

- Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden. Dann 	kommen Sie zur Spracheinstellung.

Spracheinstellung

In der Grundeinstellung ist Englisch (EN) eingestellt.

- Drücken Sie die Tasten “+“ oder “-“ um die gewünschte Sprache auszuwählen. (Englisch (EN), 	Deutsch (GE), Italienisch (IT), Französisch (FR).

- Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden. Dann 	kommen Sie zur Kalendereinstellung.

Kalendereinstellung

1. January (1. Januar), 2009 ist in der Grundeinstellung eingestellt.

- Drücken Sie die Taste “+“ oder “-“ um das gewünschte Jahr auszuwählen. Die Funktion wird 	beim Halten der Tasten beschleunigt.

- Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden.

- Drücken Sie die Taste “+“ oder “-“ um den gewünschten Monat und Tag auszuwählen. Die 	Funktion wird beim Halten der Tasten beschleunigt.

- Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden. Dann 	kommen Sie zur Zeiteinstellung.

Zeiteinstellung

Die voreingestellte Zeit von dem Hersteller ist 00:00.

- Drücken Sie die Taste “+“ oder “-“ um die gewünschten Stunden und Minuten einzustellen. 	Die Funktion wird beim Halten der Tasten beschleunigt.

- Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden. Dann 	kommen Sie zur Einstellung des Zeitformats.

Einstellung des Zeitformats

Die Grundeinstellung ist das 24 Zeitformat.

- Drücken Sie die Taste “+“ oder “-“ um das gewünschte Zeitformat auszuwählen.

- Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden. Dann 	kommen Sie zur Einstellung der Temperatureinheiten.

Einstellung der Temperatureinheiten (˚C oder ˚F)

Die Grundeinstellung ist ˚C.

- Drücken Sie die Taste “+“ oder “-“ um die gewünschte Temperatureinheit auszuwählen.

- Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden. Dann ist die 	ganze Einstellung fertig und bestätigt.

WECKER BEDIENEN

Weckzeiteinstellung

Die Grundeinstellung ist in 07:00 Uhr morgens.

- Wenn auf dem Bildschirm die Zeitanzeige leuchtet (normaler Gang), drücken Sie die Taste “+“ 	oder “-“ um die gewünschte Weckzeit einzustellen. Die Funktion wird beim Halten der Tasten 	beschleunigt. Während der Einstellung erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige “AL“.

- Drücken Sie dann für ein paar Sekunden keine Knöpfe und die Einstellung wird automatisch 	bestätigt und beendet.

Wecker ein

Schieben Sie den Schiebeschalter ALARM ON/OFF (Wecker ein/aus) in die ON Position. Wenn der Wecker eingeschaltet ist, erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige “ZZ“.

SNOOZE Funktion (Weckwiederholung)

- Wenn der akustische Alarm ertönt, drücken Sie die Taste “SNOOZE/DIMMER“ um ihn zu 	unterbrechen.

- Der Alarmt ertönt nach 5 Minuten. Dies kann man dreimal wiederholen.

- Währen des Alarms blinkt auf dem Bildschirm die Anzeige “ZZ“.

Wecker aus

Schieben Sie den Schiebeschalter ALARM ON/OFF (Wecker ein/aus) in die OFF Position. Wenn der Wecker ausgeschaltet ist, verschwindet die Anzeige “ZZ“.

PROJEKTION

Einstellung der Bildschirmbeleuchtung

Schieben Sie den Schiebeschalter BACKLIGHT HI/LO/OFF in die gewünschte Position für die Beleuchtung der Wettervorhersagesymbolen.

Aufruf der Anzeige der Weckzeit, Temperatur und Kalender

Drücken Sie die Taste “MODE“ beim normalen Gang (Zeit auf dem Bildschirm) und die Anzeige verfolg in dieser Reihenfolge: Weckzeit → Monat und Datum → Wochentag → Temperatur → Zeit.

Projektion ein/aus

Schieben Sie den Schiebeschalter POJECTION ON/OFF in die ON Position für die Einschaltung und in die OFF Position für die Ausschaltung um.

LED LÄMPCHEN BENUTZEN

Einstellung der Lampenlichtintensität

Die Grundeinstellung ist hohe Intensität (high)

Drücken Sie beim normalen Gang (Uhrzeit auf dem Bildschirm) die  Taste “SNOOZE/DIMMER“ um die Lampenlichtintensität auszuwählen.

LED Lämpchen ein/aus

Die Grundeinstellung ist “ON“ (eingeschaltet).

Drücken Sie beim normalen Gang (Uhrzeit auf dem Bildschirm) die  Taste “SNOOZE/DIMMER“ um die LED Lämpchen ein/auszuschalten.

Wettervorhersage

Die Wettervorhersage wird mit 5 verschiedenen Symbolen und Farben dargestellt:

rot                        bernsteinblau               grün	                       blau   	                  purpur

SONNIG                  MEIST SONNIG                BEDECKT            REGEN/SCHAUER             GEWITTER

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten mal einschalten, dauert es etwa 24 Stunden bis die Wettervorhersage richtig ist.

Hinweis: Die Wettervorhersage mit Farben funktioniert nicht, wenn Sie das LED Lämpchen eingeschaltet haben.

Ein/Ausschalten der Farben (color-coded light bar)

Die Grundeinstellung ist “OFF“ (ausgeschaltet).

Schieben Sie den Schiebeschalter BACKLIGHT in die “HI LIGHT BAR“ Position um die Funktionen einzuschalten (das LED Lämpchen muss ausgeschaltet sein) oder in die “LO/OFF“ um die Funktion auszuschalten.

Reset

Wenn das Gerät nicht richtig funktionier, drücken Sie die Taste RESET auf der hinterer Seite des Gerätes. Beim Drücken der Taste werden alle Werte und Einstellungen gelöscht und dann ist es nötig, alles wieder einzustellen.

(DE) RADIOGESTEUERTER WECKER JVD RB40 - GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Uhr nimmt das Signal von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) auf. Das System ist so genau, dass in 2 Millionen Jahren eine Abweichung von weniger als 1 Sekunde zu erwarten ist. Ihr radiogesteuerter Wecker empfängt “Zeittelegramme” über Langwelle 77,5 kHz vom Zeitzeichensender DCF 77, der sich in Mainflingen (in der Nähe von Frankfurt am Main) befindet. Dieser Zeitzeichensender hat eine

Reichweite von ca. 2 000 km., das heißt, dass der grösste Teil von West- und Mitteleuropa von diesem Signal erreicht wird.

Manche Außenwirkungen können die Qualität des Signals stören. Zum Beispiel:  Computermonitore oder andere elektronische Geräte in der Nähe der Station, Metalloberflächen, hohe Gebäude in der Umgebung, lange Übertragungsstrecken, schlechtes Wetter, usw. Der Benutzer soll daran denken und diesen Wecker möglichst weit entfernt von Gegenständen aus Metall stellen und ihn nach Frankfurt am Main hin ausrichten.

Weitere Informationen über DCF 77 unter www.ptb.de

Auswirkungen der Umgebung auf den Empfang des DCF – Signals

Die radiogesteuerte Uhr zeigt die genaue Zeit an dank der drathlosen Technologie. Bei allen drathlosen Geräten wie auch bei diesem Wecker können der Empfang und die Qualität des Signals beinflusst werden zum Beispiel durch:

- die Länge der Übertragungsstrecke

- hohe Gebäude

- Berge und Täler in der Umgebung

- Eisenbahn, Flughafen, Autobahn, Hochspannungskabel usw. in der Nähe des Gerätes

- Baustelle in der Nähe

- schlechtes Wetter

- das Gerät ist in einem Betongebäude

- das Gerät ist in der Nähe einer anderen elektronischen Anlage

- das Gerät ist in der Nähe von Metallgegenständen

Ratschläge für den besten Aufstellungsort des Gerätes

Dieses Gerät nimmt ähnliche Signale wie Radio oder Fernsehen auf. Stellen Sie das Gerät an die Stelle, an der guter Empfang ist (z.B. zum Fenster). Meiden Sie Stellen, an denen das Signal gestört werden könnte.

in Gebäuden mit viel Metall	in der Nähe von Kraftwerken	in Verkehrsmitteln

in der Nähe von 	in der Nähe von  Baustellen	an Metalloberflächen

Elektrogegenständen

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Legen Sie das Gerät nie in die Sonnenstrahlung, unter hohe Temperaturen oder ins 				Wasser.

- Achten Sie daraf, dass das Gerät nicht in Kontak mit korosiven Stoffen kommt.

- Vermeiden Sie Zusammenstoßen, Feuchtigkeit oder Staub.

- Reparieren Sie das Gerät nie selbst!

- Benutzen Sie auf keinen Fall keine andere Adaptern!

Sicherheit

- Stellen Sie den Wecker nie ins Wasser und vermeidern Sie Feuchtigkeit in seiner Umgebung.

- Legen Sie keine Dinge mit Wasser auf oder neben den Wecker.

- Der Wecker sollte nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke usw. legen. Es konnte zur Sperrung der 	Ventilation führen. Auch die Stellung des Weckers in einer geschlossenen Raum kann zur Sperrung der 	Ventilation führen. Legen Sie das Gerät nie in direkte Sonneneinstrahlung und vermeider Sie hohe 	Temperaturen und stärke Zusammenstossen.

- Auf den Stromkabel sollte man nicht treten oder ihm irgendwie anders nicht beschädigen. Achten Sie 	besonders auf die Steckdose und auf den Teil des Weckers, wo der Stromkabel rausgeht.

- Wenn Sie für längere Zeit den Wecker nicht benutzen, nehmen Sie Batterien heraus und trennen Sie es 	vom Stromnetz.

- Machen Sie nie die Abdeckung des Weckers wenn es im Stromnetz eingebunden ist.

- Benutzen Sie auf keinen Fall den Wecker, wenn er beschädigt wurde.

- Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung durch und behalten Sie es zu Hause.

- Typenschild ist an der unteren Seite des Weckers.

Probleme lösen:

- Das hintere Gehäuse kann man nicht entnehmen, obwohl die Schraube schon weggeschraubt wurde.

- Das hintere Gehäuse ist mit einer Verschluss gemacht. Bevor Sie das aufmachen wollen, müssen Sie 	damit ein bisschen nach unten schieben.

- Die Projektion funktioniert nach dem Einlegen der Batterien nicht.

- Es ist nötig das Gerät in Stromnetz zu setzen.

- LED Lämpchen funktioniert nach dem Einlegen der Batterien nicht.

- Es ist nötig das Gerät in Stromnetz zu setzen.

- Bildschirmbeleuchtung und die farbende Symbole funktionieren nicht oder schalten sich schnell aus.

- Es ist nötig das Gerät in Stromnetz zu setzen.

- Wettervorhersage entspricht nicht der Situation draußen.

- Das Gerät zeigt eine Wettervorhersage für die nächsten 6 Stunden dank des Barometerdrucks.

- Die Wettervorhersage ist auch nach 24 Stunden sehr schlecht und nicht richtig.

- Die Kalibration des Gerätes war bei einem zu hohenem oder zu niedrigen Barometerdruck. Es ist nötig auf den richtigen Barometerdruck zu warten und dann das Gerät zurücksetzen.

- Das Licht der Wettervorhersagesymbolen ist ab und zu schwacher.

- Das ist kein Fehler.

- Das LED Lämpchen leuchtet zu viel/zu wenig.

- Stellen Sie die Lichtintensität nach der Gebrauchsanweisung ein.

- Die Zeit wurde nach einem Stromausfall auf 00:00 gesetzt.

- Es ist nötig 4 Mikrozellen (AAA) in das Gerät einlegen (oder mit den alten wechseln) als Ersatzenergie.

Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkaufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schäden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.

Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.

Lieferant:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.com