Rádiom riadený budík JVD RB 850

Návod na používanie

Ako začať

- Otvorte priestor pre batérie (1) a vložte 2 batérie (AA 1,5V). Pozor: Dbajte na dodržanie naznačenej +/- polarity. Po vložení priestor pre batérie zase uzatvorte.

- Po vložení batérii prístroj automaticky vyhľadá signál DCF. Naväzovanie spojenia trvá 2-8 minút.

- Prístroj sa pomocou signálu napravuje každý deň v 03.00, 04.00, 05.00 a v 06.00. Ak je spojenie DCF úspešne naviazané na displeji svieti symbol vysielacej veže.

- Ak chcete vyvolať pokus o naviazanie spojenia v inú dobu prevádzky, stlačte a pridržte tlačítko UP (3).

Ručné nastavenie času a dátumu

- Stlačte a niekoľko sekúnd pridržte tlačítko TM SET (2). Číslica rok sa rozbliká na displeji. Tlačítkom UP (3) a DOWN (4) nastavte požadovaný rok.

- Stlačením tlačítka TM SET nastavenie potvrdíte a prejdete k ďalšiemu nastaveniu. Priebeh nastavenia je nasledujúci: rok → mesiac  → deň v mesiaci → jazyk → deň v týždni → 12/24 hodinový formát času → jednotky teploty ˚C/˚F. Ak hodnota bliká, možno ju meniť tlačítkami UP (3) a DOWN (4). Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite.

- Pre ukončenie nastavenia stlačte tlačítko TM SET (2).

Jazyk deň v týždni

Viď kapitola Ručné nastavenie času a dátumu. ENG= Angličtina, DEU= Nemčina, FRA= Francúzština, ITA= Taliančina, ESP= Španielčina.

Teplota a Vlhkosť

Merateľný teplotný rozsah: - 9˚C až +50˚C  (-15˚F až 122˚F)

Merateľný vlhkostný rozsah: 10%- 99%

Nastavenie budíka

- Stlačte a niekoľko sekúnd pridržte tlačítko ALM SET (5). Číslica hodina budenia sa rozbliká na displeji. Tlačítkami UP (3) a DOWN (4) nastavte požadovanú hodinu budenia (pridržaním tlačítok UP alebo DOWN funkciu urýchlite).  Stlačením tlačítka ALM SET (5) nastavené hodiny budenia potvrdíte a postúpite k nastaveniu minút budenia, kde postupujte rovnako ako pri nastavovaní hodiny.

- Funkciu budík aktivujete presunutím posuvného prepínača ON/OFF (6) do polohy ON.

- Nastavenie budíka potvrdíte a ukončíte stlačením tlačítka TM SET (2).

Osvetlenie a opakované budenie

- Osvetlenie displeje aktivujete stlačením tlačítka LIGHT/SNOOZE (7).

- Keď nastane čas budenia, zaznie zvuková signalizácia budíka.  Zvukovú signalizáciu, možno prerušiť a o 5 minút odložiť stlačením tlačítka LIGHT/SNOOZE (7).

- Ak nechcete budenie odložiť ale úplne vypnúť, presuňte posuvný prepínač ON/OFF (6) do polohy OFF.

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologickú likvidáciu tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Naturpack.

Vybité batérie vhoďte do odpadkového koše, ktorý je k tomu určený.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna  týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so  základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna                Ivanovce

www.vlahova.cz