###### RB 9291 CZ

Hlavní jednotka (přijímač)

A Tlačítko SNOOZE /LIGHT (opakování / světlo)

B Řídítko PROJECTION FOCUS

(zaostření projekce)

C Tlačítko SET (řízení)

D Tlačítko + (přidává)

E Tlačítko – (ubírá)

F Tlačítko WAVE (vlny)

G Tlačítko RE-SYNC

H Tlačítko CLEAR (vymazat)

I Tlačítko TEMP MAX / MIN (teplota max/min)

J Přepínač SNZ/ALARM ON/OFF

K Přepínač DIMMER HIGH/LOW (stmívač)

L Řídítko IMAGE ROTATION (otáčení obrázku)

M Tlačítko RESET (nulování)

N Tlačítko °C / °F

O Přepínač ALWAYS BRIGHT ON/OFF

(stále rozsvíceno)

Venkovní jednotka (vysílač)

A Tlačítko RESET (nulování)

- Rozložení tlačítek na Vašich hodinách se může lišit od vyobrazeného modelu.

## DCF77 rádiem řízený přístroj s teploměrem

Stali jste se vlastníkem rádiem řízeného přístroje, budete znát nejpřesnější čas na kontinentu. Přístroj získává časový signál vysílaný z Physikalish-Technische Bundesantalt (PTB) z Německa, který je regulován 4 atomovými hodinami a průměrná odchylka je menší než 1 sekunda za 2 milióny let. PTB vysílá časový signál (DCF77,  77.5 kHz) průběžně z Mainflingen, 25 km jižně od Frankfurtu. Lze předpokládat, že signál má dosah až 2000 km od vysílače. Přesto působení některých zařízení (uvedeno dále) může ovlivnit přenosovou vzdálenost.

Pro více informací: http://www.ptb.de

## Vliv prostředí na příjem

Funkčnost rádiem řízeného přístroje může ovlivnit, jako každý bezdrátový přijímač, několik činitelů:

- velká vzdálenost od vysílače (více než 2 000 km)

- blízkost hor či údolí

- okolí vysokých budov

- železnice, kabely vysokého napětí

- dálnice, letiště

- uvnitř - železobetonové konstrukce, silné zdi budov

- špatné počasí mezi vysílačem a přijímačem

- blízkost elektrických zařízení

- blízkost počítačů nebo televizorů

- pohybující se zařízení

- blízkost kovových konstrukcí

## Charakteristika

- Přijímač  signálu 77.5kHz DCF77 vysílaného z PTB Mainflingen, Německo.

- Automatické nařízení času po přijetí signálu.

- Kalendář se dny v týdnu od 1.1. 2000 do 31. 12. 2039

- Hodiny, minuty a sekundy

- 12 nebo 24 hodinový režim

- Frekvence krystalového oscilátoru: 32,768kHz

- Přesnost času (atomové hodiny): lepší než 1 sekunda za 2 miliony let

- Přesnost času (mimo signál): asi +/- 60 sekund za 1 měsíc

- Budík s opakováním

- °C / °F

- Pracovní teplota přijímače od 0°do 50°C ( 32°F až 122°F)

- Vnitřní a vnější teplota – měření v rozsahu –50°C až 70°C (-58°F až 158°F)

- Jednotka měření teploty 0,1°C

- Projekce času a data

- Vnitřní a vnější teplota

- Meteorologická stanice

 Když používáte vnější jednotku (vysílač) při teplotě pod 0 °C nebo nad 50 °C, pro zvýšení životnosti baterií se doporučuje použít lithiové baterie.

## Před prvním použitím

Pro zabezpečení správného fungování meteorologické stanice, prosím dodržte následující postup:

- Vložte baterie do hlavní jednotky (přijímače). / Postupujte podle instrukcí pro instalaci baterií.

- Po vložení baterií do hlavní jednotky a uzavření krytu, je možné vložit baterie do venkovní jednotky.

- Přenosová vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou pro zabezpečení efektivního vysílání je 20 až 30 metrů.

## Instalace baterií

Instalace baterií hlavní jednotky:

- Vložte 4 „AA“ baterie.

- Zavřete kryt baterie.

- Ikona slabé baterie se objeví na displeji, když je třeba baterii vyměnit.

Instalace baterií venkovní jednotky:

- Vložte 2 „AA“ baterie.

- Zavřete kryt baterie.

Nemíchejte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické, zinkové a dobíjecí baterie.

Venkovní teplota se zobrazí na displeji hlavní jednotky automaticky, netiskněte žádná tlačítka.

## Nastartování

Teploměr

- Po vložení baterií nebo po stisknutí tlačítka RESET se venkovní čidlo ihned pokouší poslat údaje s teplotou a vlhkostí hlavní jednotce. Hlavní jednotka přijímá RF signál 5 minut. Když hlavní jednotka zachytí signál, na displeji se objeví hodnota venkovní teploty. Údaje se aktualizují každé 3 minuty.

- Když se RF signál teploty nepodaří zachytit během 5 minut po vložení baterií do hlavní jednotky (nebo po stisknutí tlačítka RESET), na displeji hlavní jednotky se v sekci venkovní teploty objeví „---„. V takovém případě stiskněte na hlavní jednotce RE-SYNC. Hlavní jednotka se pokusí o příjem venkovní teploty dalších 6 minut.

- Po zobrazení venkovní teploty a vlhkosti na LCD displeji hlavní jednotky, umístěte venkovní čidlo na suché místo, do stínu, chráněné před deštěm nebo sněhem.

## Postup příjmu signálu

Hlavní jednotka automaticky přijímá signál 3krát denně v 1:00, 2:00, 3:00 ráno a provede požadované nařízení času.

Symbol věže a indikátor WAVE OK se objeví na displeji, když je úspěšně přijat časový signál nebo po stisku tlačítka WAVE.

Důležité: V průběhu příjmu časového signálu netiskněte žádná tlačítka.

## Ruční spuštění hledání příjmu signálu

Můžete spustit hledání signálu ručně kdykoliv stiskem tlačítka WAVE. Hlavní jednotka provede okamžité hledání signálu. Hlavní jednotka provede okamžité hledání signálu automaticky také po výměně baterií.

## Neúspěšný příjem signálu

Když se nepodaří zachytit signál po výměně baterií nebo po nulování, hlavní jednotka bude pokračovat v hledání signálu. Hledání signálu se opakuje každé 4 hodiny, dokud se příjem nezdaří.

## Kontrola VNITŘNÍ / VENKOVNÍ teploty

Vnitřní teplota se zobrazuje průběžně na LCD displeji spolu s ikonou INDOOR a venkovní teplota s ikonou OUTDOOR.

## Maximální a minimální vnitnřní /venkovní teplota

Maximální a minimální naměřená teplota se automaticky uloží do paměti.

Stiskem tlačítka MAX/MIN TEMP zobrazíte vnitřní maximální a minimální záznam. Dalším stiskem tlačítka zobrazíte venkovní maximální a minimální záznam. Příslušné indikátory INDOOR (vnitřní) a OUTDOOR (venkovní) se zobrazí na displeji.

Paměť vyčistíte stiskem tlačítka CLEAR v okamžiku, kdy jsou maximální a minimální záznamy zobrazeny.

## Bezdrátový teploměr

V okénku vnější teplota na displeji se mohou zobrazit následující symboly:

|  | signál nezachycený |
| --- | --- |
|  | hledání signálu |
|  | úspěšný příjem |

Když hodiny ukazovaly přesnou venkovní teplotu a najednou je zobrazeno "---", pak hodiny a teploměr ztratily spojení. Když se to stane, stiskněte tlačítko OBNOVA za zadním sklopným opěrným stojánkem hodin. Hodiny se pokusí získat příjem teploty po dobu dalších 6 minut a opět vyvolat synchronizaci s bezdrátovým teploměrem. Pokud se nezdaří, prosím ověřte si:

- Vzdálenost mezi rádiem řízenými hodinami a bezdrátovým teploměrem má být nejméně 1-1,5  od rušivého zdroje, jako je monitor počítače nebo televizor.

- Vyvarujte se umístění přijímače na kovové rámy oken přímo nebo do jejich blízkosti.

- Používání jiných elektrických výrobků, jako např. bezdrátových telefonů nebo     reproduktorů fungujících na stejné frekvenci (433 MHz) může zabránit správnému     přenosu a příjmu signálu.

- Rušení může způsobit také používání elektrických zařízení na frekvenci 433 MHz     používaných u sousedů.

Pamatujte: Když zachytíte signál 433 MHz správně, neotvírejte kryt baterie u hodin ani u teploměru, neboť uvolnění baterií z kontaktů způsobí resetování. Pokud se tak náhodou stane, vynulujte raději oba přístroje (viz. Nastartování), jinak mohou problémy s příjmem přetrvat.

Maximální přenosová vzdálenost mezi hodinami a teploměrem je asi 30 m (v otevřeném prostoru). V každém případě záleží na okolním prostředí a úrovni rušení. Když se příjem nezdaří, přestože se dohlédne na všechny okolnosti, celý přístroj je nutno vynulovat (viz. Nastartování).

## Rušení

Signály ze zařízení, jako jsou elektronické vchody, domovní zvonek, bezpečnostní systém apod., mohou rušit hodiny a způsobit potíže s příjmem. Jedná se o běžný jev bez následků na fungování výrobku. Vysílání a příjem signálu se obnoví ihned po odstranění příčiny rušení.

## Použití hodin

Dokud baterie dodávají energii hlavní jednotce, ta přijímá časový signál a nařizuje čas automaticky. Není třeba nařizovat čas ručně. Přesné nařízení hodin založeného na časovém signálu je umožněno v Německu a okolních zemích, které jsou ve stejném časovém pásmu a mění čas na letní, stejně jako v Německu.

## Ruční nařízení kalendáře a času

## Jedním stiskem tlačítka SET rozbliká na displeji 2004. Stiskem tlačítka + nebo –  nařídíte rok, přidržením + nebo – nařizování urychlíte.

## Dalším stiskem tlačítka SET rozblikáte 1D 1M, stiskem + nebo – nařídíte den a měsíc, přidržením + nebo – nařizování urychlíte.

## Dalším stiskem tlačítka SET rozblikáte číslice času, stiskem + nebo – nařídíte čas po minutách, přidržením + nebo – nařizování urychlíte.

## Dalším stiskem tlačítka SET rozblikáte 12H, stiskem + nebo – si vyberete 12 nebo 24 hodinový režim.

- Stiskem tlačítka SET potvrdíte a ukončíte nařizování.

Nařízení budíku

Stiskem tlačítka + nebo – zobrazíte na displeji čas buzení, tlačítkem + nebo – nařídíte budík, přidržením příslušného tlačítka nařizování urychlíte.

### Budík

- Posuňte přepínač na SNZ/ALARM na ON, na displeji se objeví symbol ((())). Budík je zapnutý.

- Když budík zvoní, stiskem tlačítka SNOOZE /LIGHT vypnete zvonění. Budík bude zvonit následující den ve stejnou dobu.

- Budík vypnete posunutím přepínače SNZ/ALARM na OFF.

### Opakované buzení

- Posuňte řídítko SNZ/ALARM na SNZ, na displeji se objeví symbol ((())) a Zz. Budík je

zapnutý.

- Když budík zvoní, stiskem tlačítka SNOOZE /LIGHT vypnete zvonění. Budík bude zvonit znovu asi za 5 minut.

- Budík vypnete posunutím přepínače SNZ/ALARM na OFF.

## Předpověď počasí

- Meteorologická stanice předpovídá v 5 symbolech: jasno, polojasno, oblačno, déšť a bouřky.

- Když šipka předpovědi počasí ukazuje nahoru, počasí se zlepší. Když ukazuje dolů, očekávejte zhoršení počasí. Není-lí na displeji  šipka, počasí se vlivem atmosférického tlaku nezmění.

FORECAST		FORECAST		FORECAST

Pozn.: Po zapojení meteorologické stanice do provozu mohou být první data získána po 24 hodinách.

##### Nulování meteorologické stanice

Stiskněte tlačítko RESET (pod krytem baterie) , když meteorologická stanice správně nefunguje.

Pamatujte: Když vynulujete meteorologickou stanici, všechna věrohodná data se získají nejdříve za 24 hodin.

Zadní osvětlení displeje

Chcete-li si zkontrolovat čas ve tmě, stiskem tlačítka SNOOZE/LIGHT osvítíte na pár sekund displej tlumeným světlem.

Pozn.: Časté používání této funkce může výrazně zkrátit životnost baterií.

Nepřetržitě rozsvícený projektor a displej

- Hodiny jsou vybaveny nepřetržitou projekcí a zadním osvětlením displeje ALWAYS BRIGHT.

- Po zapnutí projekce se současně na zeď promítne červená projekce a rozsvítí modrý displej.

- Nepřetržitě rozsvícený projektor a displej může být aktivován pouze v případě zapojení přístroje do elektrické sítě.

- Při nepřetržitě rozsvíceném projektoru a displeji lze nastavit jasnost osvětlení. Přepnutím DIMMER na HIGH bude světlo jasnější, na LOW tlumenější.

- Otáčením řídítka PROJECTOR FOCUS optimalizujete čitelnost projekce.

- Otáčením řídítka IMAGE ROTATION otáčíte projekcí obrázku tak, aby vyhovovala vašemu pohledu.

- K aktivaci této funkce sejměte kryt baterie přístroje.

- Vložte koncovku šňůry adaptéru do zdířky. Zapojte adaptér do elektrické sítě. Zásuvka by měla být v blízkosti přístroje a snadno přístupná.

- Přepněte řídítko ALWAYS BRIGHT na ON.

- Šňůru protáhněte bočním otvorem. To umožní zavřít kryt baterie.

- Vraťte kryt baterie.

##### Problémy a nejčastější dotazy

- Stiskněte tlačítko RESET, když hlavní jednotka neukazuje správně teplotu. Může to způsobit silný náraz hluku, který přeruší RF signál.

- Stiskněte tlačítko RESET na venkovním čidle, když teplota neodpovídá skutečnosti.

Není venkovní teplota zobrazena na hlavní jednotce?

- Stiskněte tlačítko RE-SYNC a na hlavní jednotce by se měla zobrazit teplota během několika minut. Když se teplota nezobrazí, je venkovní čidlo buď moc dalek nebo mezi čidlem a jednotkou je rušivá překážka. Přemístěte čidlo až k hlavní jednotce a stiskněte RE-SYNC. Na čidle je také tlačítko RESET. Po zachycení teploty na displeji hlavní jednotky vraťte čidlo zpět na své místo.

Venku prší a jednotka ukazuje slunečno?

- Hlavní jednotka sleduje změny atmosférického tlaku a zobrazuje počasí, které nastane asi za 6 hodin. Je naprogramována k tomu, aby ukazovala tendenci změny tlaku a ne k tomu, aby ukazovala počasí venku.

Ikona počasí neukazuje správně za delší časové období?

- Hlavní jednotka bere za výchozí všechny údaje o nejvyšším a nejnižším atmosférickém tlaku, které nasbírá. Počkejte, až bude polojasno a vynulujte hlavní jednotku.

Venkovní teplota na displeji hlavní jednotky je 40°C, ve skutečnosti je venku 15°C?

- Přemístěte venkovní čidlo z přímého slunce na stinné místo.

# Péče o hodiny

# Vyvarujte se působení vysokých teplot, přímého slunce, vody, silných nárazů a leptavých látek (parfémy, alkohol, čisticí prostředky) na přístroj.

# Nevystavujte hodiny přílišnému tlaku, nárazům, prachu, teplotě nebo vlhkosti.

# Nezasahujte do vnitřního zařízení stanice, jinak přestane platit záruka na přístroj.

# Specifikace:

# Rozsah měření teploty

# Hlavní jednotka:   od -50°C do 70°C

# Venkovní čidlo:    od -50°C do 70°C

# Interval kontroly teploty

# Hlavní jednotka:       každých 16 s

# Venkovní čidlo:        každých 16 s

# Přenosová vzdálenost: maximálně 30m v otevřeném prostoru, závisí na okolních                                      stavbách a možných zdrojích rušení.

# Zdroj napájení (doporučujeme pouze alkalické baterie):

# Hlavní jednotka:          4 AA baterie 1,5 V

# Venkovní čidlo:           2 AA baterie 1,5 V

# Životnost baterií:         asi 1 rok

Upozornění: Změny a úpravy této jednotky, výslovně neschválené společností zodpovědnou za shodu, mohou uživateli znemožnit obsluhu přístroje.

# Na trh dodává: Velkoobchod Jasněna Vláhová

# Nové Město nad Metují

# www.vlahova.cz

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.