RB 9291 PL

Instrukcja Obsługi

Rozmieszczenie elementów sterujących

Zegar - (Odbiornik)

- Przycisk  SNOOZE/LIGHT

- Pokrętło  PROJECTOR FOCUS

- Przycisk  SET

- Przycisk   +

- Przycisk   –

- Przycisk  WAVE

- Przycisk  RE-SYNC

- Przycisk  CLEAR

- Przycisk  TEMP MIN/MAX

- Przełącznik  SNZ/ALARM ON/OFF

- Przycisk  DIMMER

- Pokrętło  IMAGE ROTATION

- Przycisk  RESET

- Przycisk  oC / oF

- Przycisk  ALWAYS BRIGHT

Czujnik zewnętrzny (Nadajnik)

A  Przycisk RESET

- Wygląd Twego zegara może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracji

Zegar sterowany radiem

Dzięki sterowanemu radiem zegarowi można, w ramach Europy, mieć najdokładniejszy czas. Zegar odbiera sygnał czasu wysyłany przez niemiecki Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Czas ten jest określany przez cztery zegary atomowe i jego dokładność to poniżej jednej sekundy na dwa miliony lat. Sygnał czasu (DCF77, 77,5 kHz) nieprzerwanie nadawany jest przez PTB z Mainflingen, położonego 25 km na południowy wschód od Frankfurtu nad Menem. Zakłada się, że sygnał może dotrzeć na odległość 2000 km, ale uwarunkowania lokalne mogą wpływać na odbiór sygnału (patrz poniższe uwagi).

Więcej informacji na stronie internetowej PTB: www.ptb.de

Lokalne uwarunkowania odbioru:

Sterowany radiem zegar zawdzięcza swą dokładność technice radiowej. Podobnie jednak jak w przypadku innych urządzeń radiowych na jakość odbioru mają wpływ następujące warunki:

- duża odległość od nadajnika

- bliskość gór lub położenie w dolinie

- otoczenie wysokimi budynkami

- bliskość trakcji linii kolejowej, kabli wysokiego napięcia itp.

- bliskość autostrady czy lotniska

- bliskość placu budowy

- bliskość konstrukcji stalowych

- położenie w budynku o konstrukcji żelbetowej

- bliskość urządzeń elektrycznych

- położenie wewnątrz pojazdów

- złe warunki pogodowe

Umieszczenie zegara

Zegar odbiera sygnał radiowy, podobnie jak odbiornik radiowy czy telewizyjny. Dlatego też należy go umieścić w pobliżu okna lub w innym miejscu zapewniającym dobry odbiór. Należy unikać następujących miejsc mogących wywołać zakłócenia odbioru:

Wewnątrz lub w pobliżu żelbetowych lub stalowych budynków lub budowli, jeśli zegar nie jest umieszczony przy oknie z odsłoniętymi żaluzjami czy zasłonami.

W sąsiedztwie lub w pobliżu elektrowni.

Wewnątrz poruszających się pojazdów (samochodów, pociągów, samolotów), których nadajniki lub urządzenia elektroniczne zakłócałyby odbiór sygnału przez zegar.

Zbytnia bliskość domowych urządzeć elektrycznych (komputer, telewizor, wideo, faks, głośniki).

Bliskość placów budowy, świateł sygnalizacyjnych, neonów itp.

W pobliżu lub na powierzchni elementów metalowych.

Charakterystyka

- Odbiornik sygnału 77,5 kHz DCF77 nadawanego przez PTB z Mainflingen.

- Kalendarz od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2039, ukazujący również dzień tygodnia.

- Automatyczna korekta czasu po otrzymaniu sygnału.

- Ukazywanie godzin, minut i sekund.

- System 12-to lub 24-rogodzinny.

- Częstotliwość oscylacji kryształu 32,768 kHz.

- Średnia dokładność zegara (bez sygnału): do 60 sekund na miesiąc.

- Dokładność (zegara atomowego): poniżej 1 sekundy na 2 miliony lat.

- Budzik z funkcją drzemki.

- Odczyt temperatury w skali Celsjusza lub Fahrenheita

- Zegar działa w temperaturach od 0 oC do 50 oC (32 oF – 122 oF).

- Zakres mierzonych temperatur zewnętrznych od – 50 oC do 70 oC (-58 oF – 158 oF).

- Dokładność pomiaru temperatury 0,1 oC.

- Projekcja czasu i daty.

*  w przypadku użytkowania czujnika zewnętrznego (nadajnika) w temperaturach poniżej 0 oC, w celu przedłużenia żywotności baterii zalecane jest używanie baterii litowych.

Przed uruchomieniem

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania prognozowania pogody należy postępować według  następującej procedury:

- Włożyć baterie do zegara ( zgodnie z instrukcją instalacji baterii).

- Umieścić  obie części urządzenia blisko siebie i włożyć baterie do czujnika zewnętrznego.

- Umieścić czujnik w zasięgu dobrej transmisji danych, co w normalnych warunkach odpowiada 20 – 30 metrom.

Należy pamiętać że na zasięg ten mają wpływ materiały z których zbudowany jest budynek oraz wzajemna położenie obu jednostek. Najlepsze umieszczenie można znaleźć metodą kolejnych prób.

Wkładanie baterii

Baterie zegara

- Otwórz wieczko kieszeni baterii.

- Włóż 4 baterie AA właściwie kierując ich bieguny

- Zamknij wieczko baterii

- Gdy należy już wymienić baterię pojawi się ikona zużytej baterii.

Baterie czujnika zewnętrznego

- Otwórz wieczko kieszeni baterii.

- Włóż baterie właściwie kierując ich bieguny

- Zamknij wieczko baterii

Ostrzeżenie: Nie łącz nowych i starych baterii.

Nie łącz baterii zwykłych (węglowo-cynkowych), alkalicznych czy doładowywanych (niklowo-kadmowych).

Nie dotykaj żadnych przycisków czy przełączników zegara. Temperatura z zewnętrznego czujnika będzie przekazana automatycznie.

Uruchomienie

Termometr

- Po włączeniu czujnika  zewnętrznego (lub naciśnięciu przycisku Reset) sygnał radiowy z danymi o temperaturze natychmiast przesyłany jest do zegara.       Zegar próbuje odebrać ten sygnał w ciągu 5 minut. Pomiar temperatury powtarzany jest co 3  minuty.

- Jeśli sygnał radiowy nie zostanie odebrany w ciągu 5 minut od włączenia zegara (lub od naciśnięcia przycisku Reset), na ekranie zegara na miejscu temperatury pojawią się puste miejsca „---”. W takim przypadku naciśnij przycisk RE-SYNC zegara. Usiłować on będzie odebrać sygnał przez dalszych 6 minut.

- Gdy wielkość zmierzonej temperatury pojawi się w dolnej części ekranu, umieść czujnik zewnętrzny w zacienionym, suchym miejscu osłonięty jak parasolem.

Odbiór sygnału czasu

Zegar codziennie odbiera automatycznie sygnał trzykrotnie w ciągu doby o godzinie 1:00, 2:00 oraz 3:00 i jeśli jest taka potrzeba dokonuje korekty nastawionego czasu.

W przypadku udanego odbioru sygnału, bądź też po naciśnięciu przycisku WAVE , na wyświetlaczu pojawi się ikona masztu antenowego ¥◘ oraz wskaźnik WAVE OK.

Uwaga: W czasie odbioru sygnału radiowego nie należy dotykać przycisków ani przełączników.

Ręczne włączanie odbioru

Ręczne uruchomienie odbioru sygnału w dowolnym czasie możliwe jest przez naciśnięcie przycisku WAVE. Powoduje ono natychmiastowy odbiór sygnału przez zegar.

Niepowodzenie w odbiorze sygnału czasu

Gdy nie udało się odebrać sygnału czasu po włożeniu baterii bądź uruchomieniu procesu resetowania, zegar ponawiać będzie co 4 godziny próby odebrania sygnału dopóki się to nie powiedzie.

Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna

Temperatura wewnętrzna  ukazana jest na ekranie w polu INDOOR a zewnętrzna w polu OUTDOOR.

Temperatury maksymalne i minimalne

Odczyty maksymalnych oraz minimalnych temperatur będą automatycznie zapisane w pamięci urządzenia

Po jednym naciśnięciu przycisku TEMP MIN/MAX ukażą się maksymalna oraz minimalna zarejestrowana temperatura wewnętrzna. Po ponownym naciśnięciu przycisku ukażą się maksymalna oraz minimalna temperatura zewnętrzna. Towarzyszyć im będą odpowiednio wskaźniki INDOOR oraz OUTDOOR.

Aby wymazać te temperatury z pamięci naciśnij przycisk CLEAR w czasie gdy są prezentowane temperatury minimalna oraz maksymalna. Widoczne temperatury zostaną usunięte z pamięci.

Wskaźnik stanu odbioru

Na ekranie zegara, w polu temperatury zewnętrznej, widoczne są następujące wskaźniki stanu odbioru:

|  | Brak sygnału |
| --- | --- |
|  | Wykrycie sygnału |
|  | Udany odbiór |

Utrata synchronizacji termometru

Jeśli ekran zegara ukazywał właściwą temperaturę zewnętrzną, a obecnie ukazuje brak danych „---”, to znaczy że czujnik zewnętrzny  oraz zegar mogły utracić synchronizację. Jeśli tak się stało, naciśnij przycisk RE-SYNC na zegarze. Podejmie on przez 6 minut próby odbioru danych o temperaturze zewnętrznej oraz synchronizacji obu jednostek. Jeśli w dalszym ciągu nie uda się odebrać temperatury zewnętrznej należy sprawdzić dotrzymanie następujących warunków:

- Odległość zegara oraz czujnika zewnętrznego od źródeł zakłóceń, takich jak monitory komputerów bądź telewizory powinna wynosić co najmniej 1 metr.

- Należy unikać umieszczenia zegara na metalowej ramie okiennej lub w jej bezpośrednim pobliżu.

- Używanie innych urządzeń elektrycznych, takich jak słuchawki czy głośniki, pracujących na tej samej częstotliwości roboczej (433 MHz) może uniemożliwić poprawne nadawanie i odbiór sygnałów.

- Również używanie przez sąsiadów urządzeń o cząstotliwości roboczej 433 MHz może spowodować zakłócenia odbioru.

Uwaga: Gdy sygnał 433 MHz jest dobrze odbierany nie należy otwierać wieczka kieszeni baterii. W przypadku wypadnięcia baterii lub przerwania kontaktu nastąpi fałszywe resetowanie. Jeśli to się przypadkowo zdarzy, musi się przeprowadzić resetowanie obu części urządzenia (patrz Uruchamianie) aby uniknąć problemów z transmisją danych.

Maksymalny zasięg przekazywania danych z czujnika do zegara wynosi około 30 metrów (na otwartej przestrzeni). Jednakże na zasięg ten ma duży wpływ otoczenie oraz poziom zakłóceń. Sygnał przekazujący dane o temperaturze biegnie pomiędzy obu jednostkami po linii prostej, nie jest w stanie ominąć blokującej przeszkody. Jeśli pomimo dochowania wszelkich warunków przekazanie danych się nie powiedzie, obie jednostki muszą być resetowane (patrz Uruchamianie).

Zakłócenia

Sygnały z innych urządzeń domowych, takich jak bramki kontrolne, dzwonki czy systemy zabezpieczeń mogą również wywoływać zakłócenia i uniemożliwiać odbiór danych. Fakt ten nie ma jednak wpływu na ogólne działanie urządzenia. Z chwilą ustania zakłóceń przesyłanie danych o temperaturze powróci do normy.

Zastosowanie zegara

Tak długo jak zegar jest zasilany, odbiera sygnał czasu i nastawia czas automatycznie. Nie trzeba ręcznie nastawiać czasu.

Oparte na sygnale radiowym dokładne nastawienie czasu możliwe jest w Niemczech oraz przyległych krajach, które są w tej samej strefie czasowej i w tym samym momencie przechodzą na czas letni.

Ręczne nastawianie zegara

Nastawianie kalendarza i czasu

1. Naciśnij przycisk SET raz, w górnej części ekranu pojawi się migoczący rok 2004. Naciskaniem przycisków + lub –  nastaw żądany rok. Przytrzymanie przycisku + lub –   przyspieszy nastawianie.

2. Naciśnij powtórnie przycisk SET, w górnej części ekranu pojawi się teraz migoczący miesiąc i dzień. Naciskaniem przycisków + lub –  nastaw żądany miesiąc i dzień. Przytrzymanie przycisku + lub –   przyspieszy nastawianie. a

3. Naciśnij jeszcze raz przycisk SET, teraz migocze czas. Naciskaniem przycisków + lub –  nastaw żądaną wartość minut. Przytrzymanie przycisku + lub –   przyspieszy nastawianie.

4. Znów naciśnij przycisk SET, na ekranie migocze 12H. Naciskaniem przycisku + lub –  można wybrać 12-to lub 24-rogodzinowy sposób prezentacji czasu.

5.  Naciśnięciem przycisku SET potwierdza się nastawiony czas i kalendarz.

Nastawianie budzika

W trakcie normalnej pracy zegara przyciskami + lub –  nastawimy żądany czas budzenia. Przytrzymanie przycisku + lub –   przyspieszy nastawianie.

Aktywowanie budzika

- Przesuń przycisk SNZ/ALARM ON/OFF do pozycji ON. Budzik jest włączony a na ekranie ukazuje się wskaźnik włączenia.

- Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie przycisku SNOOZE/LIGHT wyłącza alarm, który odezwie się następnego dnia o tym samym czasie.

- Aby wyłączyć budzik, przesuń przycisk SNZ/ALARMON/OFF do pozycji OFF.

Aktywowanie funkcji drzemki

- Przesuń przycisk SNZ/ALARMON/OFF do pozycji SNZ. Funkcja drzemki jest włączona a stosowny wskaźnik pojawia się na ekranie.

- Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie przycisku SNOOZE/LIGHT wyłącza alarm, który odezwie się po 5 minutach, pozwalając nam na jeszcze chwilę drzemki.

- Aby wyłączyć funkcę drzemki, przesuń przycisk SNZ/ALARMON/OFF do pozycji OFF

Wybór skali temperatury

Naciśnij przycisk oC/ oF (pod klapką kieszeni baterii) i wybierz skalę mierzenia temperatury. Wewnętrzna i zewnętrzna temperatura będą przedstawiane w tej samej skali.

Prognoza pogody

Prognoza pogody prezentowana jest w formie obrazkowej. Jest pięć obrazków zapowiadających różne rodzaje pogody: słonecznie, zachmurzenie zmienne, pochmurno, deszczowo, burze.

Prognozowana jest również tendencja zmian pogody. Gdy strzałka u słowa FORECAST skierowana jest w górę oznacza to tendencję do poprawy pogody, gdy skierowana jest w dół, oznacza to tendencję do pogarszania się pogody. Brak strzałki oznacza utrzymywanie się obecnego stanu.

FORECAST              FORECAST                  FORECAST

Resetowanie prognozowania pogody

W przypadku gdy prognozowanie pogody nie funkcjonuje właściwie, należy nacisnąć przycisk RESET.

Uwaga: Wiarygodne informacje o pogodzie pojawić się mogą dopiero po co najmniej 24 godzinach po resetowaniu urządzenia.

Stosowanie podświetlenia

Odczytanie czasu jest również możliwe w ciemności. Wystarczy raz nacisnąć przycisk  SNOOZE/LIGHT. Ekran zostanie na chwilę podświetlony przytłumionym światłem.

Uwaga: Częste używanie podświetlenia wpływa na skrócenie żywotności baterii.

Stała projekcja i podświetlenie

- Zegar wyposażony jest w funkcję stałego podświetlenia i projekcji.

- Gdy przełącznik projektora jest w pozycji włączenia, zarówno projekcja jak i podświetlenie zostają włączone na stałe, odpowiednio w czerwieni i błękicie.

- Stała projekcja i podświetlenie może być aktywowana gdy zegar zasilany jest z sieci przez adapter.

- Intensywność podświetlenia i projekcji może być regulowana. Przesunięciem przełącznika jasności możemy rozjaśnić i przyciemnić obraz.

- Nastawianie ostrości przeprowadzamy pokrętłem PROJECTOR FOCUS znajdującym się po prawej stronie zegara.

- Obracając pokrętłem IMAGE ROTATION powodujemy obrót  rzutowanego obrazu do odpowiadającej nam pozycji.

- Aby aktywować tę funkcję musimy zapewnić zasilanie z sieci.

- Po otwarciu wieczka pojemnika baterii włączamy do gniazdka przeciągnięty bocznym otworem kabel zasilacza, po czym  włączamy zasilacz do gniazdka sieciowego.

- Przesuwamy przełącznik projektora do pozycji ON.

- Zamykamy wieczko przedziału baterii.

Rozwiązywanie problemów

  - Odczyt temperatury odbiega od rzeczywistości

Może to nastąpić gdy zakłócenia są tak silne że mają wpływ na przekazywanie danych o temperaturze.

Gdy odczyt temperatury jest błędny lub go brak naciśnij przycisk RESET na zewnętrznym czujniku.

  - Brak odczytu temperatury

Naciśnij przycisk RE-SYNC a w ciągu kilku minut odczyt temperatury winien się pojawić. Jeśli to się nie stanie oznacza to że odległość czujnika jest zbyt duża lub występują silne zakłócenia. Należy wówczas przenieść czujnik zewnętrzny w pobliże zegara i nacisnąć RE-SYNC (na czujniku jest również przycisk RESET). Następnie należy umieścić czujnik na nowym miejscu, zapewniającym dobry kontakt radiowy  z zegarem

  - Pada deszcz a na ekranie słońce

Urządzenie mierzy ciśnienie atmosferyczne i przewiduje że pogoda poprawi się w ciągu najbliższych sześciu godzin. Ukazuje ono tendencje zmiany pogody a nie jej aktualny stan.

  - Nietrafna prognoza przez dłuższy okres czasu

Możliwe, że urządzenie było nastawiane w warunkach wyjątkowo wysokiego bądź niskiego ciśnienia, dlatego też wychodzi z błędnych założeń. Należy odczekać do wystąpienia przeciętnej pogody oraz ponownie  nacisnąć RE-SYNC. Wówczas urządzenie właściwie będzie interpretować dane.

  - Odczyt temperatury nierealnie wysoki

Czujnik zewnętrzny wystawiony jest na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Należy go przenieść w zacienione miejsce.

Obchodzenie się z zegarem

- Unikaj narażania zegara na ekstremalne temperatury, wilgoć czy uderzenia.

- Unikaj kontaktu zegara z materiałami żrącymi,jak perfumy, alkohol czy detergenty.

- Nie używaj w stosunku do zegara siły. Nie narażaj go na udary, kurz, wysoką temperaturę czy wilgotność. Wszystko to może skrócić żywotność zegara.

- Nie wolno ingerować w wewnętrzne urządzenia zegara, spowodować to może uszkodzenie a gwarancja utraci ważność.

- Nie wolno narażać urządzenia na krople lub rozpryski wody, nie wolno też stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, jak wazony itp.

Właściwe stosowanie baterii

- Włóż dwie nowe baterie typu AA do czujnika zewnętrznego a cztery baterie AA do zegara

- Nie łącz baterii zwykłych z ładowanymi akumulatorkami.

- Nie łącz baterii używanych z nowymi

- Gdy pojawi się wskaźnik rozładowania baterii  „≠” wymień wszystkie baterie na nowe.

Specyfikacja

Zakres pomiaru temperatury

Odbiornik: od -50 oC do +70 oC z dokładnością do 0,1 oC (-58 oF – 158 oF z dokładnością do 0,2 oF).

Nadajnik: od -50 oC do +70 oC z dokładnością do 0,1 oC (-58 oF – 158 oF z dokładnością do 0,2 oF).

Częstość pomiaru temperatury

Odbiornik:   co 16 sekund

Nadajnik:     co 16 sekund

Zasięg transmisji: maksimum 30 m na otwartej przestrzeni, zależny od otaczających budowli, sposobu umieszczenia oraz poziomu zakłóceń

Źródło energii (zalecane baterie alkaliczne)

Odbiornik:  4 baterie 1,5 V  typu  AA

Nadajnik:    2 baterie 1,5 V  typu  AA

Żywotność baterii:  około 12 miesięcy

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje wprowadzane do tego urządzenia, które nie uzyskały uprzednio aprobaty producenta, jak również jakakolwiek ingerencja w mechanizmy wewnętrzne, powodują wygaśnięcie udzielonej gwarancji.

Nie można zagwarantować nie wystąpienia zakłóceń w miejscu konkretnej instalacji.

Jeśli niniejsze urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym bądź telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i włączenie, sytuację można próbować poprawić przez:

- Inne skierowanie lub umieszczenie anteny odbiornika.

- Zwiększenie odległości pomiędzy tym urządzeniem a odbiornikiem w którym wywołuje ono zakłócenia.

- Włączenie zegara do gniazdka na innym obwodzie niż odbiornik.

- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym radiotechnikiem

W strefie zakłóceń radiowych urządzenie może źle działać i wymagać resetowania.

Dostawca: Hurtownia Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

C Z E C H Y

www.vlahova.com

Importer Jasněna Vláhová  oświadcza niniejszym, że  produkt spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.