SLOVENSKY

Ako vložiť batérie

Otvorte dvierka priestoru pre batérie. Podľa naznačenej -/+ polarity vložte 1ks AA (tužková 1.5V) batériu. Zatvorte dvierka priestoru pre batérie.

Čas a kalendár

- Rádiom riadený čas sa nastaví 2-8 minút po vložení batérie automaticky.

- Synchronizácia času podľa signálu DCF prebieha 02:00, 03:00 a 04:00 (ráno).

Keď bude spojenie DCF úspešne naviazané, na displeji sa objaví symbol satelitnej veže .

- Keď je signál slabý a spojenie sa nedarí naviazať, stlačte a na 2 sekundy pridržte tlačítko pre vyvolanie pokusu o prijatie signálu.

Nastavenie budíka

- Stlačte tlačítko “MODE“ pre zobrazenie času budenia.

- Stlačte a pridržte tlačítko “SET“ pre zahájenie nastavenia času budenia- číslica hodina budenia sa rozbliká. Stláčajte tlačítko “UP“ pre nastavenie požadovanej hodiny budenia.

- Znovu stlačte tlačítko “SET“. Číslica minúta budenia sa rozbliká. Stláčajte tlačítko “UP“ pre nastavenie požadovanej minúty budenia. Znovu stlačte tlačítko “SET“ pre ukončenie nastavenia času.

- Stlačte tlačítko pre zapnutie budíka. Na displeji sa objaví symbol zvončeka. Pre vypnutie funkcie budíka znovu stlačte tlačítko a symbol zvončeka  zmizne z displeja.

- Keď nastane čas budenia, zaznie zvuková signalizácia budíka. Pre vypnutie zvukovej signalizácie stlačte tlačítko alebo signalizácia ustane automaticky po jednej minúte.

- Nastavenie času budenia zostáva v pamäti prístroja.

Osvetlenie displeja a funkcia Snooze (opakované budenie)

- Stlačte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“ na hornej strane budíka pre zapnutie osvetlenia displeja.

- Keď zaznie zvuková signalizácia budíka, stlačte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“. Zvuková signalizácia na 5 minút ustane, aby po 5 minútach znovu zaznela.

Nastavenie jazyka kalendára

- Stlačte a pridržte tlačítko “SET“ po dobu niekoľkých sekúnd.  Stláčaním tlačítka “UP“ vyberte požadovaný jazyk: F=Francúzština, I=Taliančina, S=Španielčina, E=Angličtina, D=Nemčina.

- Pre ukončenie nastavenia stlačte tlačítko “SET“.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o. týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna

Ivanovce

www.vlahova.cz