ČESKY

Jak vložit baterie

Otevřete dvířka prostoru pro baterie. Podle naznačené -/+ polarity vložte 1ks AA (tužková 1.5V) baterie. Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

Čas a kalendář

- Rádiem řízený čas se nařídí 2-8 minut po vložení baterie automaticky.

- Synchronizace času podle signálu DCF probíhá 02:00, 03:00 a 04:00 (ráno).

Pokud bude spojení DCF úspěšně navázáno, na displeji se objeví symbol satelitní věže .

- Pokud je signál slabý a spojení se nedaří navázat, stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko pro vyvolání pokusu o přijetí signálu.

Nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko “MODE“ pro zobrazení času buzení.

- Stiskněte a přidržte tlačítko “SET“ pro zahájení nastavení času buzení- číslice hodina buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítko “UP“ pro nastavení požadované hodiny buzení.

- Znovu stiskněte tlačítko “SET“. Číslice minuta buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítko “UP“ pro nastavení požadované minuty buzení. Znovu stiskněte tlačítko “SET“ pro ukončení nastavení času.

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí budíku. Na displeji se objeví symbol zvonku. Pro vypnutí funkce budík znovu stiskněte tlačítko a symbol zvonku  zmizí z displeje.

- Když nastane čas buzení, rozezní se zvuková signalizace budíku. Pro vypnutí zvukové signalizace stiskněte tlačítko nebo signalizace ustane automaticky po jedné minutě.

- Nastavení času buzení zůstává v paměti přístroje.

Osvětlení displeje a funkce Snooze (opakované buzení)

- Stiskněte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“ na horní straně budíku pro zapnutí osvětlení displeje.

- Když se rozezní zvuková signalizace budíku, stiskněte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“. Zvuková signalizace na 5 minut ustane, aby se po 5 minutách znovu rozezněla.

Nastavení jazyka kalendáře

- Stiskněte a přidržte tlačítko “SET“ po dobu několika vteřin. Tisknutím tlačítka “UP“ vyberte požadovaný jazyk: F=Francouzština, I=Italština, S=Španělština, E=Angličtina, D=Němčina.

- Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko “SET“.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz