ST58:  Duální stopky – Návod na použití

UK-2

OBSAH

Naše stopky jsou snadno ovladatelné a budou vám spolehlivým společníkem při měření času. Pokud chcete vaše stopky využívat co možná nejlépe, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití.

Vlastnosti..................................3

Tlačítka a Funkce....................4

Čas………................................5

Stopky (chronograf)............6

Duální stopky ……………….8

Údaje stopek .................9

Časovač.....................................10

Interval……………………………….11

Budík.....................................12

Pacer…………………………………..13

Počítadlo…………………………………….14

Péče a údržba.............15

UK-3

Vlastnosti

ČAS

- Zobrazuje měsíc / datum / den v týdnu

STOPKY

- Měřte uplynulý čas s možností odezírání mezičasů a časů jednotlivých etap.

# DUALNÍ STOPKY

- Měřte a zaznamenejte 2 události v jeden čas zároveň..

ÚDAJE STOPEK

- Prohlížejte údaje o jednotlivých etapách, průměrných, souhrnných a nejlepších časech.

# ČASOVAČ

- Odpočet (a přípočet) času.

# INTERVAL

- Měřte čas v intervalech s nastavitelnými cykly.

BUDÍK

- Nastavitelný a snadno ovladatelný budík.

PACER

- Settable in a range of 10 to 240.

# TALLY

- Easy tally count.

UK-4

TLAČÍTKA a FUNKCE

S1

+Výběr režimu

+Potvrzení

+Start/Stop stopky1

S2

+Snížení hodnoty

+Rozdělení (split)

+Vymazání údajů stopek

+Prohlížení jednotlivých měření

+Pacer zapnuto (On) / vypnuto (off)

+Start/Stop stopky2

+Vstup do nastavení

S3

+Start / pauza / konec

+Uložit údaje stopek

+Prohlížení údajů stopek

+Budík zapnuto (on) / vypnuto (off)

+Pacer zapnuto (On) / vypnuto (off)

+přepínání čas1(Time1) a času 2

S4

+ Osvětlení displeje

UK-5

režim ČAS

- Stiskněte tlačítko S3 pro přepnutí mezi časem2 (T2) a datem a dnem týdnu (horní řádek). Čas1 (T1) je zobrazen na řádku spodním

- Nastavení času: Tiskněte tlačítko S1 pro nalezení režimu času (time).

- Stiskněte a přidržte tlačítko S2 po dobu  3 vteřin pro zahájení nastavování času. Čas1(T1) začne blikat na displeji. Stiskem tlačítka S3 vyberete, zda nastavíte čas1 (T1) nebo čas2 (T2). Stiskem tlačítka S1 potvrdíte a postoupíte k nastavení hodnoty hodina.

- Tiskněte tlačítko S3 pro navýšení hodnoty nebo S2 pro snížení hodnoty. Tlačítka lze také přidržet pro urychlení. Stiskem tlačítka S1 hodnotu potvrdíte. Stejný postup platí pro nastavení minut, vteřin, roku, měsíce a dne (Při nastavení vteřin stiskněte buď S2 nebo S3 pro vynulování hodnoty vteřina). Stiskem tlačítka S1 nastavení potvrdíte.

- Stiskněte tlačítko S3 pro nastavení 12/24 formátu času a vypnutí/zapnutí zvukové signalizace (tone on/off). Pokud nastavíte formát 12hodin,  dbejte na správné nastavení dopoledního(AM) a odpoledního (PM) času. Stiskem tlačítka S1 nastavení potvrdíte.

## UK-6  UK-7

režim STOPKY

Měření a záznam jednotlivých etap/kol a mezičasů (lze měřit až 30 mezičasů a etap) se signalizací nejrychlejšího kola/etapy

- Pomocí tlačítka S1 přejděte na režim stopky (chrono). Stiskem tlačítka S3 zahájíte stopování. Pokud hodnota stopovaného času přesáhne jednu hodinu, počet uplynulých hodin bude zobrazen nad hlavním údajem a namísto 1/100 vteřin vedlejšího údaje.

- Horní řádek zobrazuje čas etapy/kola. Dolní řádek celkový čas. Číslo etapy es rozbliká namísto vrchního řádku po ukončení měření etapy/kola.

- Při ukončení každého kola/etapy, stiskněte tlačítko S2 pro záznam času etapy/kola. Číslo kola/etapy 2x zabliká namístě horního řádku. Pokud se jedná o nejrychlejší kolo/ etapu, na horním řádku zabliká nápis “Fastest“.

-Potom začne horní řádek zobrazovat čas nového kola/etapy zatímco spodní řádek zobrazuje celkový čas bez přerušení.

- stiskem tlačítka S3 přerušíte / zastavíte chod stopek. Dále můžete stiskem S2 pokračovat ve stopování nebo ještě jednou stisknout S3 pro ukončení stopování.

- Pokud chcete naměřenou hodnotu uložit do paměti stopek (Chronograph data), přidržte tlačítko, přidržte tlačítko S3 po dobu 2 vteřin, a nápis “STORE DATA” se objeví na displeji. Potom, co jsou data uložena stopky jsou připraveny stopovat následující aktivitu (run 02).

- Pokud chcete údaje v paměti stopek vymazat pro zcela nové měření, přidržte tlačítko S2 po dobu 2 vteřin- na displeji se objeví nápis “CLEAR DATA”  a měření začne znovu od první události (RUN –01). Prosím mějte na vědomí, že VŠECHNY ´údaje budou tímto vymazány.

UK-8

režim DUÁLNÍ STOPKY

Měřte a zaznamenejte 2 události v jeden čas zároveň.

- Stiskněte tlačítko S3 pro začátek měření obou událostí. Stopky1 (chrono1)a Stopky2 (chrono2) poběží společně.

- Stiskněte tlačítko S1 pro zastavení/ spuštění stopek1. Stiskněte tlačítko S2 pro zastavení/ spuštění stopek1.

- Stiskněte tlačítko S3 pro ukončení obou měření najednou (pro ukončení musí být obě měření pozastaveny).

- Stiskněte a přidržte tlačítko S3 pro uložení údajů. Stiskněte tlačítko S2 pro vymazání události.

UK-9

režim ÚDAJE STOPEK

Zobrazte čas etapy/kola (lap) pro jednotlivá měření/závody (run), časy jednotlivých etap/kol (lap), celkový čas, nejrychlejší kolo (fastest lap) a průměrné časy (average times).

-Vyvolání údajů z paměti stopek: tiskněte tlačítko S2 pro výběr čísla závodu/měřené události (run), tiskněte tlačítko S3 pro výběr etapy/kola (lap) v rámci vybrané události (run).

Tiskněte tlačítko S3 pro zobrazení jednotlivých výsledků v rámci jednoho závodu/ měřené události.

- Stiskněte a přidržte tlačítko S2 pro vymazání údajů o zobrazené události.

UK-10

Režim ČASOVAČ

- Press and hold S2 for 2 seconds to enter Set mode. “HOLD / ADJUST “ prompt will be displayed for 1 second. The hour digit will begin to flash.

- Press S3 to increase the digit, S2 to decrease the digit. Hold the button for fast scrolling. Press S1 to confirm and move to Minute adjustment, then Seconds.

- When settings are finished, Press S3 to start the countdown. Use S3 to pause an resume the countdown.

- Press S1 to reset the countdown.

- Once the countdown reaches zero, the stopwatch will start counting up to record how long time has elapsed since the countdown ended. Press S3 to pause and S1 to reset.

- There will be an alert 5 seconds before the countdown ends.

UK-11

INTERVAL mode

Manage your sessions in inetervals with personalized loops and rest time.

- Press and hold S2 for 2 seconds to enter Set Mode. “HOLD / ADJUST” prompt will be displayed for 1 second. The hour digit will begin to flash.

- Press S3 to increase the digit, S2 to decrease the digit. Hold the button for fast scrolling. Press S1 to confirm and move to Minutes, Loops, then Rest Time.

- When time is reached, Rest Time will start counting down. After the Rest Time is over the next Loop will start.

- Press S3to pause the time at any time. When paused, press the S2 key to reset if necessary.

UK-12

ALARM mode

- You can toggle between ON/OFF by pressing S3, Alarm 1 / Alarm 2 by pressing S2. If the alarm function is “ON”, the alarm icon will be visible.

- Press and hold S2 for 2 seconds to enter Set Mode. “HOLD ADJUST” prompt will be displayed for 1 second. The hour digit will begin to flash.

- Press S3 to increase the digit, S2 to decrease the digit. Hold the button for fast scrolling. Press S1 to confirm and move to Minute adjustment.

- After all adjustments are complete, press S1 to exit set mode. The Alarm will be automaticall turned on after finishing the settings.

- The alarm will sound for 30 seconds when the alarm function is “ON”. Press any button to stop the alarm sound.

UK-13

PACER

-Press the S3 key to toggle On / Off.

-Press and hold the S2 key for 3 seconds to select the frequency of the speed.

10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240

- Press the S3 key to scroll forward, S2 key to scroll backwards. Press the S1 key to confirm and exit.

UK-14

Režim POČÍTADLO

- Stiskněte tlačítko S2 nebo S3 pro navíšení hodnoty počítadlakey to count.

- Press both the S2 and S3 key together to reset.

UK-15

CARE & MAINTENANCE

- Never attempt to disassemble or service your stopwatch.

- Protect your stopwatch from extreme heat, shocks and long time exposure to direct sunlight.

- The stopwatch can be wiped clean with a lightly moistened cloth. Apply mild soap to the area if there are stubborn stains or marks. Do not expose your stopwatch to strong chemicals such as gasoline, clean solvents, acetone, alcohol, insect repellents, as they may damage the unit’s seal, case and finish.

- Store your stopwatch in a dry place when you are not using it.

- Avoid allowing the stopwatch to come into direct contact with hair liquids, colognes, sun block creams, and other toiletries, which can cause deterioration of the plastic parts of the stopwatch. Whenever the stopwatch comes into contact with these or other toiletries, wipe it off immediately with a dry, soft cloth.