(PL)     STACJA POGODY RB003-DCF z czujnikiem TW003

(bez dwóch czasów, bez zasilacza) INSTRUKCJA OBSŁUGI

CHARAKTERYSTYKA

- Duży i czytelny wyświetlacz

- Miękkie niebieskie podświetlenie

- Informacja o wewnętrznej i zewnętrznej temperaturze i wilgotności powietrza

- Rejestracja skrajnych wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza

- Prognoza pogody oparta na tendencji zmian cićnienia atmosferycznego

- Wskaźnik tendencji zmiany temperatury i wilgotności

- Wskaźnik ciśnienia atmosferycznego (hPa)

- Zapis zmian ciśnienia z ubiegłych 12 godzin

- Dwa czasy – miejscowy i w innej strefie

- Dwa niezależne budziki

- Możliwość nastawiania budzików na dni robocze i weekendy

- Data  /  Miesiąc

- Dwie skale temperatury  °C oraz °F

- 12/24-godzinowy format czasu

- Powtarzanie budzenia – pozwalające na drzemkę (SNOOZE)

- Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny / łączność na częstotliwości 433MHz (1 sztuka )

- Przekazywanie danych o temperaturze i wilgotności na odległość do 30m

- Wskaźnik słabej baterii czujnika zewnętrznego

- Kabel czujnika zewnętrznego (tylko dla temperatury zewnętrznej)

- Baterie : 3 x AA alkaliczne dla samej stacji pogody (nie wchodzą w skład kompletu)

: 2 x AAA alkaliczne dla czujnika zewnętrznego (nie wchodzą w skład kompletu)

## WPŁYW OTOCZENIA NA ODBIÓR SYGNAŁU

Sterowana radiem stacja pogody odbiera synchronizujący sygnał czasu drogą radiową. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń radiowych na jakość odbioru sygnału ma wpływ wiele czynników:

- duża odległość od nadajnika

- blískość gór czy też położenie w dolinie

- sąsiedztwo wysokich budynków

- trakcja kolejowa, kable wysokiego napięcia

- autostrady, lotniska

- we wnętrzu – konstrukcje żelbetowe, grube ściany

- zła pogoda między nadajnikiem i odbiornikiem

- bliskość urządzeń elektrycznych

- bliskość komputerów lub telewizorów

- ruchome urządzenia

- bliskość konstrukcji metalowych

Urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym wpływ wymienionych czynników będzie najmniejszy. Z zasady, najlepszy odbiór sygnału ma miejsce przy oknie. Należy wystrzegać się bliskości powierzchni metalowych oraz urządzeń elektrycznych

Kąt obserwacji

Należy pamiętać, że w przypadku ciekłokrystalicznych  ekranów LCD jakość obrazu zmienia się w zależności od kąta obserwacji. Optymalna jakość obrazu występuje przy obserwacji ekranu pod kątem około 60°.

Strona przednia

SZYBKIE NASTAWIANIE

Krok 1:

Po wysunięciu wieczka umieszczonego z tyłu stacji pojemnika baterii należy włożyć do niego 3 szt. baterii alkalicznych typu AA (zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + / -). Po umieszczeniu baterii wieczko należy zasunąć..

Krok 2:

Pozostawiając czujnik w pobliżu stacji należy otworzyć pojemnik baterii na tylnej ściance czujnika i

włożyć do niego 2 szt. baterii alkalicznych typu AAA (zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + / -). Po umieszczeniu baterii wieczko należy zasunąć..

Należy się upewnić jeśli CH1 (1.kanał) oznaczony jest nad wartością temperatury zewnętrznej.Zmienić kanał mozna przez naciskanie przycisku + / CHANNEL .

W ciągu kilku sekund stacja powinna przyjąć sygnał od bezprzewodowego czujnika. Po nawiązaniu łączności należy umieścić czujnik w przeznaczonym dla niego (suchym i zacienionym) niejscu.

jak ZSYNCHRONIZOWAĆ STACJĘ Z DODATKOWYMI CZUJNIKAMI

1. Po naciśnięciu przycisku + / CHANNEL na tylnej ściance stacji, nad wartością temperatury i wilgotności pojawi się znak CH2.

2. Przycisk + / CHANNEL należy ponownie nacisnąć i przytrzymać do chwili gdy wskaźnik  nie zacznie migotać – co oznacza, że stacja próbuje nawiązać kontakt z czujnikiem na 2 kanale.

3. Po otwarciu wieczka pojemnika baterii na tylnej ściance czujnika bezprzewodowego należy przesunąć przełącznik suwakowy do środkowego położenia oznaczonego cyfrą 2 a następnie włożyć do pojemnika  2 szt. baterii alkalicznych typu AAA (zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + / -). Po umieszczeniu baterii wieczko należy zasunąć..

4. W ciągu kilku sekund na wyświetlaczu winny się pojawić pomierzone przez drugi czujnik wartości temperatury i wilgotności wraz z oznaczeniem  CH2. Jeżeli dane te się nie pojawią, należy nacisnąć znajdujący się na przedniej ściance czujnika przycisk RESET.

5. Analogicznie postępuje się dla zsynchronizowania stacji z trzecim dodatkowym czujnikiem. Jedyną różnicą jest to, że wybiera się trzeci kanał CH3, a przełącznik suwakowy ustawi się w położeniu 3.

Uwagi:

Nie należy zapominać, że nominalny zasięg łączności z czujnikiem (maksymalnie 30 m) dotyczy otwartej przestrzeni, bez jakichkolwiek przeszkód. Każda przeszkoda (dach, ściana, podłoga strop, duże drzewa…) może zredukować zasięg łączności aż do połowy.

Czujnik mocuje się przy pomocy uchwytu, przy czym są dwie możliwości: zamocowanie uchwytu pod spodem czujnika umożliwia jego postawienie, natomiast zamocowanie  z tyłu jego zawieszenie.

ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO I JEGO WSKAŹNIK

Natychmiast po włączeniu urządzenie rozpocznie automatycznie wyszukiwanie radiowego sygnału synchronizującego. Na wyświetlaczu zacznie migotać symbol  .

Słaby sygnał lub jego brak 	   	(  symbol   migocze)

Nawiązywanie łączności radiowej	(  symbol   migocze)

Udana łączność	    	   	(  symbol   stabilny)

Nieudana łączność 		   	(  symbol   znika )

Uwaga: W czasie wyszukiwania sygnału radiowego wszelkie przyciski (oprócz snooze/light) nie działają.

ODBIÓR RADIOWEGO SYGNAŁU SYNCHRONIZUJĄCEGO

Po odebraniu sygnału synchronizującego stacja pogody automatycznie aktualizuje ukazywany czas. Aktualizacja ta przebiega co noc o godzinach 1:00,  2:00,  3:00, 4: 00 itd. Jeśli na przykład uda się odebrać sygnał synchronizujący o godzinie 3:00, kolejna próba aktualizacji rozpocznie się w dniu następnym o godzinie 1: 00.

Dla ręcznego włączenia wyszukiwania sygnału należy przycisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk WAVE / – (°C/°F). Aby ukończyć ręczne wyszukiwanie sygnału należy ponownie przycisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk WAVE / – (°C/°F).

NASTAWIENIE DATY, INNEJ STREFY CZASOWEJ, 12/24 FORMATU CZASU, GODZINY

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez okres dwóch sekund przycisku SET / ALM SET , w miejscu czasu pojawi się rok 2010 i rozmigocze się Yr.

Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądany rok.

2. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET,  cyfry oznaczające miesiąc będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądany miesiąc.

3. Po dalszym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające datę będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną datę. Po dalszym naciśnięciu przycisku SET, cyfry oznaczające strefę czasową „00“ będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną strefę czasową :-

“00” = GMT +1 godzina (na przykład. Polska)

“01” = GMT +2 godzina (na przykład. Finlandia)

“-01” = GMT                  (na przykład. Wielka Brytania)

4. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, na wyświetlaczu migotać będzie “24Hr“. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądany format czasu 12 lub 24-godzinowy. Po wyborze formatu 12-godzinowego na wyświetlaczu ukaże się wskaźnik AM / PM (przedpołudnie/popołudnie).

5. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające godzinę będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną godzinę.

6. . Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające minuty będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądane minuty.

7. Dalsze naciśnięcie przycisku SET / ALM SET kończy proces nastawiania, nastawianie zakończy się również automatycznie jeśli przez okres 15 sekund nie będzie naciśnięty żaden przycisk.

NASTAWIANIE BUDZIKA

- Po pojedynczym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, na wyświetlaczu pojawi się czas budzenia “6:00” oraz “A1”. Po dalszym naciśnięciu i przytrzymaniu przez dwie sekundy przycisku SET / ALM SET cyfry oznaczające godzinę budzenia będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną godzinę budzenia.

2. Po kolejnym pojedynczym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające minuty będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądane minuty budzenia.

3. Po kolejnym pojedynczym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, wskaźnik dnia tygodnia “MON”(poniedziałek) do “SUN”(niedziela) zacznie migotać, Naciskaniem przycisków + / - nastawić można:

| MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | Budzenie codzienne |
| --- | --- |
| MON, TUE, WED, THU, FRI | Budzenie w dni robocze |
| SAT (sobota), SUN (niedziela) | Budzenie w czasie weekendu |

- Nastawianie budzika zakończy się automatycznie jeśli w czasie 15 sekund nie będzie naciśnięty żaden przycisk.

- Dla nastawienia drugiego budzika (A2), należy naciskać przycisk SET / ALM SET do momentu pojawienia się na wyświetlaczu “6:00” oraz “A2”. Następnie postępuje się tak samo jak przy nastawianiu pierwszego budzika.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Aby włączyć lub włączyć budzik 1 lub 2 wystarczy po prostu nacisnąć przycisk ALM On-Off.

Jeśli włączony jest pierwszy budzik (A1), na wyświetlaczu widoczny jest symbol  1. Jeśli włączony jest drugi budzik (A2), na wyświetlaczu widoczny jest symbol  2.

FUNKCJA POWTARZANIA BUDZENIA (DRZEMKI - SNOOZE)

Gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  Symbol budzika  1 lub   2 zacznie migotać.

1) Jedno naciśnięcie przycisku SNOOZE / LIGHT wyłączy na chwilę sygnał dźwiękowy, Symbole  1 lub  2 będą stale migotać. Sygnał dźwiękowy odezwie się ponownie za 5 minut.

2) Dla całkowitego wyłączenia sygnału dźwiękowego nacisnąć trzeba przycisk ALM On/Off, sygnał dźwiękowy wyłączy się a symbole  1 lub  2 przestaną migać, sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie dopiero w dniu następnym o nastawionej godzinie budzenia.

Czas trwania sygnału dźwiękowego: 2 minuty

PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA

Po jednym naciśnięciu przycisku SNOOZE / LIGHT, wyświetlacz się rozjaśni na około 5 sekund, po czym podświetlenie automatycznie się wyłączy.

WYBÓR SKALI TEMPERATURY (°C LUB °F)

Skalę temperatury, °C lub °F wybiera się przyciskiem WAVE / – (°C/°F).

SYMBOLE PROGNOZY POGODY ORAZ WSKAŹNIK TENDENCJI ZMIAN CIŚNIENIA

Stacja pogody posiada wbudowany czujnik barometryczny moniturujący przebieg zmian ciśnienia atmosferycznego. Zanim stacja będzie w stanie prognozować stan pogody, musi zebrać wystarczającą ilość danych. Trwa to około 24 godzin. Po ich upływie prognozy pogody dotycą dalszych 12-24 godzin.

SYMBOLE PROGNOZY POGODY

Stacja rozróżnia pięć typów pogody, co przedstawia za pomocą 5 różnych symbolów:

| SŁONECZNIE |  |
| --- | --- |
| ZACHMURZENIE |  |
| POCHMURNO |  |
| DESZCZ |  |
| BURZA |  |
| MRÓZ | Symbol mrozu pojawi się na wyświetlaczu, gdy temperatura spadnie poniżej +3°C |

WSKAŹNIK TENDENCJI ZMIAN CIŚNIENIA

ciśnienie rośnie, spodziewana jest poprawa pogody.

ciśnienie spada, spodziewane jest pogorszenie pogody.

ciśnienie stabilne, pogoda się nie zmieni

WYKRES SŁUPKOWY PRZEBIEGU ZMIAN CIŚNIENIA

- Wykres słupkowy przedstawia przebieg zmian ciśnienia atmosferycznego w ciągu ubiegłych 12 godzin w 6 krokach: 0h, -1h, -2h, -3h, -6h oraz -12h.

- “0h” przedstawia całą ostatnią godzinę.

- Słupki przedstawiają wielkość ciśnienia atmosferycznego w “hPa” w określonym czasie.

- Jeśli wysokość słupków się zwiększa, oznacza to, że możemy na podstawie wzrostu ciśnienia oczekiwać poprawy pogody.

- Jeśli wysokość słupków się zmniejsza, oznacza to, że możemy na podstawie spadku ciśnienia spodziewać się pogorszenia się pogody.

Uwaga: Przeniesienie stacji z piętra na piętro może wpłynąć na dokładność pomiarów. Stacja powinna być stale na tej samej wysokości. W przypadku celowego przemieszczenia stacji należy pozostawić ją na dalszych 12-24 godzin zanim się ustabilizuje i zacznie mierzyć dokładniej.

Stacja przepowiada pogodę na kolejnych 12 do 24 godzin, co znaczy, że symbol na wyświetlaczu nie musi odpowiadać aktualnej pogodzie za oknem.

WSKAŹNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Pojawi się jeśli aktualna temperatura i wilgotność są o 1°C lub 5% wyższe niż poprzedni pomiar.

Pojawi się jeśli aktualna temperatura i wilgotność są o 1°C lub 5% niższe niż poprzedni pomiar.

Pojawi się jeśli aktualna temperatura i wilgotność nie przekraczają ram +/-1°C lub +/-5% w sosunku do poprzedniego pomiaru

JAK ODCZYTAĆ SKRAJNE DANE O TEMPERATURZE, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIU

Naciśnięciem przycisku MEM wyświetla się maksymalne zarejestrowane wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego (oznaczone “MAX”). Po ponownym naciśnięciu przycisku MEM pojawią się minimalne zarejestrowane wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego (oznaczone “MIN”).

W czasie gdy ukazywane są maksymalne lub minimalne wartości, przytrzymanie przycisku MEM spowoduje wyzerowanie pamięci stacji i rejestracja danych zacznie się od początku.

DANE O ZEWNĘTRZNEJ TEMPERATURZE, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIU ZNIKNĄ

Jeśli zamiast wartości zewnętrznej temperatury, wilgotności i ciśnienia stacja ukazuje '---", oznacza to, że łączność z zewnętrznym czujnikiem została zakłócona lub przerwana. Należy wówczas nacisnąć i przytrzymać przycisk + / CHANNEL – stacja spróbuje ponownie nawiązać łączość z czujnikiem zewnętrznym. Jeśli łączności stale nie można nawiązać, przyczyną może być bardzo silny mróz lub złe umieszczenie czujnika. Należy spróbować przemieścić czujnik na inne miejsce, tak aby sygnał mógł dotrzeć do stacji i wspomniane wielkości pojawiły się na ekranie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zakłócenia wywołane przez inne urządzenia, bądź też ładunki elektrostatyczne spowodować mogą, że ukazywane dane nie odpowiadają rzeczywistym. Ostrym szpiczastym przedmiotem należy wówczas nacisnąć przycisk RESET, Urządzenie powróci do pierwotnych nastawień fabrycznych i konieczne będzie ponowne nastawienie aktualnego czasu, daty i ewentualnie budzika.

| Problem | Co robić |
| --- | --- |
| Nie działa wyświetlacz | - Nacisnąć przycisk RESET stacji pogody. - Wymienić baterie w stacji pogody na nowe. |
| Zewnętrzna temperatura i wilgotność są niewidoczne | - Nacisnąć i przytrzymać przycisk MEM na stacji pogody. - Nacisnąć i przytrzymać przycisk MEM, a następnie nacisnąć przycisk RESET czujnika zewnętrznego. - Upewnić się, że wybrany jest właściwy kanał łączności (nastawienie fabryczne “CH1” – kanał 1) - Sprawdzić czy po lewej stronie temperatury zewnętrznej nie znajduje się symbol rozładowanej baterii. Jeśli tak, należy wymienić baterie czujnika zewnętrznego na nowe (stosować nowe baterie alkaliczne). - Sprawdzić czy na drodze sygnału nie znajdują się jakieś źródła zakłóceń (jak na przykład: monitor, telewizor, słuchawki, głośniki, …). Signał przenosi się po prostej, urządzenia elektryczne na tej linii spowodować mogą zakłócenia sygnału radiowego. |
| Temperatura, wilgotność lub ciśnienie atmosferyczne nie odpowiadają rzeczywistym | - Nacisnąć przycisk RESET stacji pogody. - Sprawdzić, czy czujnik zewnętrzny nie jest narażony na ekstremalne gorąco, zimno lub nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. |

### ZASADY UŻYTKOWANIA

- Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wysokimi lub bardzo niskimi temperaturami, wilgocią, kurzem oraz bezpośrednim światłem słonecznym.

- Należy chronić urządzenie przed kontaktem z substancjami żrącymi i nie umieszczać w ich pobliżu.

- W stosunku do urządzenia nie należy używać siły.

- Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Przy manipulacji z elementami urządzenia należy   zachować ostrożność.

- Nie wolno podłączać zasilacza o innych własnościach

DANE  TECHNICZNE:

Zakres pomiaru temperatury

We wnętrzu 	od -10°C do +50°C (od +14°F do +122°F) (w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawi się HH.H / LL.L)

Na zewnątrz	od -50°C do +70°C (od -58°F do +158°F) (w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawi się HH.H / LL.L)

Zakres pomiaru wilgotności

We wnętrzu			20% - 95%

Na zewnątrz			20% - 95%

Dokładność pomiaru temperatury	0.2°F / 0.1°C

Dokładność pomiaru  wilgotności	1%

Częstość pomiaru                                     co 30 sekund

Zakres pomiaru ciśnienia atm.             	 od 850 hPa do 1050 hPa

Czas trwania sygnału dźwiękowego 	 2 minuty

Pauza w powtarzaniu budzenia 	 5 minut

OCHRONA ŚRODOWISKA I LIKWIDACJA SPRZĘTU

Nie należy wyrzucać urządzenia do śmietnika wraz z domowymi odpadkami. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie fachowo utylizowany. Można też zwrócić go sprzedawcy. Niefachowa likwidacja może poważnie szkodzić środowisku i zdrowiu. Ekologiczna likwidacja tego urządzenia zapewniona jest w ramach systemu Retela.

Zużyte baterie wrzucać należy do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych.

Importer Jasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt RB 096 spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.

.

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Tłumaczenie opisów ilustracji:

| Rysunek 1: | Angielski | Polski |
| --- | --- | --- |
|  | Indoor temperature | Temperatura wewnętrzna |
|  | Indoor humidity | Wilgotność we wnętrzu |
|  | Storm alarm icon | Niebezpieczeństwo burzy |
|  | Weather forecast | Prognoza pogody |
|  | Frost alarm icon | Niebezpieczeństwo mrozu |
|  | Outdoor temperature | Temperatura zewnętrzna |
|  | Outdoor humidity | Wilgotność zewnętrzna |
|  | Outdoor sensor low battery icon | Słaba bateria czujnika zewnętrznego |
|  | Outdoor max-min record | Zapis zewnętrznych max-min |
|  | Outdoor sensor channel 1/2/3 | Kanał czujnika zewnętrznego 1/2/3 |
|  | Max-min record of air pressure | Zpis max-min ciśnienia atm. |
|  | Moon phase | Faza Księżyca |
|  | 12-hour air pressure history | 12-godzinowy przebieg zmian ciśnienia |
|  | DCF signal indicator | Wskaźnik sygnału radiowego |
|  | Day of week | Dzień tygodnia |
|  | Alarm 2 icon | Symbol drugiego budzika |
|  | Alarm 1 icon | Symbol pierwszego budzika |
|  | 2nd time zone | Druga strefa czasowa |
| Rysunek 2: | – (°C/°F) / WAVE | – (°C/°F) / WAVE |
|  | + / CHANNEL | + / CHANNEL (kanał łączności) |
|  | SET / ALARM SET | SET / ALARM SET |
|  | ALARM ON/OFF | ALARM ON/OFF (wł./wył. budzika) |
|  | MEMORY | MEMORY (pamięć) |
|  | RESET | Resetowanie |
|  | BATTERY COVER | Wieczko pojemnika baterii |
|  | SNOOZE / LIGHT | SNOOZE / LIGHT (opakování/světlo) |
| Rysunek 3: | HOLDER | Uchwyt |
|  | RESET | RESET |
|  | LED | LED dioda |
|  | CHANNEL 1 | CHANNEL 1 (kanał 1) |
|  | CHANNEL 2 | CHANNEL 2 (kanał 2) |
|  | CHANNEL 3 | CHANNEL 3 (kanał 3) |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Włóż 2 szt. baterii typu AAA |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTER | Zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności z nadajnikiem |