(CZ)     METEOSTANICE RB003-DCF s čidlem TW003

(bez dualního času, bez adapteru) NÁVOD NA POUŽITÍ

VLASTNOSTI

- Velký a snadno čitelný displej

- Jemné modré podsvícení

- Vnitřní a venkovní teplota a vlhkost

- Záznam minimální a maximální teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu

- Předpověď počasí na základě tlakové tendence

- Ukazatel tendence vnitřní a vnější teploty a vlhkosti

- Ukazatel tlaku vzduchu (hPa)

- 12-ti hodinová historie tlaku vzduchu

- Dualní čas

- Budík1 a budík2

- Nastavení budíku pro pracovní dny a víkend

- Datum / Měsíc

- Měření teploty v  °C/°F

- 12/24 hodinový formát času

- Budík s opakováním (SNOOZE)

- Bezdrátové venkovní čidlo/vysílač na frekvenci  433Mhz (jeden je součástí balení)

- Přenos údajů o teplotě a vlhkosti na vzdálenost až 30m

- Ukazatel slabé baterie venkovního čidla

- Kabel venkovního čidla (pouze pro venkovní teploty)

- Baterie : 3 x AA alkalické pro hlavní jednotku meteostanice (není součástí balení)

: 2 x AAA alkalické pro venkovní čidlo (není součástí balení)

# VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU

Váš rádiem řízený budík přijímá signál s údajem o přesném čase pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových zařízení, může být přenos negativně ovlivněn následujícími jevy a okolnostmi:

- Vysoká přenosová vzdálenost.

- Hory nebo údolí v blízkosti přijímače.

- Vysoké budovy v blízkosti přijímače.

- Železniční trať, vedení vysokého napětí atd.

- Dálnice nebo letiště atd.

- Umístění poblíž staveniště.

- Umístění vnitř betonových domů.

- Umístění poblíž elektrických zařízení.

- Umístění poblíž počítače nebo televize.

- Umístění uvnitř pohybujících se vozidel.

- Umístění poblíž kovových věcí.

Umístěte přístroj na místo, kde je co možná nejméně výše uvedených jevů. Nejlepší signál bývá zpravidla u okna. Vyvarujte se blízkosti kovových povrchů a elektrospotřebičů.

Úhel výhledu

Prosím mějte na paměti, že LCD displeje nemají stejnou kvalitu obrazu ze všech úhlu pohledu. Vaše oko by mělo být v úhlu přibližně 60° pro optimální obraz na LCD displeji.

Přední strana

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Krok 1:

Vysuňte dvířka na zadní straně hlavní jednotky meteostanice, vložte 3 x AA alkalickou baterii do prostoru pro baterie (dbejte na dodržení naznačené + / - polarity). Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

Krok 2:

Ponechte bezdrátové čidlo hned vedle hlavní jednotky. Vysuňte dvířka na zadní straně bezdrátového čidla a vložte 2 x AAA alkalickou baterii do prostoru pro baterie (dbejte na dodržení naznačené + / - polarity). Zavřete dvířky prostor pro baterie.

Ujistěte se zda je CH1 (kanál1) zobrazen nad hodnotou venkovní teplota.  Můžete stisknout tlačítko + / CHANNEL pro výběr kanálu 1.

Hlavní jednotka meteostanice začne přijímat signál bezdrátového čidla během několika vteřin.

Potom, co bude spojení navázáno, umístěte čidlo ven na suché stinné místo.

jak SYNCHRONIZOVAT hlavní jednotku s dalšími venkovními čidly

1. Stiskněte tlačítko + / CHANNEL na zadní straně hlavní jednotky, Ukazatel CH2 se objeví nad ukazatelem hodnoty teploty a vlhkosti.

2. Stiskněte a přidržte tlačítko + / CHANNEL dokud se ukazatel nerozbliká- stanice vyhledává signál dalšího venkovního čidla na  kanálu 2.

3. Vysuňte dvířka na zadní straně bezdrátového čidla, přepněte posuvný přepínač do prostřední pozice označené číslem 2 a vložte 2 x AAA alkalickou baterii do prostoru pro baterie (dbejte na dodržení naznačené + / - polarity). Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

4. Venkovní teplota a vlhkost naměřená druhým čidlem se zobrazí na displeji společně s ukazatelem  CH2 do několika vteřin. Pokud se údaje neobjeví, jednou stiskněte tlačítko RESET na přední straně druhého čidla .

5. Pro synchronizaci hlavní jednotky s třetím venkovním čidlem. Opakujte proceduru jako pro druhé čidlo, pouze vyberte CH3 na hlavní jednotce a posuvný přepínač třetího čidla přepněte do polohy 3

Poznámky:

Nezapomínejte že dosah signálu je maximálně 30m v otevřeném prostoru bez překážek. Každá překážka (střecha, zdi, podlahy, stropy, silné stromy,…) může zkrátit dosah signálu až o polovinu.

Venkovní čidlo lze přidělat pomocí držáku dvěma způsoby: přidělejte držák na spodní stranu čidla pro postavení nebo na zadní stranu pro pověšení.

PŘÍJEM A UKAZATEL SIGNÁLU DCF

Po zapnutí začne přístroj automaticky vyhledávat signál DCF. Symbol   se rozbliká na displeji.

Slabý nebo žádný DCF signál   	(  symbol   bliká)

Navazování spojení DCF  		(  symbol   bliká)

Úspěšné navázání spojení    	   	(  symbol   se ustálí)

Selhání přijmu 		   	(  symbol   zmizí )

Poznámka: Během vyhledávání signálu DCF jsou všechna tlačítka, kromě  snooze/light, vyřazena z provozu.

PŘÍJEM DCF SIGNÁLU S ÚDAJEM O ČASE

Po přijetí DCF signálu, meteostanice automaticky aktualizuje údaj o správném čase. Tato aktualizace probíhá každou noc v časech 1:00,  2:00,  3:00, 4: 00 atd. Pokud se podaří spojení navázat například v 3:00, další pokus o aktualizaci započne až další den v 1: 00.

Pro ruční vyhledávání signálu DCF, stiskněte a přidržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 vteřin. Pro ukončení ručního vyhledávání stiskněte a přidržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 vteřin.

NASTAVENÍ DATA, DALŠÍHO ČASOVÉHO PÁSMA, 12/24 HODINOVÝ REŽIM ČASU, ČASU

1. Stiskněte a přidržte tlačítka SET / ALM SET po dobu 2 vteřin, zobrazení času se změní na rok 2010 a rozbliká se Yr.

Tiskněte tlačítka + / - pro nastavení požadovaného roku.

2. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET,  číslice pro hodnotu měsíc se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadovaného měsíce.

3. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro hodnotu datum se rozbliká. Tiskněte tlačítkas +/- pro nastavení požadovaného data. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET, číslice pro časové pásmo “00” se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro výběr požadovaného časového pásma :

“00” = GMT +1 hodina (např. Německo)

“01” = GMT +2 hodina (např. Finsko)

“-01” = GMT 00 hodina (např. Velká Británie)

4. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se rozbliká “24Hr“. Tiskněte tlačítka +/-  pro výběr 12 nebo 24 hodinového formátu času. Pokud zvolíte 12-ti hodinový čas, ukazatel AM / PM (dopolední/odpolední čas) se zobrazí na displeji.

5. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice hodina se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro výběr požadované hodiny.

6. . Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice minuta se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro výběr požadované minuta.

7. Stiskněte tlačítko SET / ALM SET pro ukončení nastavení, nastavení lze ukončit také automaticky pokud 15 vteřin nestisknete žádná tlačítka.

NASTAVENÍ BUDÍKU

- Jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se objeví čas buzení “6:00” a “A1”. Potom stiskněte a přidržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 vteřin, číslice pro hodinu buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadované hodiny buzení.

2. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro minutu buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadované minuty buzení.

3. Znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, ukazatel dne v týdnu “MON”(pondělí) až “SUN”(neděle) se rozbliká, tiskněte tlačítka  +/- pro výběr:

| MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | Budík pro každý den od pondělí do neděle |
| --- | --- |
| MON(po),TUE(út),WED(st),THU(čt), FRI(pá) | Budík pro pracovní dny |
| SAT (sobota), SUN (neděle) | Budík pouze o víkendu |

- Přístroj ukončí nastavení budíku automaticky pokud po dobu 15 vteřin nestisknete žádná tlačítka.

- Pro nastavení budíku2 (A2), stiskněte tlačítko SET / ALM SET dokud se na displeji neobjeví “6:00” a“A2”. Potom opakujte stejný postup jako při nastavení budíku1.

VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ BUDÍKU

Jednoduše stiskněte tlačítko ALM On-Off pro vypnutí/zapnutí budíku1 a/nebo budíku2.

Pokud je budík1 (A1) aktivní,  1 svítí na displeji. Pokud je budík2 (A2) aktivní,  2 svítí na displeji.

FUNKCE OPAKOVANÉ BUZENÍ (SNOOZE)

Když nastane čas nastavený na budíku, rozezní s zvuková signalizace.  Symbol budíku  1 nebo   2 se rozbliká.

1) Jednou stiskněte SNOOZE / LIGHT pro dočasné vypnutí zvukové signalizace,  1 nebo  2 bude stále blikat. Zvuková signalizace se za 5 minut znovu rozezní.

2) Pro úplné vypnutí zvukové signalizace jednou stiskněte tlačítko ALM On/Off, zvuková signalizace ustane a  1 nebo  2 přestane blikat, zvuková signalizace se znovu rozezní až další den v přednastaveném čase buzení.

Doba trvání zvukové signalizace: 2 minuty

OSVĚTLENÍ DISPLEJE

Jednou stiskněte tlačítko SNOOZE / LIGHT, LCD displej bude osvícen na dobu přibližně 5 vteřin a potom se osvětlení automaticky vypne.

VÝBĚR JEDNOTEK ZOBRAZENÍ TEPLOTY (°C NEBO °F)

Stiskněte tlačítko WAVE / – (°C/°F) pro výběr jednotek °C nebo °F.

SYMBOLY PŘEDPOVĚDI POČASÍ A UKAZATEL TLAKOVÉ TENDENCE

Meteostanice má zabudovaný barometrický senzor, který monitoruje změny tlaku vzduchu. Než začne stanice předpovídat počasí, musí nasbírat potřebné množství informací o tlaku vzduchu, což trvá přibližně 24 hodin. Potom začne předpovídat počasí na dalších 12-24 hodin.

SYMBOLY PŘEDPOVĚDI POČASÍ

Stanice rozlišuje 5 typů počasí a zobrazuje 5 různých symbolů:

| SLUNEČNO |  |
| --- | --- |
| POLOJASNO |  |
| ZATAŽENO |  |
| DÉŠŤ |  |
| BOUŘKA |  |
| MRÁZ | Symbol mráz se zobrazí na displeji, pokud venkovní teplota klesne pod +3°C |

UKAZATEL TLAKOVÉ TENDENCE

tlak vzduch stoupá, očekáváme zlepšení počasí.

tlak vzduchu klesá, očekáváme zhoršení počasí.

tlak vzduchu se nemění, nebude se měnit ani počasí

SLOUPCOVÝ DIAGRAM  HISTORIE TLAKU VZDUCHU

- Sloupcový diagram ukazuje historii tlaku vzduchu za posledních  12 hodin v 6 krocích: 0h, -1h, -2h, -3h, -6h a -12h.

- “0h” znázorňuje aktuální celou hodinu.

- Sloupce znázorňují hodnotu “hPa” v daný čas.

- Pokud příčky sloupců stoupají, znamená to, že můžeme, na základě stoupajícího tlaku, očekávat zlepšení počasí.

- pokud příčky sloupců klesají, znamená to, že od toho momentu (“0h”) můžeme očekávat zhoršení počasí.

Upozornění: Přesun stanice z jednoho patra do druhého patra budovy může ovlivnit přesnost měření. Stanice by měla po celou dobu pracovat ve stejné nadmořské výšce. Pokud se rozhodnete stanici přemístit, potrvá to dalších 12-24 hodin než se měření stabilizuje a bude opět přesné.

Stanice předpovídá počasí na dalších 12 až 24 hodin, což znamená že počasí zobrazované stanicí nemusí odpovídat situaci za oknem.

UKAZATELE TEPLOTY A VLHKOSTI

Se zobrazí pokud je aktuální teplota/ vlhkost o 1°C nebo 5% vyšší než poslední měření

Se zobrazí pokud je aktuální teplota/ vlhkost o 1°C nebo 5% nižší než poslední měření

Se zobrazí pokud je aktuální teplota/ vlhkost v rámci +/-1°C nebo +/-5% od posledního měření

MAXIMÁLNÍ-MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ-VNĚJŠÍ TEPLOTA, VLHKOST A TLAK VZDUCHU

Stisknete tlačítko MEM pro zobrazení záznamu maximálních vnitřních-vnějších hodnot teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MAX” se zobrazí na displeji). Znovu stiskněte tlačítko MEM pro zobrazení minimálních vnitřních a vnějších teplot, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MIN” se zobrazí na displeji).

Ve chvíli, kdy jsou minima nebo maxima zobrazeny na displeji, lze přidržet tlačítko MEM pro vynulováni paměti a stanice začne měření od minima a maxima od začátku.

ÚDAJE O VENKOVNÍ TEPLOTĚ, VLHKOSTI A TLAKU VZDUCHU SE PŘESTANOU ZOBRAZOVAT

Pokud stanice zobrazuje hodnoty venkovní teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu jako '---", spojení s venkovním čidlem bylo přerušeno nebo ztraceno. Stiskněte a přidržte tlačítko + / CHANNEL a stanice se znovu pokusí spojení s venkovním čidlem navázat. Pokud se spojení stále nedaří navázat, může to být způsobeno extrémními mrazy nebo špatným umístěním čidla. Zkoušejte čidlo přemístit na jiné místo dokud nebude signál navázán a hodnoty o teplotě vlhkosti a tlaku vzduchu zobrazeny.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Rušení jiných elektrospotřebičů nebo elektrostatické výboje mohou způsobovat, že údaje na displeji neodpovídají skutečnosti. Ostrým předmětem stiskněte tlačítko RESET, přístroj se nastaví do původního nastavení (je potřeba znovu nastavit čas, datum a budík).

| Problém | Řešení |
| --- | --- |
| Displej nefunguje | - Stiskněte tlačítko RESET na hlavní jednotce. - Vyměňte baterie v hlavní jednotce za nové. |
| Venkovní teplota a vlhkost se nezobrazují | - Stiskněte a přidržte MEM na hlavní jednotce. - Stiskněte a přidržte MEM, potom stiskněte tlačítko RESET na venkovním čidlu. - Ujistěte se zda je vybrán správný komunikační kanál (firemní nastavení je “CH1” – kanál 1) - Zkontrolujte zda po levé straně od venkovní teploty nesvítí symbol vybité baterie. Pokud ano, vyměňte baterie ve venkovním čidlu (použijte nové alkalické baterie). - Zkontrolujte zda v cestě signálu nestojí žádné zdroje rušení (jako např.: monitor, televize, sluchátka, reprobedny, …). Signál putuje v rovné lince, elektrické zdroje v této lince může způsobovat rušení signálu. |
| Teplota, vlhkost nebo tlak vzduchu neodpovídají skutečnosti | - Stiskněte RESET na hlavní jednotce. - Ujistěte se, že venkovní čidlo není vystaveno extrémnímu horku, zimě, nebo přímému slunečnímu záření. |

PÉČE A ÚDRŽBA

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vodě ani přímému slunečnímu záření.

- Vyvarujte se kontaktu přístroje s leptavými/žíravými materiály.

- Nevystavujte přístroj působení hrubé síly, prachu nebo vlhkosti.

- Nikdy neotvírejte tělo přístroje ani nemanipulujte s vnitřkem přístroje.

- Nikdy nepřipojujte adaptér s jinými vlastnostmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měřitelný rozsah teploty

Uvnitř  	od +14°F do +122°F (od -10°C do +50°C) (na displeji se zobrazí HH.H / LL.L pokud jsou naměřené hodnoty mimo měřitelný rozsah)

Venku	od -58°F do +158°F (od -50°C do +70°C) na displeji se zobrazí HH.H / LL.L pokud jsou naměřené hodnoty mimo měřitelný rozsah)

Měřitelný rozsah vlhkosti

Uvnitř			20% - 95%

Venku			20% - 95%

Nejmenší měřitelná jednotka- teplota	0.2°F / 0.1°C

Nejmenší měřitelná jednotka-  RH%	1%

Teplota & vlhkost                                      Měření probíhá každých 30 vteřin

Měřitelný rozsah tlaku vzduchu             	 od 850 hPa do 1050 hPa

Doba trvání zvukové signalizace 	 2 minuty

Pauza mezi opakovaným buzením 	 5 minut

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

| Obrázek 1: | ENGLISH | Česky |
| --- | --- | --- |
|  | Indoor temperature | Vnitřní teplota |
|  | Indoor humidity | Vnitřní vlhkost |
|  | Storm alarm icon | Nebezpečí bouře |
|  | Weather forecast | Předpověď počasí |
|  | Frost alarm icon | Nebezpečí mrazu |
|  | Outdoor temperature | Venkovní teplota |
|  | Outdoor humidity | Venkovní vlhkost |
|  | Outdoor sensor low battery icon | Slabá baterie venkovního čidla |
|  | Outdoor max-min record | Záznam venkovního max-min |
|  | Outdoor sensor channel 1/2/3 | Kanál venkovního čidla 1/2/3 |
|  | Max-min record of air pressure | Záznam max-min tlaku vzduchu |
|  | Moon phase | Měsíční fáze |
|  | 12-hour air pressure history | 12-hodinová historie tlaku vzduchu |
|  | DCF signal indicator | Ukazatel signálu DCF |
|  | Day of week | Den v týdnu |
|  | Alarm 2 icon | Symbol Budík1 |
|  | Alarm 1 icon | Symbol Budík2 |
|  | 2nd time zone | Druhé časové pásmo |
| Obrázek 2: | – (°C/°F) / WAVE | – (°C/°F) / WAVE |
|  | + / CHANNEL | + / CHANNEL (kanál) |
|  | SET / ALARM SET | SET / ALARM SET |
|  | ALARM ON/OFF | ALARM ON/OFF (budík vyp/zap) |
|  | MEMORY | MEMORY (paměť) |
|  | RESET | Reset |
|  | BATTERY COVER | Dvířka prostoru pro baterie |
|  | SNOOZE / LIGHT | SNOOZE / LIGHT (opakování/světlo) |
| Figure 3: | HOLDER | Držák |
|  | RESET | RESET |
|  | LED | LED dioda |
|  | CHANNEL 1 | CHANNEL 1 (kanál1) |
|  | CHANNEL 2 | CHANNEL 2 (kanál2) |
|  | CHANNEL 3 | CHANNEL 3 (kanál3) |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Vložte 2ks AAA baterií |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTER | Venkovní čidlo- vysílá údaje o teplotě a vlhkosti |