(CZ) Návod na používání rádiem řízených nástěnných hodin JVD RH97

Přístroj přijímá radio-signál DCF, na frekvenci 77,5 kHz

- Začínáme

Vložte baterie do prostoru pro baterie, potom začnou hodiny automaticky vyhledávat signál DCF

- Příjem signálu DCF

- Automaticky:  Aktivuje se vložením baterií a opakuje se 6x denně

- Ručně:  Pokus o přijetí DCF signálu lze vyvolat přidržením tlačítka WAVE na dobu 3 vteřin

Ručky se přesunou do polohy 12hodin a hodiny zahájí vyhledávání signálu. Po úspěšném přijetí signálu se ručky sami nastaví správný čas. Celá procedura trvá 3-10 minut. Pokud vyhledávání selže ručky se po 10 minutách rozejdou z pozice 12hodin.

- Vnitřní synchronizace

Potom co se hodiny sami nastaví pomocí signálu DCF, čas je pak dále dopočítáván pomocí elektroniky uvnitř strojku hodin a ověřován pomocí signálu DCF.

- Ruční nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítko SET po dobu 3 vteřiny pro zahájení ručního nastavení. Stisknutím tlačítka SET budete posunovat minutovou ručku vpřed. Pokud stisknete tlačítko SET na dobu kratší než jedna vteřina (jednorázové stisknutí) posunete tak sekundovou ručku o jednu minutu vpřed. Režim ručního nastavení se automaticky vypne pokud nestisknete tlačítko Set po dobu 6 vteřin.

- Reset

Velmi zřídka se stane, že hodiny přestanou reagovat na stisk tlačítek. V takovém případě stiskněte tlačítko RESET na zadní straně hodin.

Poznámka: *Baterie vyměňte minimálně jednou za rok pro zachování přesnosti chodu hodin.

*Pokud víte, že hodiny nebudete delší dobu používat, vyndejte baterie

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a

s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

(SK) Návod na používanie rádiom riadených nástenných hodín JVD RH97

Prístroj prijíma rádio-signál DCF, na frekvencii 77,5 kHz

- Začíname

Vložte batérie do priestoru pre batérie, potom začnú hodiny automaticky vyhľadávať signál DCF

- Príjem signálu DCF

- Automaticky:  Aktivuje sa vložením batérií a opakuje sa 6x denne

- Ručne:  Pokus o prijatie DCF signálu je možné vyvolať pridržaním tlačítka WAVE na dobu 3 sekúnd

Ručičky sa presunú do polohy 12hodín a hodiny začnú vyhľadávanie signálu. Po úspešnom prijatí signálu sa ručičky sami nastavia na správny čas. Celá procedúra trvá 3-10 minút. Ak vyhľadávanie zlyhá ručičky sa po 10 minútach rozídu z pozície 12hodín.

- Vnútorná synchronizácia

Potom čo sa hodiny sami nastavia pomocou signálu DCF, čas je potom ďalej dopočítavaný pomocou elektroniky vo vnútri strojčeka hodín a overovaný pomocou signálu DCF.

- Ručné nastavenie času

Stlačte a pridržte tlačítko SET po dobu 3 sekúnd pre zahájenie ručného nastavenia. Stlačením tlačítka SET budete posunovať minútovou ručičkou vpred. Ak stlačíte tlačítko SET na dobu kratšiu než jedna sekunda (jednorázové stlačenie) posuniete tak sekundovú ručičku o jednu minútu vpred. Režim ručného nastavenia sa automaticky vypne ak nestlačíte tlačítko Set po dobu 6 sekúnd.

- Reset

Veľmi zriedka sa stane, že hodiny prestanú reagovať na stlačenie tlačidiel. V takom prípade stlačte tlačítko RESET na zadnej strane hodín.

Poznámka: *Batérie vymeňte minimálne jedenkrát za rok pre zachovanie presnosti chodu hodín.

*Ak viete, že hodiny nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batérie

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.  týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode s základnými

požiadavkami a   s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194

913 05

www.vlahova.cz

§

(PL) Instrukcja obsługi sterowanego radiem zegara ściennego JVD RH97

(Urządzenie odbiera sygnał radiowy na częstotliwości 77,5 kHz)

- Uruchamianie

Po włożeniu baterii do pojemnika baterii , zegar  automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału synchronizującego DCF77.

- Odbiór sygnału DCF77

- Automatyczny:  Aktywizacja następuje przez włożenie baterii, po czym procedura powtarza się 6 razy dziennie.

- Manualny:  Próba odebrania sygnału DCF następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku WAVE.

Wskazówki przesuną się do położenia godziny 12, a zegar rozpocznie wyszukiwanie sygnału synchronizującego. Po udanym odebraniu sygnału, wskazówki przesuną się na właściwą godzinę. Cała procedura trwa ok. 3-10 minut. W przypadku niepowodzenia próby wskazówki po 10 minutach rozejdą się z godziny 12.

- Synchronizacja wewnętrzna

Po automatycznym nastawieniu dokładnego czasu przez sygnał radiowy, zegar swym wewnętrznym mechanizmem  odmierza dalej czas, który okresowo jest korygowany kolejnymi sygnałami DCF.

- Ręczne nastawianie czasu

Ręczne nastawianie czasu inicjuje się przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku SET. Naciskaniem tego przycisku przesuwa się do przodu wskazówkę minutową. Naciśnięcie  przez czas krótszy od jednej sekundy (pojedyncze przyciśnięcie) przesunie wskazówkę minutową o jedną minutę. Tryb ręcznego nastawiania ulegnie automatycznemu wyłączeniu gdy przycisk SET nie zostanie naciśnięty przez okres 6 sekund.

- Resetowanie

Bardzo rzadko, ale staje się, że zegar przestaje reagować na naciskanie przycisków. Należy wówczas nacisnąć przycisk RESET z tyłu zegara.

Uwaga: *Dla utrzymania dokładności chodu zegara należy wymieniać baterie co najmniej raz w roku.

*Jeśli zegar nie ma być przez dłuższy czas używany, należy z niego wyjąć baterie

Importer Jasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia dyrektywy 1999/5/ Unii Europejskiej

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz