(CZ) NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Blahopřejeme k výběru této krystalové meteostanice JVD system s 3D symboly počasí.  Tento jedinečný výrobek byl navržen ke každodennímu použití doma nebo například v kanceláři. Abyste lépe pochopili jeho funkce a dokázali jej používat co možná nejlépe, prosím prostudujte pozorně tento návod na jeho používání.

Napájení

Adapter elektrické sítě

Adapter, který s meteostanicí dodáváme, je vhodný používat síti s parametry: 240V, 50/ 60Hz.

Pozor:

- Adapter, který s meteostanicí dodáváme, používejte pouze s touto meteostanicí. Nepoužívejte ho s jinými elektrospotřebiči.

- Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte ho od elektrické sítě.

- Pokud přístroj neodpojíte od elektrické sítě, bude stále pod napětím (i když je vypnutý).

- Pokud se objeví potíže, odpojte přístroj od elektrické sítě.

- Adapter elektrické sítě nesmí být vystaven vlivům vlhkosti ani vodě. V jeho blízkosti nemějte například vázu ani jiné předměty s vodou.

-    Nezakrývejte přístroj tiskovinami, ubrusy, oblečením a podobně.

-    Na přístroj neumisťujte předměty s otevřeným ohněm (svíčka).

-    Nezapomínejte na ekologickou likvidaci vybitých baterií.

Silný elektrostatický výboj může způsobit chyby ve funkcích přístroje. Pokud se tak stane, přístroj resetujte (postup najdete v tomto návodu.

FUNKCE

Tato meteorologická stanice měří teplotu svého okolí a změny atmosferického tlaku, které využívá k předpovědi počasí. Navíc používá bezdrátovou technologii (na radio frekvenci  433MHz) a komunikuje tak s venkovními čidly (maximálně 3) pomocí kterých měří venkovní teplotu. Naměřené údaje jsou průběžně aktualizovány a zobrazovány na  LCD displeji.

VLASTNOSTI: HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Symboly předpovědi počasí

Přístroj rozeznává 4 druhy počasí: slunečno, polojasno, zataženo a déšť.

2. Osvětlení krystalů

Pokud je osvětlení krystalů zapnuto (ON), odpovídající krystal se na 18 vteřin rozsvítí, aby ukázal aktuální počasí.

3. Příjem radiosignálu

Když se na displeji objeví symbol, znamená to, že přístroj úspěšně navázal spojení a přijal signál DCF.

4. Hodiny a datum

Přístroj zobrazuje správný čas a datum.

5. Budík

Přistroj je vybaven dvěma budíky (lze nastavit dva nezávislé časy buzení).

6. Teplota

Zobrazuje vnitřní a venkovní teplotu (možno zvolit ˚C/˚F).

7. Paměť teploměru

Uchovává údaj o minimální a maximální teplotě v paměti přístroje.

8. Více kanálů

Venkovní teplotu lze měřit maximálně 3 nezávislými čidly.

9. Ukazatel slabé baterie

Váš upozorní, že jsou slabé baterie a zobrazované údaje mohou být nepřesné.

10. Funkce Snooze (opakované buzení)

Umožňuje přispat si ještě několik minut po prvním buzení.

OVLÁDACÍ PRVKY

Zadní pohled- Popis tlačítek zleva

1. Tlačítko Clock (hodiny)

(a) Když je na displeji čas, stiskněte tlačítko CLOCK (při pohlede zezadu úplně vlevo) pro zobrazení dne v týdnu, data, budíku1 a budíku2.

(b) Když je na displeji čas, přidržte tlačítko po dobu 2 vteřiny pro nastavení hodin, data a jazyka.

(c) Když je zapnutý budík (symbol budíku bliká na displeji), přidržte tlačítko na 2 vteřiny pro nastavení budíku1 nebo budíku2.

(d) Stiskněte tlačítko v režimu nastavení pro potvrzení nastavených hodnot a ukončení nastavení.

2. Tlačítko C˚/F˚

(a) Když je na displeji čas, stiskněte tlačítko °C/°F pro přepnutí mezi jednotkami měření (°C nebo °F)

(b) Když je na displeji čas, přidržte tlačítko °C/°F po dobu 2 vteřin pro zahájení nastavení osvětlení.

3. Tlačítko [▲]

(a) Slouží k navýšení hodnoty při nastavování.

4. Tlačítko [▼]

(a) Slouží ke snížení hodnoty při nastavování.

(b) V režimu budík slouží k zapnutí a vypnutí budíku.

5. Tlačítko Memory (paměť)

(a) Stiskněte pro vyvolání MAX a MIN teploty.

(b) Při zobrazení Max/Min teplot přidržte toto tlačítko na 2 vteřiny pro vymazání hodnot z paměti.

6. Tlačítko Channel (kanál)

(a) Když je na displeji čas, tiskněte toto tlačítko pro prohlížení teplotních údajů jednotlivých čidel: vnitřní →kanál1→ kanál2→ kanál3→ Automatické střídání kanálů  vnitřní

(b) Při vyhledávání čidel slouží toto tlačítko k ukončení vyhledávání, přidržte toto tlačítko na 2 vteřiny pro ukončení vyhledávání.

(c) Když je na displeji čas, přidržte toto tlačítko na 2 vteřiny pro vstup do režimu vyhledávání čidel.

7. Posuvný přepínač Illumination (osvětlení)

(a) Přepněte do jedné ze tří poloh: OFF (vypnuto), AUTO(automaticky) a ON (zapnuto).

8. Posuvný přepínač podsvícení LCD displeje

(a) Přepněte do jedné ze tří poloh: OFF (vypnuto), DIM (slabě) a BRIGHT (silně).

9. Tlačítko RESET

(a) Stiskněte pro obnovení původního nastavení (od výrobce)

10. Tlačítko lIGHT & SNOOZE (osvětlení a opakované buzení)

(a) Stiskněte pro zapnutí osvětlení (displej i krystaly).

(b) Stiskněte při zvukové signalizaci budíku pro její dočasné přerušení.

ZAČÍNÁME

Tato meteostanice byla navržena tak, aby její ovládání bylo co možná nejjednodušší. Nejlepší je dodržet následující kroky a jejich pořadí.

- ADAPTEREM PŘIPOJTE HLAVNÍ JEDNOTKU K ELEKTRICKÉ SÍTI NEBO VLOŽTE BATERIE. AŽ POTOM VLOŽTE BATERIE DO ČIDEL.

- HLAVNÍ JEDNOTKU NELZE RUČNĚ NASTAVOVAT DŘÍVE, NEŽ BUDE ÚSPĚŠNĚ NAVÁZÁNO BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ S ČIDLY.

- ROZMISTĚTE BEZDRÁTOVÁ VENKOVNÍ ČIDLA A HLAVNÍ JEDNOTKU V RÁMCI DOSAHU SIGNÁLU.

Poznámka: Přesto, že jsou venkovní bezdrátová čidla voděvzdorná, umístěte je na suchém místě a do stínu.

JAK VLOŽIT BATERIE DO HLAVNÍ JEDNOTKY

- Otevřete prostor pro baterie (stiskněte poutko na dvířkách prostoru pro baterie a dvířka vyndejte).

- Do prostoru pro baterie vložte 4 AA (tužkové) baterie podle naznačené +/- polarity.

- Prostor pro baterie uzavřete.

Poznámka: Pokud se v levém dolním rohu displeje objeví ukazatel slabé baterie, vyměnte baterie.

SPOJENÍ BEZDRÁTOVÉHO ČIDLA S HLAVNÍ JEDNOTKOU

- Nejprve připojte adapter elektrické sítě k hlavní jednotce nebo do ni vložte 4 AA (tužkové baterie), Ukazatel teploty - - se rozbliká, když vyberete kanál1/2/3, symbol vlny bude po dobu dvou minut blikat na displeji na znamení, že navazuje spojení.  Vložte 2 AA (tužkové) baterie do čidla. LED dioda se rozbliká (blikne jednou za 2 vteřiny).

- V době, kdy LED dioda čidla bliká, stiskněte tlačítko Channel pro změnu kanálu (při prvním stisknutí se změní kanál z 1. Na 2., při druhém stisknutí se změní z 2. Na 3.).

Poznámka:

Pokud bude přístroj 10 vteřin v klidu (nestisknete žádná tlačítka), nastavování kanálu se automaticky ukončí.

AUTOMETICKÉ STŘÍDÁNÍ KANÁLŮ

Přístroj je vybaven funkcí automatického střídání. Pokud je funkce aktivní. Přístroj bude na displeji samovolně střídat údaje jednotlivých kanálů (každý bude na displeji 6 vteřin).

1. Pro zobrazení teploty na konkrétním kanálu krátce tiskněte tlačítko CHANNEL dokud se na displeji neobjeví číslo vámi požadovaného kanálu.

- 2. Když je na displeji kanál 3, stisknutím tlačítka CHANNEL spustíte funkci automatického střídání.

DCF -77 RADIEM ŘÍZENÉ HODINY

Hodiny přijímají signál z Německého institutu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak přesně, že průměrná odchylka je menší než jedna vteřina za každé 2 miliony let. PTB průběžně přenáší údaj o čase z Mainflingenu, poblíž Frankfurtu, přes signál DCF-77 (77,5 kHz). Přenosová vzdálenost signálu je 2000 km, což znamená, že většina západní a střední Evropy je tímto signálem pokryta.

Některé vlivy dokážou kvalitu radio signálu negativně ovlivnit. Například: Počítačové monitory nebo jiná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká přenosová vzdálenost, špatné počasí atd.  Uživatel by toto měl mít na paměti a umístit čidlo co možná nejdále od kovových předmětů a namířit ho čelem směr Frankfurt. Více informací o DCF 77 naleznete na www.ptb.de

NASTAVENÍ ČASU, DATA A JAZYKA

- Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK po dobu 2 vteřin pro zahájení nastavení hodin. Číslice 24 se rozbliká na displeji.

2. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr 2Hod/24hod formátu času, stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

3. Číslice hodina se rozbliká. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení požadované hodiny. Přidržte tlačítko pro urychlení funkce. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

4. Číslice minuta se rozbliká. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení požadované minuty. Přidržte tlačítko pro urychlení funkce. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

5. Číslice rok se rozbliká. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení požadovaného roku. Přidržte tlačítko pro urychlení funkce. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

6. Písmena ‘D’(den v měsíci) a ‘M’(měsíc) se rozblikají. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení pořadí zobrazení D M (Den Měsíc) nebo M D (Měsíc Den). Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

7. Číslice ‘Měsíc’ se rozbliká. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení požadovaného měsíce. Přidržte tlačítko pro urychlení funkce. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení. Při nastavení dne v měsíci postupujte stejně.

8. Písmeno ‘E’ se rozbliká na displeji. Tiskněte tlačítko[▲] nebo [▼] pro přepnutí do požadovaného jazyka: English (anglicky), German (německy), French (francouzsky), Spanish (španělsky) a Italian (italsky) (viz tabulka 1). Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

Poznámka:

1. Den v týdnu je vypočítáván automaticky.

2. Pokud během nastavování necháte přístroj v klidu (10 vteřin nestisknete žádná tlačítka ani jiné ovládací prvky), nastavení se uloží a ukončí.

## Tabulka 1

JAZYK

Angličtina   Němčina     Francouzština  Španělština  Italština

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

NASTAVENÍ/ VYPNUTÍ RADIEM ŘÍZENÉHO ČASU

- Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK po dobu 2 vteřiny pro vstup do na stavení rádiem řízených hodin (RCC), a symbol vysílače zapnuto onse rozbliká na displeji.

- Tiskněte tlačítka [▲] nebo [▼] pro vypnutí (OFF) nebo zapnutí (RCC) , odpovýdajíci symbol onnebo OFF  se rozbliká na displeji.

- Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

Poznámka:

Pokud během nastavování necháte přístroj v klidu (10 vteřin nestisknete žádná tlačítka ani jiné ovládací prvky), nastavení se uloží a ukončí.

NASTAVENÍ BUDÍKU

- Za běžného provozu (čas na displeji) stiskněte tlačítko CLOCK pro přepnutí z času na čas buzení. (Symbol budíku se objeví na displeji).

- Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK po dobu 2 vteřin pro zahájení nastavení budíku.

- Číslice hodina se rozbliká. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení požadované hodiny. Přidržte tlačítko pro urychlení funkce. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

- Číslice minuta se rozbliká. Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení požadované minuty. Přidržte tlačítko pro urychlení funkce. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

NASTAVENÍ OSVĚTLENÍ KRYSTALŮ

- Stiskněte a přidržte tlačítko °C/°F po dobu 2 vteřin, hodnota délky trvání osvětlení krystalů se rozbliká.

- Tiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr doby trvání osvětlení (5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut nebo 60 minut).

- ‘ON’ se rozbliká na displeji. Stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro vypnutí (off) nebo zapnutí (on) funkce. Stiskněte tlačítko °C/°F pro potvrzení nastavení.

SPECIFIKACE

Hlavní jednotka

Měřitelní teplotní rozsah uvnitř     :  od -10°C do +60.0°C (14°F to 140.0°F)

Pracoví teplota                  	        :  od 0°C do +50.0°C (od 32.0°F do 122.0°F)

Rozlišení teploměru         	        :  0.1°C (0.2°F)

Měřitelní teplotní rozsah venku     : od -20.0°C do +60.0°C (od -4.0°F do 140.0°F)

Rozlišení teploměru	                    :	 0.1°C (0.2°F)

Baterie                                            :  4x AA (tužkové) 1.5V alkalické baterie

Bezdrátové čidlo

Měřitelný teplotní rozsah     : od -20.0°C do +60.0°C (od -4.0°F do 140.0°F)

Pracoví teplota                     : od -10.0°C do +50.0°C (od 14.0°F do 122.0°F)

Rozlišení teploměru             : 0.1°C (0.2°F)

Frekvence radio spojení       : 433 MHz

Aktualizace měření teploty  : po 60 - 75 vteřinách

Baterie                                  : 2x AAA (mikrotužkové) 1.5V alkalické baterie

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

(SK) NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Blahoželáme  k výberu tejto kryštálovej meteostanice JVD system s 3D symbolmi počasia.  Tento jedinečný výrobok bol navrhnutý ku každodennému použitiu doma alebo napríklad v kancelárii. Aby ste lepšie pochopili jeho funkcie a dokázali ho používať čo možno najlepšie, prosím prečítajte si pozorne tento návod na jeho používanie.

Napájanie

Adaptér elektrickej siete

Adaptér, ktorý s meteostanicou dodávame, je vhodný používať sieti s parametrami: 240V, 50/ 60Hz.

Pozor:

- Adaptér, ktorý s meteostanicou dodávame, používajte iba s touto meteostanicou. Nepoužívajte ho s inými elektrospotrebičmi.

- Ak viete, že prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej siete.

- Ak prístroj neodpojíte od elektrickej siete, bude stále pod napätím (i keď je vypnutý).

- Ak sa objavia problémy, odpojte prístroj od elektrickej siete.

- Adaptér elektrickej siete nesmie byť vystavený vlhkosti ani vode. V jeho blízkosti nemajte napríklad vázu ani iné predmety s vodou.

-    Nezakrývajte prístroj novinami, obrusmi, oblečením a podobne.

-    Na prístroj neumiestňujte predmety s otvoreným ohňom (sviečka).

-    Nezabúdajte na ekologickú likvidáciu vybitých batérii.

Silný elektrostatický výboj môže spôsobiť chyby vo funkciách prístroja. Ak sa tak stane, prístroj resetujte (postup nájdete v tomto návode).

FUNKCIE

Táto meteorologická stanice meria teplotu svojho okolia a zmeny atmosferického tlaku, ktoré využíva k predpovedi počasia. Naviac používa bezdrôtovú technológiu (na rádio frekvenciu  433MHz) a komunikuje tak s vonkajšími senzormi (maximálne 3) pomocou ktorých meria vonkajšiu teplotu. Namerané údaje sú priebežne aktualizované a zobrazované na  LCD displeji.

VLASTNOSTI: HLAVNÁ JEDNOTKA

1. Symboly predpovedi počasia

Prístroj rozoznáva 4 druhy počasia: slnečno, polojasno, zamračené a dážď.

2. Osvetlenie kryštálov

Ak je osvetlenie kryštálov zapnuté (ON), zodpovedajúci kryštál sa na 18 sekúnd rozsvieti, aby ukázal aktuálne počasie.

3. Príjem rádio-signálu

Keď sa na displeji objaví symbol, znamená to, že prístroj úspešne naviazal spojenie a prijal signál DCF.

4. Hodiny a dátum

Prístroj zobrazuje správny čas a dátum.

5. Budík

Prístroj je vybavený dvoma budíkmi (je možné nastaviť dva nezávislé časy budenia).

6. Teplota

Zobrazuje vnútornú a vonkajšiu teplotu (možno zvoliť ˚C/˚F).

7. Pamäť teplomera

Uchováva údaj o minimálnej a maximálnej teplote v pamäti prístroja.

8. Viac kanálov

Vonkajšiu teplotu možno merať maximálne 3 nezávislými senzormi.

9. Ukazovateľ slabej batérie

Vás upozorní, že sú slabé batérie a zobrazované údaje môžu byť nepresné.

10. Funkcia Snooze (opakované budenie)

Umožňuje prispať si ešte niekoľko minút po prvom budení.

OVLÁDACIE PRVKY

Zadný pohľad- Popis tlačítiek zľava

1. Tlačítko Clock (hodiny)

(a) Keď je na displeji čas, stlačte tlačítko CLOCK (pri pohľade zozadu úplne vľavo) pre zobrazenie dňa v týždni, dátum, budíka 1 a budíka 2.

(b) Keď je na displeji čas, pridržte tlačítko po dobu 2 sekúnd pre nastavenie hodín, dátumu a jazyka.

(c) Keď je zapnutý budík (symbol budíku bliká na displeji), pridržte tlačítko na 2 sekundy pre nastavenie budíka 1 alebo budíka 2.

(d) Stlačte tlačítko v režime nastavenia pre potvrdenie nastavených hodnôt a ukončenie nastavovania.

2. Tlačítko C˚/F˚

(a) Keď je na displeji čas, stlačte tlačítko °C/°F pre prepnutie medzi jednotkami merania (°C alebo °F)

(b) Keď je na displeji čas, pridržte tlačítko °C/°F po dobu 2 sekúnd pre zahájenie nastavenia osvetlenia.

3. Tlačítko [▲]

(a) Slúži k navýšeniu hodnoty pri nastavovaní.

4. Tlačítko [▼]

(a) Slúži k zníženiu hodnoty pri nastavovaní.

(b) V režime budík slúži k zapnutiu a vypnutiu budíka.

5. Tlačítko Memory (pamäť)

(a) Stlačte pre vyvolanie MAX a MIN teploty.

(b) Pre zobrazenie Max/Min teplôt pridržte toto tlačítko na 2 sekundy pre vymazanie hodnôt z pamäte.

6. Tlačítko Channel (kanál)

(a) Keď je na displeji čas, stlačte toto tlačítko pre prehliadanie teplotných údajov jednotlivých senzorov: vnútorné →kanál 1→ kanál 2→ kanál 3→ Automatické striedanie kanálov  vnútorné

(b) Pri vyhľadávaní senzorov slúži toto tlačítko k ukončeniu vyhľadávania, pridržte toto tlačítko na 2 sekundy pre ukončenie vyhľadávania.

(c) Keď je na displeji čas, pridržte toto tlačítko na 2 sekundy pre vstup do režimu vyhľadávania senzorov.

7. Posuvný prepínač Illumination (osvetlenie)

(a) Prepnite do jednej z troch polôh: OFF(vypnuté), AUTO(automatické) a ON (zapnuté).

8. Posuvný prepínač podsvietenia LCD displeja

(a) Prepnite do jednej z troch polôh: OFF (vypnuté), DIM (slabé) a BRIGHT (silné).

9. Tlačítko RESET

(a) Stlačte pre obnovenie pôvodného nastavenia (od výrobcu)

10. Tlačítko lIGHT & SNOOZE (osvetlenie a opakované budenie)

(a) Stlačte pre zapnutie osvetlenia (displej i kryštály).

(b) Stlačte pri zvukovej signalizácii budíka pre jej dočasné prerušenie.

ZAČÍNAME

Táto meteostanica bola navrhnutá tak, aby jej ovládanie bolo čo možno najjednoduchšie. Najlepšie je dodržať nasledujúce kroky a ich poradie.

- ADAPTÉROM PRIPOJTE HLAVNÚ JEDNOTKU K ELEKTRICKEJ SIETI ALEBO VLOŽTE BATÉRIE. AŽ POTOM VLOŽTE BATÉRIE DO SENZOROV.

- HLAVNÚ JEDNOTKU NIE JE MOŽNÉ RUČNE NASTAVOVAŤ SKÔR, AKO BUDE ÚSPEŠNE NAVIAZANÉ BEZDRÔTOVÉ SPOJENIE SO SENZOROM.

- ROZMIESTNITE BEZDRÔTOVÉ VONKAJŠIE SENZORY A HLAVNÚ JEDNOTKU V RÁMCI DOSAHU SIGNÁLU.

Poznámka: Napriek tomu, že sú vonkajšie bezdrôtové senzory vodeodolné, umiestnite   ich na suchom mieste a do tieňa.

AKO VLOŽIŤ BATÉRIE DO HLAVNEJ JEDNOTKY

- Otvorte priestor pre batérie (stlačte pútko na dvierkach priestoru pre batérie a dvierka vytiahnite).

- Do priestoru pre batérie vložte 4 AA (tužkové) batérie podľa naznačenej +/- polarity.

- Priestor pre batérie zatvorte.

Poznámka: Ak sa v ľavom dolnom rohu displeja objaví ukazovateľ slabej batérie, vymeňte batérie.

SPOJENIE BEZDRÔTOVÉHO ČIDLA S HLAVNOU JEDNOTKOU

- Najprv pripojte adaptér elektrickej siete k hlavnej jednotke alebo do nej vložte 4 AA (tužkové batérie), Ukazovateľ teploty - - sa rozbliká, keď vyberte kanál 1/2/3, symbol vlny bude po dobu dvoch minút blikať na displeji na znamenie, že naväzuje spojenie.  Vložte 2 AA (tužkové) batérie do čidla. LED dióda sa rozbliká (blikne raz za 2 sekundy).

- V dobe, kedy LED dióda senzora bliká, stlačte tlačítko Channel pre zmenu kanála (pri prvom stlačení sa zmení kanál z 1. na 2., pri druhom stlačení sa zmení z 2. na 3.).

Poznámka:

Ak bude prístroj 10 sekúnd v kľude (nestlačíte žiadne tlačítko), nastavovanie kanála sa automaticky ukončí.

AUTOMATICKÉ STRIEDANIE KANÁLOV

Prístroj je vybavené funkciou automatického striedania. Ak je funkcia aktívna. Prístroj bude na displeji samovoľne striedať údaje jednotlivých kanálov (každý bude na displeji 6 sekúnd).

1. Pre zobrazenie teploty na konkrétnom kanály krátko stlačte tlačítko CHANNEL kým sa na displeji neobjaví číslo vami požadovaného kanála.

2. Keď je na displeji kanál 3. stlačením tlačítka CHANNEL spustíte funkciu automatického striedania.

DCF -77 RÁDIOM RIADENÉ HODINY

Hodiny prijímajú signál z Nemeckého inštitútu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak presne, že priemerná odchýlka je menšia ako jedna sekunda za každé 2 milióny rokov. PTB prieběžne prenáša údaj o čase z Mainflingenu, blízko Frankfurtu, cez signál DCF-77 (77,5 kHz). Prenosová vzdialenosť signálu je 2000 km, čo znamená, že väčšina západnej a strednej Európy je týmto signálom pokrytá.

Niektoré vplyvy dokážu kvalitu rádio signálu negatívne ovplyvniť. Napríklad: Počítačové monitory alebo iná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká prenosová vzdialenosť, zlé počasie atď.  Užívateľ by toto mal mať na pamäti a umiestniť senzor čo možno najďalej od kovových predmetov a namieriť ho čelom smer Frankfurt. Viac informácii o DCF 77 sa dočítate na www.ptb.de

NASTAVENIE ČASU, DÁTUMU A JAZYKA

- Stlačte a pridržte tlačítko CLOCK po dobu 2 sekúnd pre zahájenie nastavenia hodín. Číslica 24 sa rozbliká na displeji.

2. Stláčajte tlačítko [▲] alebo [▼] pre výber 12Hod/24hod formátu času, stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

3. Číslica hodiny sa rozbliká. Stlačte tlačítko [▲] alebo [▼] pre nastavenie požadovanej hodiny. Pridržte tlačítko pre urýchlenie funkcie. Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

4. Číslica minúta sa rozbliká. Stlačte tlačítko [▲] alebo [▼] pre nastavenie požadovanej minúty. Pridržte tlačítko pre urýchlenie funkcie. Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

5. Číslica rok sa rozbliká. Stlačte tlačítko [▲] alebo [▼] pre nastavenie požadovaného roka. Pridržte tlačítko pre urýchlenie funkcie. Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

6. Písmená ‘D’(deň v mesiaci) a ‘M’(mesiac) sa rozblikajú. Stláčajte tlačítko [▲] alebo [▼] pre nastavenie poradia zobrazenia D M (Deň Mesiac) alebo M D (Mesiac Deň). Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

7. Číslica ‘Mesiac’ sa rozbliká. Stlačte tlačítko [▲] alebo [▼] pre nastavenie požadovaného mesiaca. Pridržte tlačítko pre urýchlenie funkcie. Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie. Pri nastavení dňa v mesiaci postupujte rovnako.

8. Písmeno ‘E’ sa rozbliká na displeji. Stláčajte tlačítko[▲] alebo [▼] pre prepnutie do požadovaného jazyka: English (anglicky), German (nemecky), French (francúzsky), Spanish (španielsky) a Italian (taliansky) (viď tabuľka 1). Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

Poznámka:

1. Deň v týždni je vypočítavaný automaticky.

2. Ak počas nastavovania necháte prístroj v kľude (10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka ani iné ovládacie prvky), nastavenie sa uloží a ukončí.

## Tabuľka 1

JAZYK

Angličtina   Nemčina     Francúzština  Španielčina  taliančina

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

NASTAVENIE/ VYPNUTIE RÁDIOM RIADENÉHO ČASU

- Stlačte a pridržte tlačítko CLOCK po dobu 2 sekúnd pre vstup do nastavenia rádiom riadených hodín (RCC), a symbol vysielača zapnutý onsa rozbliká na displeji.

- Stláčajte tlačítka [▲] alebo [▼] pre vypnutie (OFF) alebo zapnutie (ON) , zodpovedajúci symbol onalebo OFF  sa rozbliká na displeji.

- Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

Poznámka:

Ak počas nastavovania necháte prístroj v kľude (10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka ani iné ovládacie prvky), nastavenie sa uloží a ukončí.

NASTAVENIE BUDÍKA

- Za bežnej prevádzky (čas na displeji) stlačte tlačítko CLOCK pre prepnutie z času na čas budenia. (Symbol budíka sa objaví na displeji).

- Stlačte a pridržte tlačítko CLOCK po dobu 2 sekúnd pre zahájenie nastavenia budíka.

- Číslica hodina sa rozbliká. Stláčajte tlačítko [▲] alebo [▼] pre nastavenie požadovanej hodiny. Pridržte tlačítko pre urýchlenie funkcie. Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

- Číslica minúta sa rozbliká. Stláčajte tlačítko [▲] alebo [▼] pre nastavenie požadovanej hodiny. Pridržte tlačítko pre urýchlenie funkcie. Stlačte tlačítko CLOCK pre potvrdenie.

NASTAVENIE OSVETLENIA KRYŠTÁLOV

- Stlačte a pridržte tlačítko °C/°F po dobu 2 sekúnd, hodnota dĺžky trvania osvetlenia kryštálov sa rozbliká.

- Stláčajte tlačítko [▲] alebo [▼] pre výber doby trvania osvetlenia (5 minút, 10 minút, 20 minút, 30 minút alebo 60 minút).

- ‘ON’ sa rozbliká na displeji. Stlačte tlačítko [▲] alebo [▼] pre vypnutie (off) alebo zapnutie (on) funkcie. Stlačte tlačítko °C/°F pre potvrdenie nastavenia.

ŠPECIFIKÁCIE

Hlavná jednotka

Merateľný teplotný rozsah vo vnútri:  od -10°C do +60.0°C (14°F to 140.0°F)

Pracovná teplota                                :  od 0°C do +50.0°C (od 32.0°F do 122.0°F)

Rozlíšenie teplomera                         :  0.1°C (0.2°F)

Merateľný teplotný rozsah vonku     : od -20.0°C do +60.0°C (od -4.0°F do 140.0°F)

Rozlíšenie teplomera	                       : 0.1°C (0.2°F)

Batérie                                            :  4x AA (tužkové) 1.5V alkalické batérie

Bezdrôtový senzor

Merateľný teplotný rozsah   : od -20.0°C do +60.0°C (od -4.0°F do 140.0°F)

Pracovná teplota                     : od -10.0°C do +50.0°C (od 14.0°F do 122.0°F)

Rozlíšenie teplomera             : 0.1°C (0.2°F)

Frekvencia rádio spojenia       : 433 MHz

Aktualizácia merania teploty  : po 60 - 75 sekúnd

Batérie                                  : 2x AAA (mikrotužkové) 1.5V alkalické batérie

Dovozca Jasněna Vláhová týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode zo základnými požiadavky a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194

www.vlahova.cz

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu tej kryształowej stacji meteorologicznej JVD z trójwymiarowymi symbolami pogody. Przeznaczona jest ona do codziennego użytku w domu czy biurze. W celu najpełniejszego wykorzystania możliwości tej stacji, zalecamy gruntowne przestudiowanie niniejszej instrukcji jej obsługi.

Zasilanie

Zasilacz sieciowy

Dostarczany wraz ze stacją pogody zasilacz przeznaczony jest do współpracy z siecią prądu zmiennego o napięciu 240 V i częstotliwości  50/ 60Hz.

Uwaga:

- Zasilacz ten przeznaczony jest jedynie do zasilania niniejszej stacji pogody. Nie należy używać go do zasilania innych urządzeń.

- Jeśli przewiduje się nie używanie stacji przez dłuższy okres, należy ją wyłączyć z sieci elektrycznej.

- W przypadku nie odłączenia od sieci, urządzenie znajduje się stale pod napięciem – nawet gdy jest wyłączone.

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy urządzenie odłączyć od sieci.

- Zasilacz nie może być narażony na kontakt z wilgocią czy wodą. Nie należy w jego pobliżu umieszczać wazonów ani innych przedmiotów z wodą.

-    Nie należy przykrywać zasilacza czymkolwiek bo może to zakłócić chłodzenie

-    Nie należy na nim umieszczać przedmiotów z otwartym płomieniem (świec itp.).

-    Należy pamiętać o ekologicznej likwidacji baterii.

Silne wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić pracę urządzenia. Jeśli się tak stanie, należy urządzenie resetować (patrz instrukcja).

FUNKCJE

Niniejsza stacja pogody mierzy temperaturę swego otoczenia oraz zmiany ciśnienia atmosferycznego, które to dane wykorzystuje dla prognozowania pogody. Utrzymuje też kontakt z czujnikami zewnętrznymi (maksymalnie trzema) mierzącymi temperaturę zewnętrzną, wykorzystując łączność bezprzewodową (na częstotliwości 433MHz). Zmierzone wartości są stale aktualizowane i wyświetlane na displeju..

CHARAKTERYSTYKA: JEDNOSTKA GŁÓWNA

1. Symbole prognozy pogody

Stacja rozróżnia cztery rodzaje pogody: słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurno oraz deszcz.

2. Podświetlenie kryształu

Jeśli podświetlenie kryształu jest włączone (ON), stosowny kryształ rozświeci się na 18  sekund, ukazując aktualną pogodę.

3. Odbiór sygnału radiowego

Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol, oznacza to, że urządzenie nawiązało łączność i odebrało sygnał synchronizujący DCF.

4. Godzina i data

Stacja ukazuje dokładny czas oraz datę.

5. Budzik

Stacja wyposażona jest w budzik z dwoma nastawianymi czasami budzenia.

6. Temperatura

Stacja ukazuje wewnętrzna i zewnętrzna temperaturę (można wybrać skalę ˚C/˚F).

7. Pamięć termometru

Dane o najwyższej i najniższej temperaturze zachowywane są w pamięci stacji.

8. Ilość kanałów

Temperaturę można mierzyć maksymalnie trzema niezależnymi czujnikami.

9. Wskaźnik rozładowania baterii

Wskaźnik ostrzega, że bateria jest już słaba i dane mogą być niedokładne.

10. Funkcja Snooze (Drzemka – powtarzanie budzenia)

Umozliwia jeszcze krótką drzemkę po pierwszym budzeniu.

ELEMENTY STEROWANIA

Widok z tyłu – Opis przycisków od lewej

1. Przycisk Clock (zegar)

(a) Gdy na displeju jest czas, naciśnięcie przycisku CLOCK (skrajnie po lewej) powoduje ukazanie dnia tygodnia, daty oraz budzika (obu nastawień).

(b) Gdy na displeju jest czas, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy umożliwia nastawienie czasu, daty oraz języka.

(c) Gdy włączony jest budzik (symbol budzika migocze), przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy umożliwia nastawienie budzika1 lub 2.

(d) Naciśnięcie przycisku w trybie nastawiania powoduje potwierdzenie nastawionych danych i ukończenie nastawiania.

2. Przycisk C˚/F˚

(a) Gdy na displeju jest czas, naciśnięcie przycisku °C/°F powoduje zmianę skali temperatury (°C lub °F)

(b) Gdy na displeju jest czas, naciśnięcie i przytrzymanie przez okres 2 sekund przycisku °C/°F umożliwia nastawienie oświetlenia.

3. Przycisk [▲]

(a) W trybie nastawiania zwiększa nastawianą wartość.

4. Przycisk [▼]

(a) W trybie nastawiania zmniejsza nastawianą wartość.

(b) W trybie budzika służy do włączania i wyłączanie budzika.

5. Przycisk Memory (pamięć)

(a) Naciśnięcie powoduje wyświetlenie MAX oraz MIN temperatury.

(b) W trakcie wyświetlania Max/Min temperatur przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy wymazuje dane o skrajnych temperaturach z pamięci.

6. Przycisk  Channel (kanał)

(a) Gdy na displeju jest czas, naciskanie przycisku powoduje przegląd aktualnych temperatur z czujników w następującej kolejności: wewnętrzna →kanał 1→ kanał 2→ kanał 3→ automatyczna zmiana kanałów  wewnętrzna

(b) Przytrzymanie przycisku w trakcie przeglądu czujników przez 2 sekundy kończy przegląd.

(c) Gdy na displeju jest czas, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu wyszukiwania czujników.

7. Przełącznik suwakowy Illumination (podświetlenie)

(a) Przełącznik ma trzy położenia: OFF (wyłączony), AUTO(automatyczne) a ON (włączony).

8. Przełącznik suwakowy podświetlenia displeju LCD

(a) Przełącznik ma trzy położenia: OFF (wyłączone), DIM (słabe) a BRIGHT (jasne).

9. Przycisk RESET

(a) Przywraca pierwotne (fabryczne) nastawienia.

10. Przycisk lIGHT & SNOOZE (podświetlenie i powtarzanie budzenia)

(a) Naciśnięcie powoduje podświetlenie displeju i kryształów.

(b) W trakcie sygnału dźwiękowego budzika powoduje jego czasowe wyłączenie.

URUCHAMIANIE

Niniejsza stacja pogody zaprojektowana została tak, aby posługiwanie się nią było jak najłatwiejsze. Zalecamy dotrzymanie następujących procedur i ich kolejności.

- Przede wszystkim należy podłączyć stację do sieci lub włożyć do niej baterie, a dopiero potem można wkładać baterie do czujników..

- Głównej jednostki stacji nie można nastawiać ręcznie wcześniej, niż zostanie nawiązana łączność z bezprzewodowymi czujnikami.

- Czujniki bezprzewodowe umieszczone być muszą w granicach zasięgu łączności.

Uwaga: Pomimo wodoszczelności czujników zewnętrznych, należy umieszczać je w miejscu zacienionym i suchym.

JAK WŁOŻYĆ BATERIE DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ STACJI

- Otwieramy pojemnik baterii przez naciśnięcie uszka na wieczku a następnie wyjęcie wieczka..

- Do pojemnika wkładamy 4 szt. baterii typu AA (paluszki) zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów +/-.

- Zamykamy pojemnik baterii.

Uwaga: Jeśli w lewym dolnym rogu ukaże się wskaźnik słabej baterii, należy baterie wymienić na nowe.

Podłączenie czujnika bezprzewodowego

- Pierwszym krokiem jest podłączenie jednostki głównej stacji do sieci lub też włożenie do niej 4 szt. baterii typu AA. Zacznie migotać pole temperatury, a po wybraniu numeru kanału 1/2/3, symbol fali będzie migotać przez dwie minuty, co oznacza, że stacja próbuje nawiązać łączność z czujnikiem. Wówczas należy włożyć do czujnika dwie baterie typu AA (paluszki). Dioda zacznie błyskać (jeden błysk co 2 sekundy).

- W czasie gdy dioda czujnika błyska, można zmienić kanał przyciśnięciem przycisku Channel (pierwsze przyciśnięcie zmienia kanał  z 1. na 2., drugie zmienia z 2. na 3.).

Uwaga:

Jeśli w ciągu 10 sekund stacja pozostanie w spokoju (nie zostanie naciśnięty żaden przycisk), nastawianie kanału automatycznie się zakończy.

AUTOMATYCZNE ZMIANY KANAŁÓW

Stacja wyposażona jest w funkcję automatycznej zmiany kanałów. Gdy funkcja ta jest włączona, na displeju stacji pojawiać się będą kolejno dane z poszczególnych kanałów (każdy będzie widoczny przez 6 sekund).

1. Dla ukazania temperatury z konkretnego czujnika, należy krótko przyciskać przycisk CHANNEL dopóki na displeju nie pojawi się żądany kanał.

- 2. Jeśli przyciśnie się przycisk CHANNEL w czasie gdy na displeju są dane z kanału 3. włączy się funkcja automatycznego przełączania kanałów.

DCF -77 ZEGAR STEROWANY RADIEM

Zegar odbiera synchronizujący sygnal radiowy z niemieckiego instytutu Physikalisch-Technische Bundes-anstalt (PTB). Zegar sterujący systemem jest tak dokładny, że średnia odchyłka jest mniejsza niż jedna sekunda na 2 miliony lat. Synchronizujący sygnał przesyłany jest drogą radiową na częstotliwości 77,5 kHz (DCF 77) z Mainflingen, w pobliżu Frankfurtu nad Menem. Zasięg sygnału wynosi ok. 2000 km, co znaczy, że pokrywa on  większość zachodniej i środkowej Europy.

Jednakże odbiór tego sygnału może zostać zakłócony przez otoczenie odbiornika-zegara. Na przykład: przez bliskość monitora komputera, telewizora lub innych urządzeń elektronicznych, powierzchni i przedmiotów metalowych, zasłonięcie przez wysokie budynki, złą pogodę lub po prostu zbyt wielką odległość od nadajnika. Powinno się więc wziąć to pod uwagę i umieścić zegar jak najdalej od zakłócających odbiór przedmiotów, a  skierować go w stronę Frankfurtu.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.ptb.de

NASTAWIENIE  CZASU,  DATY  I  JĘZYKA

- Nastawianie czasu rozpoczyna się od naciśnięcia i przytrzymania przez okres 2 sekund przycisku CLOCK. Cyfry  24 zaczną migotać na displeju.

2. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] wybrać można format czasu (12 lub 24 godz.). Naciśnięcie przycisku CLOCK potwierdza wybrany format i powoduje przejście do nastawiania godziny..

3. Cyfry godzin zaczną migotać. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] nastawiamy żądaną godzinę. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie. Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór i przechodzimy dalej.

4. Cyfry minut zaczną migotać. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] nastawiamy żądane minuty. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie. Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór i przechodzimy dalej.

5. Cyfry roku zaczną migotać. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] nastawiamy żądany rok. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie. Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór i przechodzimy dalej..

6. Litery ‘D’(dzień miesiąca) i ‘M’(miesiąc) zaczną migotać. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] nastawiamy żądaną kolejność daty D M (Dzień Miesiąc - europejska) lub M D (Miesiąc Dzień - amerykańska). Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór i przechodzimy dalej..

7. Cyfry miesiąca zaczną migotać. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] nastawiamy żądany miesiąc. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie. Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór. Nastawianie dnia miesiąca przebiega analogicznie.

8. Litera ‘E’ na displeju zacznie migotać. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] możemy zmienić język na: English (angielski), German (niemiecki), French (francuski), Spanish (hiszpański) oraz Italian (włoski) (patrz tabela 1). Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór i kończymy nastawianie.

Uwaga:

1. Dzień tygodnia wyliczany jest automatycznie.

2. Jeśli w ciągu 10 sekund stacja pozostanie w spokoju (nie zostanie naciśnięty żaden przycisk), wybrane wartości zostaną zapisane i nastawianie automatycznie się zakończy.

## Tablica 1

JĘZYK

Angielski     Niemiecki      Francuski    Hiszpański  Włoski

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

NASTAWIENIE / WYŁĄCZENIE  STEROWANEGO  RADIEM CZASU.

- Aby wejść w tryb radiowej synchronizacji czasu (RCC), należy nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk CLOCK, a symbol włączonego nadajnika onzacznie migotać na displeju.

- Naciskaniem przycisków [▲] lub [▼] można synchronizację wyłączyć (OFF) lub włączyć (RCC) , odpowiednie symbole  onlub OFF  będą migać na displeju.

- Wybór potwierdzamy naciśnięciem przycisku CLOCK.

Uwaga:

Jeśli w ciągu 10 sekund stacja pozostanie w spokoju (nie zostanie naciśnięty żaden przycisk), nastawianie automatycznie się zakończy..

NASTAWIENIE BUDZIKA

- W trybie normalnej pracy stacji (na ekranie czas), naciśnięcie przycisku CLOCK powoduje przejście w tryb nastawiania budzika (symbol budzika pojawi się na displeju).

- Naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy przycisku CLOCK rozpoczyna procedurę nastawiania czasu budzenia.

- Cyfry godzin zaczną migotać. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] nastawiamy żądaną godzinę. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie. Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór.

- Cyfry minut zaczną migotać. C [▲] lub [▼] nastawiamy żądane minuty. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie. Naciśnięciem przycisku CLOCK potwierdzamy wybór.

NASTAWIENIE PODŚWIETLENIA KRYSZTAŁU

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez okres 2 sekund  przycisku °C/°F czas trwania podświetlenia zacznie migotać.

- Naciskaniem przycisków [▲] lub [▼] wybrać można czas trwania podświetlenia (5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut lub 60 minut).

- Napis ‘ON’ zacznie migotać na displeju. Naciskaniem  przycisków [▲] lub [▼] można wyłączyć (off) lub włączyć (on) tę funkcję. Naciśnięcie przycisku °C/°F kończy nastawianie.

DANE TECHNICZNE

Jednostka główna

Zakres pomiaru temperatury (wewnętrznej)     :  od -10°C do +60.0°C (14°F do 140.0°F)

Temperatura  robocza                	        :  od 0°C do +50.0°C (od 32.0°F do 122.0°F)

Dokładność termometru         	        :  0.1°C (0.2°F)

Zakres pomiaru temperatur (zewn.):  od -20.0°C do +60.0°C (od -4.0°F do 140.0°F)

Dokładność termometru	                    :	 0.1°C (0.2°F)

Baterie                                            :  4 szt. 1,5 V baterii alkalicznych typu  AA (paluszki)

Czujnik bezprzewodowy

Zakres pomiaru temperatur:    od -20.0°C do +60.0°C (od -4.0°F do 140.0°F)

Temperatura  robocza                : od -10.0°C do +50.0°C (od 14.0°F do 122.0°F)

Dokładność termometru             : 0.1°C (0.2°F)

Częstotliwość  łączności radiowej       : 433 MHz

Aktualizacja pomiarów temperatury  : co 60 - 75 sekund

Baterie                                  : 2 szt. 1,5 V baterii alkalicznych typu  AAA

Importer Jasněna Vláhová  oświadcza niniejszym, że  produkt spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz