(DE) RADIOGESTEUERTER WECKER JVD RB995 - GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Uhr nimmt das Signal von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) auf. Das System ist so genau, dass in 2 Millionen Jahren eine Abweichung von weniger als 1 Sekunde zu erwarten ist. Ihr radiogesteuerter Wecker empfängt “Zeittelegramme” über Langwelle 77,5 kHz vom Zeitzeichensender DCF 77, der sich in Mainflingen (in der Nähe von Frankfurt am Main) befindet. Dieser Zeitzeichensender hat eine 

Reichweite von ca. 2 000 km., das heißt, dass der grösste Teil von West- und Mitteleuropa von diesem Signal erreicht wird. 

Manche Außenwirkungen können die Qualität des Signals stören. Zum Beispiel:  Computermonitore oder andere elektronische Geräte in der Nähe der Station, Metalloberflächen, hohe Gebäude in der Umgebung, lange Übertragungsstrecken, schlechtes Wetter, usw. Der Benutzer soll daran denken und diesen Wecker möglichst weit entfernt von Gegenständen aus Metall stellen und ihn nach Frankfurt am Main hin ausrichten.

[image: image5.jpg]





Weitere Informationen über DCF 77 unter www.ptb.de
Auswirkungen der Umgebung auf den Empfang des DCF – Signals 

Die radiogesteuerte Uhr zeigt die genaue Zeit an dank der drathlosen Technologie. Bei allen drathlosen Geräten wie auch bei diesem Wecker können der Empfang und die Qualität des Signals beinflusst werden zum Beispiel durch:

· die Länge der Übertragungsstrecke

· hohe Gebäude

· Berge [image: image6.jpg]Snooze/Light —/=} ROy LIS ™\

Night Light + Snooze /
Night Light + Alarm On /

¥

Set/ Wave




und Täler in der Umgebung

· Eisenbahn, Flughafen, Autobahn, Hochspannungskabel usw. in der Nähe des Gerätes

· Baustelle in der Nähe

· schlechtes Wetter

· das Gerät ist in einem Betongebäude

· das Gerät ist in der Nähe einer anderen elektronischen Anlage

· das Gerät ist in der Nähe von Metallgegenständen

· das Gerät ist in einem fahrenden Verkehrsmittel

Eigenschafften

· Empfang des DCF – Signals

· Kalender mit  Wochentag

· automatische Zeiteinstellung nach dem Empfang des Radiosignals

· Darstellung von Stunde und Minuten

· 12/24 Stundenformat

· kristallische Oscilatorfrequenz 32.768Mhz

· Genauigkeitsabweichung: weniger als 1 Sekunde in 3000 Jahren (atomische Zeit)

· Genauigkeitsabweichung: durchschnittlich etwa 60 Sekunden pro Monat (normale Zeit )

· Betriebsbereit bei 0C bis 50C (-32F - 122F) Temperatur des Weckers

· Betriebsbereit bei -9.9°C bis  50°C (14.2°F - 122°F) Aussentemperatur

· Genauigkeit der Messung: 0,1°C

· Haltbarkeit der Batterie: etwa 1 Jahr

Bedienungsknöpfe

1. Knopf
+ (Touchpad)

2. Knopf
MODE/SET (Touchpad)

3. Knopf
- (Touchpad)

4. Knopf
WECKER (Touchpad)

5. Knopf
NIGHT LIGHT (Touchpad)

6. Knopf
WAVE

7. Knopf 
RESER

Ratschläge für den besten Aufstellungsort des Gerätes 

Dieses Gerät nimmt ähnliche Signale wie Radio oder Fernsehen auf. Stellen Sie das Gerät an die Stelle, an der guter Empfang ist (z.B. zum Fenster). Meiden Sie Stellen, an denen das Signal gestört werden könnte.


[image: image1.png]



in Gebäuden mit viel Metall
in der Nähe von Kraftwerken
in Verkehrsmitteln


[image: image2.png]X -




in der Nähe von 
in der Nähe von  Baustellen
an Metalloberflächen

Elektrogegenständen

Batterie einlegen

Öffnen Sie die Tür des Batteriefaches.

Legen Sie die neue Batterie entsprechend der Polarität +/- ein.

Schließen Sie das Batteriefach.

Vorsicht: Geben Sie nie eine neue und eine alte Batterie zusammen. 


 Legen Sie nie verschiedene Sorten der Batterien zusammen ein.

Nach dem Batteriewechsel drücken Sie keine Knopfe oder stellen Sie die Uhr nicht ein. Der Wecker stellt sich automatisch dank des DCF- Signals ein.

Ersteinstellung

die Radiogesteuerte Zeit

Während der Zeit, in der in dem Gerät funktionierende Batterien eingelegt sind, nimmt der Wecker das DCF- Signal auf und stellt sich automatisch ein. Jede weitere Handeinstellung ist überflüssig. Die Genauigkeit der Uhr ist dank des DCF-Signals gesichert.

Wir empfehlen Ihnen, den Wecker den ersten Empfang in der Nacht suchen zu lassen, weil da  die Voraussetzungen für den Empfang besser sind als am Tag (weniger Störungen).

Anknüpfung der DCF Signalverbindung

Wenn die Verbindung erfolgreich anknüpft wird, aktualisiert das Gerät dir richtige Zeit immer um Mitternacht und berichtigt, wenn das nötig ist.

Wenn die Suche geklappt hat und die Verbindung hergestellt ist, erscheint  WAVE OK und das Alarm-Symbol leuchtet auf im Broadcast-Turm.

ACHTUNG: Drücken Sie keine Tasten während der Signalsuche.

Einstellung der Signalsuche per Hand

Die Suche nach dem DCF Signal kann man  jeder Zeit mit dem “WAVE” starten.

Erfolglose Signalsuche

Wenn der Empfang des Signals nicht gelungen ist, (OK erscheint nicht und die Stärke des Signals wird mit diesem Symbol [image: image3.jpg]


  gezeigt), wird der Wecker nach einer Stunde wieder suchen. Dieser Vorgang wird automatisch 4-mal wiederholt, und wenn auch nach 4 Stunden die Suche nach dem Signal nicht gelungen ist, wird die ganze Prozedur noch einmal am nächsten Tag wiederholt.

Wenn die Signalsuche nach einem Reset oder einem Batterieaustausch nicht erfolgreich ist, wird das Gerät auch weiterhin  alle 3 Stunden 10 Minuten lang suchen, bis die Verbindung gelungen ist.

Einstellung mit der Hand

Einstellung der Zeitzonen (TIME ZONE) und der Sprache.

1.
Halten Sie ein paar Sekunden lang  SET/WAVE um  in Zeitzonenmode (TIME ZONE) und Sprachmode zu kommen.

2.
Mit  – stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

3.
Drücken Sie + für die Umstellung der Zeitzone (TIME ZONE) bis Sie die 
gewünschte Zeitzone erscheint.

4.
Drücken Sie SET/WAVE für die Bestätigung der Einstellung und um das Datum einzustellen..

Die Datumeinstellung

1.
 Die Jahreszahlen beginnen zu blinken.

2.
Mit + oder –  stellen sie das gewünschte Jahr ein.

3.
Halten Sie die + oder – und die Funktion wird schneller.

4.
Drücken Sie SET/WAVE zur Bestätigung des gewählten Jahres.

5. 
Mit + oder –  stellen Sie das gewünschte Datum ein.

6.
Halten Sie die + oder – und die Funktion wird schneller.

7.
Drücken Sie SET/WAVE, um das ausgewählte Datum zu bestätigen.

Die Zeiteinstellung

DieZahlen der Zeitansage beginnen zu blinken.

Mit + oder -stellen Sie die gewünschten Minuten ein.

Mit jedem Drücken von + oder – stellen Sie die Sekunden genau ein.

Halten Sie + oder – und die Funktion wird schneller.

Die eingestellte Zeit bestätigen Sie mit  SET/WAVE.

Einstellung der Temperaturanzeig

Drücken Sie + um den Modus Zeit (12 oder 24 Stunden) zu wechseln.

Drücken Sie - um die Temperatur-Einheit (°C oder °F) auszuwählen.

Für die Bestätigung oder Beendung drücken Sie SET/WAVE.

Einstellung des Alarms

Eingestellte Weckzeit

Drücken Sie die Taste + oder -, um die Weckzeit (in dem Doppelpunkt erscheint das Symbol AL) anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste + oder -, um die gewünschte Weckzeit einzustellen. Beim Halten der Knöpfe wird die Funktion schneller.

Auswahl des Alarm-Modus

Stellen Sie den Schiebeschalter des Weckers in die Position ON (Alarm Ein)/OFF (Alarm aus)/SNOOZE (Wecker mit der Wiederholung ist eingeschaltet), um den Alarm-Modus auszuwählen.

Weckwiederholung

1.
Stellen Sie den Schiebeschalter des Weckers auf "NL ON + SNOOZE ON" und die
Symbole [image: image4.jpg]


 und Zz erscheinen auf dem Display und die Funktion wird aktiv.

2.
Wenn der Ton erklingt, drücken Sie die SNOOZE/LIGHT zur Unterbrechung. Nach 5 Minuten wird der Wecker wieder läuten.

3.
Um die Weckwiederholung auszuschalten (SNOOZE). setzen Sie den Alarm-Schiebeschalter auf "NL ON + ALM ON" oder "ALL OFF".

Die NIGHT LIGHT Funktion (Nachtbeleuchtung)

• Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie den Schiebeschalter auf "NL ON + SNOOZE
ON" / "NL ON + ALM ON".

• Zum Ausschalten stellen Sie den Schiebeschalter auf "ALL OFF".

Anzeige der Temperatur auf dem Bildschirm

Die Temperaturanzeige ist in der Spalte  "TEMP" markiert ist zu finden. Wenn dieses Feld anstatt Zahlen "HI" oder "LO" anzeigt, bedeutet dies, dass die Temperatur oberhalb oder unterhalb des messbaren Temperaturbereichs ist.

Zurückstellen des Weckers

Wenn der Wecker nicht richtig funktioniert, drücken Sie “RESET“.

Pflege und Instandhaltung

Legen Sie die Uhr nie in extreme Temperaturen oder ins Wasser und vermeiden  Sie Zusammenstößen.

Vermeiden Sie Kontakt mit ätzenden Materialien wie Parfüm, Alkohol oder Reinigungsmittel.

Vermeiden sie Gewalteinwirkung, Erschütterungen, Staub oder Feuchtigkeit, dies könnte die Lebensdauer des Produktes  verkürzen.

Zerlegen Sie nie das Gerät oder greifen Sie auf keinen Fall in den inneren Schaltkreis oder in die Bauelemente ein. Dies könnte das Gerät beschädigen. Solche Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. 

Verwenden Sie nur neue Batterien. Die Verwendung der neuen und alten Batterien zusammen kann zum Auslaufen der Batterie führen.

Hinweis: Elektrostatische Entladungen oder radio-frequente Störungen können zu Fehlern führen, nach denen die Zurückstellung des Geräts notwendig wird.

Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen

[image: image7.emf]

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkaufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schäden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.

Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.

