JVD RB995  BUDZIK STEROWANY RADIEM  –  INSTRUKCJA  (PL)
Zegar odbiera sygnał czasu wysyłany przez zegar atomowy w niemieckim instytucie Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Czas ten jest tak dokładny, że, że średnia odchyłka jest mniejsza niż jedna sekunda na dwa miliony lat. Synchronizujący sygnał radiowy o częstotliwości 77,5 kHz  (ozn.DCF-77) nadawany jest z Mainflingen koło Frankfurtu . Zasięg sygnału wynosi około 2000 km, co oznacza, że większość zachodniej i środkowej Europy jest nim pokryta.

Odbiór sygnału radiowego może ulegać zakłóceniom pod wpływem otoczenia. Negatywny wpływ mają takie czynniki jak sąsiedztwo monitora komputera, telewizora czy innych urządzeń elektronicznych znajdujących sięw pobliżu odbiornika, bliskość pwierzchni metalowych, znajdujące się w pobliżu wysokie budynki, duża  odległość od nadajnika czy też niekorzystne warunki atmosferyczne. Użytkownik winien brać to pod uwagę i umieścić odbiornik jak najdalej od przedmiotów metalowych i skierować go w kierunku Frankfurtu.

Więcej informacji na temat sygnału DCF 77 znaleźć można na stronie www.ptb.de
Wpływ otoczenia na odbiór sygnału DCF

Zegar ukazuje dokładny czas dzięki synchronizacji sygnałem radiowym. Jednakże jak zwykle w przypadku sygnału radiowego, na łączność mają negatywny wpływ następujące czynniki:

· Duża odległość od nadajnika
· Góry i doliny w pobliżu odbiornika
· Wysokie budowle
· Linie kolejowe, lotniska, autostrady, linie wysokiego napięcia itp. w pobliżu urządzenia.
· Pobliski plac budowy
· Umieszczenie urządzenia wewnątrz budynkui konstrukcji stalowej lub żelbetowej
· Umieszczenie urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych
· Niekorzystne warunki atmosferyczne
· Umieszczenie urządzenia wewnątrz poruszającego się pojazdu
· Umieszczenie urządzenia w pobliżu przedmiotów metalowych
Charakterystyka
· Odbiór sygnału radiowego DCF 77

· Automatyczna synchronizacja po odebraniu radiowego sygnału
· Kalendarz z dniem tygodnia 

· Wyświetlanie godzin,i minut i sekund
· Tryb 12 oraz 24-godzinowy 

· Oscylator krystaliczny o częstotliwości 32.768 Mhz

· Odchyłka chodui: poniżej 1 sekundy na 3000 lat (czas atomowy)

· Odchyłka chodu: średnio 60 sekund na miesiąc (chód bez synchronizacji radiowej)

· Temperatura robocza: od 0(C do 50(C (-32(F do 122(F ) 

· Zakres mierzenia temperatur od -9.9°C do 50°C (14.2°F do 122°F) 
· Dokładność pomiaru temperatury  0,1(C
· Żywotność baterii około 1 roku
Rady co do wyboru miejsca
Urządzenie to jest odbiornikiem sygnału radiowego podobnie jak telewizor lub radio, dlatego też należy umieścić je w miejscu zapewniającym optymalny odbiór sygnału. Należy unikać miejsc gdzie mogłyby występować zakłócenia, takich jak:

[image: image4.emf]


Budynki konstrukcji stalowej       Bliskość elektrowni      Wnętrza środków transportu

[image: image2.png]X -





Bliskość sprzętu elektrycznego  Sąsiedztwo placu budowy    Powierzchnie metalowe
Jak włożyć baterie

• Otwieramy wieczko pojemnika baterii
• Wkładamy nowe baterie, zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + i – .

• Po włożeniu baterii wieczko pojemnika zamykamy.

Uwaga: Nigdy nie należy łączyć starych i nowych baterii.
        Nigdy nie należy łączyć różnych typów baterii (baterii i akumulatorków, baterii niklowo-kadmowych i węglowo-cynkowych).

Po włożeniu baterii nie należy niczego naciskać ani nastawiać. Budzik musi mieć czas na automatyczne nastawienie sygnałem radiowym.

URUCHAMIANIE
Zegar sterowany radiem
Przez cały czas gdy w zegarze są sprawne baterie odbiera on sygnał radiowy DCF77 i synchronizuje się automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego nastawiania czasu. Dokładność zegara zapewniona jest otrzymywaniem informacji za pośrednictwem sygnału czasu DCF77. 

Zaleca się prowadzenie prób odbioru sygnału przez budzik w nocy, gdyż wówczas warunki odbioru sygnału są lepsze niż w ciągu dnia (korzystniejsze warunki atmosferyczne oraz mniej zakłóceń). 

Nawiązywanie łączności DCF
Jeżeli łączność udało się nawiązać, zegar aktualizuje dane o dokładnym czasie codziennie o północy i jeśli trzeba odpowiednio koryguje swój czas.  
W przypadku udanego nawiązania łączności na wyświetlaczu ukaże się napis WAVE OK a na wyświetlaczu budzika pojawi się symbol masztu antenowego.
UWAGA: Nigdy nie należy niczego naciskać w czasie próby odebrania sygnału.
Jak ręcznie spowodować próbę odbioru sygnału DCF 

W trakcie normalnego chodu budzika można ręcznie inicjować próbę odbioru sygnału DCF77 przez naciśnięcie przycisku SET/WAVE
Niepowodzenie w odbiorze sygnału DCF
Jeżeli próba odbioru sygnału się nie powiedzie ikona masztu oraz napis WAVE OK zniknie z wyświetlacza. Kolejna próba odbioru sygnału podjęta będzie automatycznie po godzinie. Jeśli po czterech kolejnych próbach sygnał nie zostanie odebrany, kolejna próba odbioru podjęta będzie w dniu następnym.

Jeżeli po resetowaniu budzika lub też wymianie baterii nie uda się odebrać sygnału DCF77 urządzenie będzie próbowało odebrać sygnał co trzy godziny przez 10 minut – aż do skutku.
Nastawianie ręczne 
Nastawianie strefy czasowej (TIME ZONE) i języka.

1.  W tryb nastawiania strefy czasowej i języka wchodzi się naciśnięciem i przytrzymaniem przez kilka sekund przycisku SET/WAVE 

2.  Naciskaniem przycisku – wybrać można żądany język.

3.  Naciskaniem przycisku + zmienia się strefę czasową (TIME ZONE) aż do nastawienia właściwej
4.  Naciśnięcie przycisku SET/WAVE potwierdza wybór i powoduje przejście do nastawiania daty
Nastawianie daty 
1.  Cyfry oznaczające na wyświetlaczu rok pulsują 

2.  Przy pomocy przycisku + lub – nastawić można żądany rok.

3.  Przytrzymanie przycisku + lub – przyspiesza nastawianie.

4.  Naciśnięcie przycisku SET/WAVE potwierdza wybór roku.

5.  Pomocí przycisku + lub – nastawia się żądaną datę.

6.  Przytrzymanie przycisku + lub – przyspiesza nastawianie.
7.  Naciśnięcie przycisku SET/WAVE potwierdza wybór wybranej daty
Nastawianie czasu
1.  Cyfry oznaczające na wyświetlaczu czas pulsują.

2.  Przy pomocy przycisku + lub – nastawić można żądaną liczbę minut. 

    Przy kazdym naciśnięciu przycisku + lub – sekundy się zerują.

3.  Przytrzymanie przycisku + lub – przyspiesza nastawianie.

4.  Nastawiony czas potwierdza się naciśnięciem przycisku SET/WAVE.
Nastawianie formatu czasu i skali temperatury
2.  Naciśnięcie przycisku + przełącza tryb wyświetlanego czasu (12 lub 24-godzinowy ).

3.  Naciśnięcie przycisku  –  przełącza skale temperatury (°C lub °F).

4.  Naciśnięcie przycisku SET/WAVE potwierdza wybór i kończy nastawianie.

Używanie budziku
Nastawianie czasu budzenia
1.  Naciśnięcie przycisku + lub – wyświetla czas budzenia (w dwukropku pojawi się symbol AL).

2.  Naciskaniem przycisku + lub – nastawić można żądany czas budzenia. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie.
Wybór trybu pracy budzika
Przesunięciem przełącznika suwakowego ALARM ON /ALARM OFF / SNOOZE (budzik włączony/wyłączony/ powtarzanie budzenia) do odpowiedniego położenia wybrać można tryb pracy budzika.

Powtarzanie budzenia 
1.  Po przesunięciu przełącznika suwakowego do położenia “NL ON + SNOOZE ON”, na wyświetlaczu pojawią się symbole  [image: image3.jpg]


 oraz Zz oznaczające że funkcja jest aktywna.

2.  Gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy budzenia, naciśnięcie przycisku SNOOZE / LIGHT powoduje wyłączenie alarmu na 5 minut, pozwalające na krótką drzemkę. Po 5 minutach sygnał odezwie się ponownie.

3.  Żeby całkowicie wyłączyć funkcję powtarzania budzenia (Snooze – drzemki), należy przesunąć przełącznik suwakowy do położenia “NL ON + ALM ON” lub “ALL OFF”.
Funkcja Night Light (podświetlenie nocne)

• Żeby włączyć tę funkcję należy przesunąć przełącznik suwakowy do położenia “NL ON + SNOOZE ON” / “NL ON + ALM ON”.

• Natomiast żeby wyłączyć tę funkcję należy przesunąć przełącznik suwakowy do położenia “ALL OFF”.

Wyświetlanie temperatury
Temperaturę znaleźć można na wyświetlaczu w kolumnie oznaczonej napisem “TEMP“. Jeżeli zamiast cyfr znajdują się w tym miejscu litery HI lub LO, znaczy to, że temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zakresu pomiaru temperatury zegara.
Resetowanie budzika
Jeśli budzik nie działa jak powinien należy go zresetować przez nacićnięcie przycisku “RESET”.

Zasady użytkowania
· Nie należy narażać zegara na działanie ekstremalnych temperatur, wody lub uderzeń.
· Należy unikać kontaktu sprzętu z substancjami aktywnymi chemicznie jak perfumy, alkohol czy detergenty.
· Nie należy narażać sprzętu na działanie sił, uderzeń, kurzu ani wilgoci – skraca to jego żywotność. 
· Nie wolno rozbierać obudowy sprzętu ani ingerować w jego wnętrze. Można wówczas łatwo zegar uszkodzić. Powoduje to też wygaśnięcie gwarancji.

· Należy używać tylko nowych baterii. Połączenie nowych i starych baterii może wywołać wyciek elektrolitu.
Uwaga: Wyładowania elektrostatyczne czy zakłócenia radiowe mogą wywołać nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu i konieczność jego resetowania.
[image: image1.png]



Nie należy wyrzucać sprzętu wraz ze zwykłymi domowymi odpadkam!  Należy odnieść go do punktu zbiorczego surowców wtórnych, gdzie zostanie odpowiednio utylizowany i recyklowany. Zużyty wyrób można zwrócić sprzedawcy. Niefachowa likwidacja sprzętu może spowodować poważne skażenie środowiska. Ekologiczną likwidację tego sprzętu zapewnia system Retela.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnego pojemnika na ten cel przeznaczonego.

ImporterJasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz stosowne postanowienia dyrektywy unijnej 1999/5/WE. 


Dostawca: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


�HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank"�www.vlahova.cz�











